PKTMODE  v 19951231  by  Alex  IK1PLD @ IK1DLX.#SV.ILIG.ITA.EU

il presente programma funziona in packet vhf -hf con l' interfac_

cia tipo hamcom di DL5YEC o con interfaccia tipo sstvfax di ON5KN

o ancora con le interfacce  Fax di Nuova Elettronica  (in  questi

ultimi casi aggiungere 2-4 diodi incrociati come da hamcom oppure

vedi cq elettronica ottobre 93).

In  trasmissione  e' possibile, in questa versione,  solo inviare

pacchetti di tipo  Un-Proto,  come richiesta  di  connessione, di

disconnessione o Unproto Info Frames; e' inoltre possibile attiva_

re la modalita' Digipeater sia a livello 2 (consueta) che a livel_

lo 1. La trasmissione avviene tramite lo speaker del PC,  il PTT

puo' essere prelevato dal RTS della porta seriale come per HamCom.

Tutti i parametri sono impostabili tramite il file di Configurazio_

ne. E' possibile variare indipendentemente tra loro, velocita' di

Ricezione, di Trasmissione, Frequenze dei toni ecc.

Ho avuto modo di provarlo solo a 300 b/s in HF e 1200 b/s VHF; non

e' detto comunque che non funzioni anche a velocita' diverse!!!

Lanciato  il  programma  e' possibile  trasmettere la richiesta di

connessione  premendo  il tasto [C],  disconnessione premendo  [D]

mentre premendo  [F] e [P] e' possibile  attivare/disattivare  FCS

e PASSALL. Con [1] e [2] si puo' attivare/disattivare il Digipeater

a livello 1 o 2.  Premendo  [M]  viene visualizzata la lista delle

stazioni ascoltate. Ancora, premendo [A] si trasmette un pacchetto

di Unnumbered Ack e con [U] si trasmette, in modo  Unproto Info il

contenuto della relativa linea nel File di configurazione.

In questa versione il DCD  puo'  funzionare solo  in modo  Squelch

oppure in modo None, nel qual caso ne viene ignorato lo stato; non

e' ancora abilitata la modalita' DCD-Software basata sulla presenza

di modulazione opportuna dei Toni.

Il programma prende spunto dal PKTMON12 del sig. Pawel Jalocha.

----  73 de Alex, in Alassio (SV) JN44CA, IK1PLD @ IK1DLX.#SV.ILIG.ITA.EU  ----

-  TCP/IP: masmau@ibm.dibe.unige.it | ik1pld@ik1pld.ampr.org [44.134.144.194] -

/EX