����������������������������������������������������������ͻ

�  D A M A  -  UN NUOVO METODO DI TRATTARE I PACCHETTI ?   �

����������������������������������������������������������ͼ

��������������������������������������������Ŀ

�        Detlef J. Schmidt, DK4EG            �

�  Steinbrecherstr.22 D-3300 Braunschweig    �

�   Translation: Mark Bitterlich, WA3JPY     �

�   Traduzione:  IW2HIG @ IK2JYT, Paolo      �

����������������������������������������������

Ultimamente sembra di sentire sempre piu' storie riguardo a

radioamatori che hanno dei problemi usando il loro BBS locale o nodo.

Sembra che mentre l'utente non ha problemi a sentire il BBS, il BBS non

senta del tutto l'utente. Il sintomo che corrisponde quasi esattamente e'

che il ricevitore collegato al BBS e' morto o chiuso rispetto all'utente.

Questo tipo di problema e' sempre possibile, ma non e' l'argomento che

trattera' questo articolo.

Il caso che questo articolo trattera' e' quello in cui accadono i

sintomi precedentemente descritti, ma cio' non e' dovuto ad una mancanza

della sensibilita' del ricevitore.

Invece il problema e' causato dal fatto che il ricevitore del BBS riceve

troppi segnali tutti insieme e l'utente rimane coperto dagli altri segnali.

La spegazione di questo diventa ovvia quando consideriamo il fatto

che tutti gli utenti possono sentire il BBS/nodo molto bene, mentre in molti

casi i singoli utenti non si sentono l'uno con l'altro. Cosi' puo' capitare

che piu' di una stazione trasmettera' nello stesso istante causando la

collisione dei pacchetti.

La situazione e' chiamata problema delle "stazioni nascoste" e per gli

utenti lontani l'accesso al loro BBS favorito puo' diventare difficoltoso

se non addirittura impossibile durante le ore di punta.

Questo non e' un problema nuovo, ed infatti ci sono altri servizi

affetti dallo stesso problema. Per esempio una nave in mare aperto che

tenta di accedere ad un satellite di comunicazioni (quante altre navi

possono farlo contemporaneamente ?).

Molti esperimenti diversi sono stati fatti per aggirare questo

problema del packet radioamatoriale. Una soluzione possibile puo' essere

perseguita attraverso l'uso di un ripetitore digitale full duplex (BTMA),

tuttavia ci sono diversi svantaggi a questo approccio.

In un sistema full duplex il costo dell'hadware sara' normalmente piu' alto

e il sistema occupera' due frequenze ma realizzera' la massima efficienza

[nell'originale throughput, passare attraverso] su una sola.

Un approccio migliore dovrebbe essere quello di incrementare l'efficienza

riducendo le collisioni su un singolo canale piuttosto che dividendo il

carico su due canali. L'ideale sarebbe che noi potessimo incorporare un

sistema che faccia questo con un semplice cambio del software (come una

sostituzione della EPROM nel TNC) o mediante un cambio dei parametri

operativi.

Uno dei metodi usato per tentare di risolvere il problema delle

stazioni nascoste continuando ad utilizzare una singola frequenza e'

chiamato DAMA (Demand Assigned Multiple Access).

[letteralmente, Accesso Multiplo Assegnato su Domanda, su richiesta]

Quello che segue e' una descrizione di questo metodo.

In un protocollo orientato alla connessione, un utente finale

tentera' di connettere il Master (satellite nel caso della nave) mediante

il metodo automatico ALOHA. Possono avvenire delle collisioni durante questa

fase ma esse sono tollerabili dato che sono relativamente rare. Una volta

che la richiesta di connessione e' riconosciuta del Master, la stazione

chiamante e' aggiunta a una lista di candidati e da questo punto in poi il

Master contolla tutte le stazioni connesse.

Il permesso di trasmettere i dati e' accordato attraverso indagini, sondaggi

che possono essere inclusi nei pacchetti di ACK o anche nei pacchetti

(frames) di dati trasmessi. Cosi' in questo caso un utente potra'

trasmettere solo dopo aver ricevuto il "permesso" sotto forma di richiesta

spedita dalla stazione Master.

Una volta che il permesso e' accordato diversi pacchetti possono essere

trasmessi in una volta. Tuttavia, se l'utente non risponde entro un

assegnato tempo (diciamo intorno al mezzo secondo) allora il Master assume

che la richiesta non e' stata accolta, il sondaggio e' fallito oppure

l'utente non l'ha ricevuto per qualche ragione. Il Master allora passa il

permesso di trasmettere a tutte le altre stazioni attive e una volta

completato il giro ritorna al primo utente dandogli un'altra possibilita'.

In altre parole, se l'utente (Slave [schiavo]) attualmente riceve

la richiesta e risponde con gli I-frames (frames di Informazione), il Master

non li confermera' fino al turno successivo dopo aver servito tutte le altre

stazioni attive. Se quando interrogati dal Master l'utente risponde con un

frame vuoto (Receive Ready/Final), allora il Master ridurra' la priorita'

dell'utente nella lista delle interrogazioni e lo saltera' al turno

successivo.

Come aumenta l'attivita' sulla frequenza, la priorita' delle

interrogazioni degli utenti inattivi potrebbe decrescere sempre piu', ma

quando queste stazioni rispondono con un frame di informazione (I-frame)

esse saranno riportate alla priorita' originale.

Se hai capito la descrizione appena data potresti pensare che stai

leggendo la descrizione del protocollo AX.25 livello 2 ed e' per questo che

il DAMA ha la possibilita' di operare insieme agli altri pacchetti

radioamatoriali.

L'AX.25 livello 2 contiene tutti gli elementi di protocollo che sono

necessari per implementare il DAMA e nessuna sintassi aggiuntiva e'

richiesta. La maggior parte delle nuove funzioni puo' essere ottenuta

riorganizzando i parametri operativi esistenti mentre il resto puo' essere

ottenuto apportando alcune piccole modifiche al firmware del TNC.

Allora come possiamo ora incorporare il DAMA usando il protocollo

AX.25 ?

A causa del fatto che non sono richiesti nuovi elementi di sintassi,

la descrizione seguente usera' solo i termini standard AX.25. Dato che e'

usato tanto il CSMA quanto il DAMA, tutti i prossimi riferimenti al DAMA

vanno interpretati come CSMA-DAMA.

Il termine "interrogazione, sondaggio" [nell'originale, Pool], usato in

tutto questo testo non e' riferito al bit di interrogazione contenuto nel

campo di controllo del pacchetto dei frames e questo bit rimane inalterato

per assicurare la compatibilita'. Le parti differenti del protocollo sono

descritte separatamente sotto.

��������������������������Ŀ

� Stabilire la connessione �

����������������������������

Quando un BBS attende di connettere un utente, il BBS agginge l'ID

dell'utente alla sua lista di interrogazione e incomincia a spedire i

pacchetti SABM a quella stazione. Se dopo un certo numero di tentativi

nessun UA e' ricevuto, l'utente e' considerato irraggiungibile e rimosso

dalla lista dei sondaggi.

Quando un nuovo utente inizia la sequenza di connessione al BBS,

inizia inviando SABM al Master nel semplice modo CSMA copiando il metodo

esistente usato oggi. Le collisioni sono possibili durante questa fase,

cosicche' puo' essere necessario ripetere diverse volte i SABM finche' il

BBS risponde con un UA. Una volta che il BBS riconosce la richiesta di

connessione dell'utente, l'ID dell'utente e' aggiunto alla lista dei

sondaggi in un modo molto simile a quello attualmente usato dai nodi TheNet

(TheNet userlist) e il BBS (Master) ha il controllo degli uplink della

stazione utente. Dopo che l'utente invia i SABM e il BBS risponde con un UA,

l'utente risponde con un RR#0 per segnalare al BBS che la ricezione dell'UA

ha avuto successo.

������������Ŀ

� Stato IDLE �

��������������

Quando non avviene alcun trasferimento di informazioni tra l'utente

e il nodo (idles), allora il nodo invia i suoi sondaggi come un RR per il

corrispondente numero di volte. Se la risposta dell'utente e' un semplice

RR#, allora il tempo del prossimo sondaggio a questo utente verra' allungato

per evitare un carico non necessario del canale. L'esatta quantita' di tempo

aggiunto e' determinato dall'attivita' totale del canale.

Se il flusso di informazioni degli altri utenti del BBS e' elevato

(determinato dal numero di I-frames che vengono trasmessi) allora la

quantita' di tempo aggiunta prima che avvenga il prossimo sondaggio ad una

stazione inattiva e' maggiore del caso in cui l'attivita' sul canale sia

veramente poca. In questo modo quando la frequenza e' fondamentalmente

libera, i tempi di attesa sono ridotti al minimo cosicche' non avviene

nessun decremento dell'efficienza del canale. Questo e' il principio del

meccanismo di auto allineamento del DAMA, dove un canale e' sempre regolato

per assicurare la massima efficienza possibile.

Se il BBS dovesse fallire la ricezione del RR dell'utente (a causa

della collisione con un interrogazione del BBS o di una risposta RR di

un utente) allora il BBS procedera' nella lista dei sondaggi delle altre

stazioni. Il BBS tornera' e tentera' ancora questa stazione dopo aver

servito tutti gli altri utenti della sua lista. Se dopo un certo numero

di tentativi di interrogazioni questa stazione non risponde ancora, allora

essa e' considerata non disponibile al BBS ed e' esclusa completamente dalla

lista. Questo e' analogo a quei "keep-alive polls" [letteralmente, sondaggi

per mantenere vivi, per mantenere attivo il collegamento] che si hanno oggi.

�����������������������������������Ŀ

� Trasferimento dati: BBS => Utente �

�������������������������������������

Non c'e' alcuna differenza tra il normale CSMA e il DAMA in questo

caso. Poiche' tocca sempre al Master (BBS) la prima mossa, esso puo'

spedire uno o piu' I-frames o una interrogazione all'utente.

L'utente confermera' immediatamente gli I-frames con un RR#, ma potra'

spedire a sua volta i propri I-frames per il corrispondente numero di volte

(dato che un corretto numero di I-frames ha la stessa funzione degli ACK nel

protocollo AX.25). Il significato del bit di interrogazione finale rimane

inalterato.

�����������������������������������Ŀ

� Trasferimento dati: Utente => BBS �

�������������������������������������

Come detto prima, il BBS inviera' dei sondaggi a tutti gli utenti

che sono collegati con esso e l'utente non rispondera' finche' non ricevera'

questa interrogazione o un I-frame dal BBS. E' interessante notare che

quando un utente e' interrogato egli deve sempre rispondere con qualche tipo

di pacchetto, fosse anche un semplice RNR#. Se il BBS non sente alcun tipo

di risposta dall'utente allora suppone che qualcosa e' andato storto (come

una collisione) e si porta verso il prossimo utente nella sua lista di

interrogazioni.

Questo metodo di aspettare sempre una interrogazione prima di

trasmettere e' l'aspetto centrale usato per evitare le collisioni in una

situazione in cui esistano delle stazioni nascoste.

Questo e' in contrasto con l'usuale metodo CSMA dove diverse stazioni

possono attualmente trasmettere nello stesso tempo. In piu' il problema

dei tempi morti per evitare le collisioni e' risolto. Per tempi morti si

intende quei periodi nei quali il TNC realizza che il canale e' libero e

incomincia la trasmissione, oppure quelli in cui egli e' stato in

trasmissione abbastanza a lungo per essere riconosciuto dagli altri TNC.

Questo non e' veramente un evento raro esemplificato dal caso in cui due o

piu' TNC sono in attesa che svanisca la portante del BBS in modo che loro

possano occupare la frequenza.

Usando il DAMA il BBS non confermera' i frames ricevuti nell'istante in cui

li sente. Invece servira' prima tutti le altre stazioni connesse e dopo

tornera' indietro con un RR# alle stazioni trasmittenti gli I-frames insieme

con una interrogazione a quelle stazioni. Questa interrogazione, questo

sondaggio in pratica chiede: "Hai qualcos'altro per me ?".

����������������Ŀ

� Disconnessione �

������������������

Se il Master intende interrompere la connessione, inviera' il solito

DISC-frame all'utente. L'utente allora rispondera' immediatamente con un

UA-frame (bit finale settato). Se il BBS non riceve l'UA e spedisce ancora

un DISC-frame, l'utente risponde con un DM-frame. Questo e' identico alla

attuale versione del CSMA.

Quando un utente vuole disconnettersi da un BBS, egli aspettera' di

spedire il suo DISC-frame fino a che non e' interrogato dal Master.

A questo punto non fa piu' differenza se il BBS risponde all'utente nel

giusto modo con un UA o prosegue con un altro ciclo di interrogazione, in

ogni caso un immediato UA e' preferito.

�����������Ŀ

� UI-frames �

�������������

In CSMA come nell'ambiente DAMA, gli UI-frame [Unnumbered Information

Frame, frame di informazioni non numerate, come avviene in broadcast]

sono trattati in modo speciale. Per esempio questi frames sono usati per

portare alcune informazioni oltre il normale protocollo di traffico.

Normalmente gli UI-frames non sono mai spediti da un utente al BBS, e non e'

un buon lavoro fare l'abitudine di trasmettere UI-frames direttamente in un

QSO su una frequenza d'ingresso di un BBS. Tuttavia, al contrario che in un

sistema duplex e' possibile farlo effettivamente. Anche se cosi' facendo i

rari UI-frame ridurranno l'efficienza ai valori del CSMA, questa non cadra'

fino a raggiungere il livello dell'ALOHA come potrebbe accadere con un BBS

duplex con un QSO in corso sulla sua frequenza di ingresso.

Invece gli UI-frame generati dal BBS non sono un problema visto che tutte le

stazioni ricevono questi frame.

�������������������������������Ŀ

� Altri elementi del protocollo �

���������������������������������

Siamo cosi' andati dall'inizio alla fine nella descrizione di una

completa sessione DAMA. Non abbiamo tradotto ognuno degli elementi

dell'AX.25 in uno che ha uno speciale significato per il DAMA.

Questo non e' richiesto dato che molti di loro mantengono il loro originale

significato. DM, RNR, REJ, ecc. saranno usati come fatto fin'ora.

L'unica deviazione dalla versione del puro CSMA e' il fatto che agli utenti

sara' permesso trasmettere questi frames dopo aver ricevuto il permesso dal

Master (BBS) sotto forma di richiesta, di sondaggio. Il BBS trasmettera'

questi frames solo dopo che tutti gli altri utenti sulla sua lista sono

serviti dal completamento di un ciclo di sondaggio.

������������������������������������Ŀ

� Compatibilita' del DAMA e del CSMA �

��������������������������������������

Un vantaggio del metodo DAMA e' che non richiede che ognuno debba

cambiare ognicosa tutto in una volta. Tuttavia piu' utenti convertiranno i

loro TNC a lavorare con il DAMA maggiore sara' l'incremento di efficienza.

Addirittura le stazioni che stanno aspettando di aggiornarsi possono aiutare

ad incrementare l'efficenza locale cambiando pochi parametri operativi.

Per esempio, il ritardo tra la ricezione del frame e la risposta del TNC

(chiamata alcune volte T2 o DWAIT) dovrebbe essere ridotta ad un valore

sotto 1 secondo. In piu' l'intervallo di tempo da quando un I-frame e'

spedito a quando il TNC invia un RR# per chiedere di un ACK pendente,

dovrebbe essere impostato ad un valore che e' chiaramente piu' alto che il

tempo tra due sondaggi del Master (abitualmente piu' di 30 secondi a 1200

baud).

Per beneficiare pienamente dal DAMA, sia il BBS che l'utente devono

lavorare insieme in rapporto di Master/Slave. Assumendo che il TNC

dell'utente e' capace di entrambi i modi normale e DAMA, rimane il problema

di come dire all'utente "attiva il modo DAMA".

Ci sono diversi modi che possono essere utilizzati:

1. Individuazione automatica della versione del protocollo mediante il byte

di riconoscimento del protocollo o di un riservato SSID di otto bit del

BBS (versione preferita).

2. Implementazione di uno specifico parametro del canale che controlla la

versione del protocollo.

3. Implementazione di un nuovo comando UPLINK in aggiunta al corrente

comando CONNECT.

4. Implementazione di un ulteriore elemento di protocollo quale un

SARM-frame (simile all'X.25) grazie al quale al momento della connessione

il BBS puo' avvertire l'utente delle caratteristiche estese.

Nel primo caso sarebbe sufficiente dire all'utente di passare al modo

DAMA una volta sola, al momento della connessione. Questo stato rimarra'

attivo fino alla disconnessione. Comunque dato che non ci sono campi PID nei

frame SABM questa informazione deve essere veicolata in qualche altro modo,

utilizzando per esempio il bit inattivo n. 5 del campo indirizzo dell'SSID

del Master. E' stato proposto che la versione test del DAMA ponga questo bit

a 0 per trasmettere l'informazione necessaria al TNC dell'utente.

�������������Ŀ

� Conclusione �

���������������

La versione esistente dell'AX.25 fu stabilita nel 1982 quando il

packet radio non era cosi' diffuso come lo e' tutt'oggi. La maggior parte

delle stazioni all'inizio erano praticamente uguali e non era fatta alcuna

distinzione tra le funzioni DTE e DCE. Tuttavia con l'implementazione su

vaste aree dei networks non tutte le stazioni garantiscono le stesse

funzioni, prestazioni. Infatti oggi i nodi network sono attivi con la

funzione DCE considerando gli aspetti di interscambio di informazioni e

di controllo. Queste funzioni saranno svolte meglio con l'implementazione

del DAMA.

I metodi discussi in questo articolo possono incrementare

tremendamente l'efficienza di un canale AX.25. Un vantaggio e' evitare il

collasso del sistema che avviene con il canale sovraffollato.

Usando il DAMA, l'efficienza aumentera' continuamente fino a raggiungere il

suo massimo. Non ci sono piu' effetti negativi come quelli che accadono

usando il CSMA dove oltre un limite particolare (sopra il 60% circa)

l'efficienza e' effettivamente ridotta.

C'e' anche un forte aspetto "sociale" del DAMA, in cui perfino le

deboli stazioni possono lavorare attraverso il BBS efficientemente senza

essere coperte dalle altre stazioni piu' vicine al BBS.

E' possibile fare delle connessioni dirette con altri radioamatori

sulla frequenza di entrata diversamente dal sistema duplex. In piu' i TNC

degli utenti continueranno ad avere la funzione di digipeater compresa

negli attuali sistemi simplex.

Tutti gli elementi di protocollo mantengono il loro originale

significato il che permette ad entrambe le versioni di essere utilizzate

sulla stessa fraquenza, ma l'efficienza del canale aumentera' tanto piu'

quanti piu' utenti passeranno al nuovo metodo.

�����������Ŀ

� GLOSSARIO �

�������������

DM            Disconnect Mode                         [Modo disconnesso]

DISC          Disconnect Frame                        [Frame di sconnessione]

FRMR          Frame Reject                            [Frame rifiutato]

I             Information Frame                       [Frame di informazione]

REJ           Reject Frame                            [Frame rifiutato]

RNR           Receive Not Ready                       [Ricevitore non pronto]

RR            Receive Ready                           [Ricevitore pronto]

SABM          Set Asynchronous Balanced Mode          [Imposta il modo

asincrono bilanciato]

SARM          Set Asynchronous Response Mode          [Imposta il modo

asincrono di risposta]

UA            Unnumbered Acknowledge                  [Conferma non numerata]

UI            Unnumbered Information frame            [Frame di informazione

non numerato]

ALOHA         channel access without any coordination [Accesso al canale

senza alcun

coordinamento]

CSMA          Carrier Sense Multiple Access           [Accesso multiplo con

riconoscimento della

portante]

BTMA          Busy Tone Multiple Access               [Accesso multiplo con

il busy tone]

DAMA          Demand Assigned Multiple Access         [Accesso multiplo

assegnato su domanda]

DCE           Data Circuit terminating Equipment      [Equipaggiamento che

termina il circuito

dei dati]

DTE           Data Terminating Equipment              [Equipaggiamento che

termina i dati]

Protocollo orientato alla connessione:

tutti i nodi del percorso network conoscono tutte le altre stazioni che

stanno usando questo percorso, almeno ogni tanto. Questa versione richiede

maggiore potenza dei computer nel network di nodi ma evita alcuni non

necessari sovraccarichi di trasferimenti.

In opposizione a questo e' il protocollo a minor connessione, dove i

pacchetti sono semplicemente passati all'utente successivo di pari livello

(per esempio il 2 livello di trasmissione "muto" del Packet Radio).

�������������Ŀ

� Letteratura �

���������������

div           X.25 Interface DTE/DCE f Packetmodus       CCITT Genf'76

div           Transactions on communications             IEEE

Fox, T.       AX.25 Level 2 protocol specifications      AMRAD

Kauffels, J.  Lokale Netze                               R.Mueller Verlag

Schmidt, D.J. Syncrone DFUe-Protocolle mit

6809-Micro BS '81 Computern in

heterogenen Sternnetzen

Tanenbaum, A. Computer Networks                          Prentice Hall

��������������������������������������������������������������������������ͻ

�  ||/|/|/| Push to test� ���� IW2DVL - AX25/TCP-IP Node - 1200/9600B ۲�� �

�  |      |             ��������������������������������������������������͹

�  | (o)(o)    > O <    � QTH    : Cinisello B. (Milano - ITALY) - JN45OM  �

�  C      _)            � E-MAIL : IW2DVL @ IW2GKO.#MI.ITA.EURO            �

�   | ,___|  Release to � AmprNET: Max@iw2dvl.ampr.org    [44.134.160.115] �

�  /____|     DETONATE  �          Max@iw2dvl-10.ampr.org [44.134.160.132] �

��������������������������������������������������������������������������ͼ