.

PROGRAMMA DI GESTIONE DATABASE FREQUENZE E CAT SYSTEM

\

\          \     \  \    \   \   \  \ \   \   \  \  \   \   \    \ \   \  \   \   \    \    \    \

-----------------------------

M A N U A L E   U T E N T E

-----------------------------

ScanWave e'  un programma  per la gestione e catalogazione delle frequenze

radio, particolarmente indicato per l'utilizzo in unione con un ricevitore

scanner abilitato ad essere comandato dal p.c., per mezzo del quale e' possibile

memorizzare in modo totalmente automatico qualsiasi segnale si renda disponibile

in banda, anche per pochi minuti al giorno.

Cio' non toglie che ScanWave possa essere usato anche autonomamente,

per la catalogazione delle emittenti, dividendole in gruppi omogenei e

con la possibilita' di ordinarle per frequenza, gruppi, modi di emissione,

ecc.

I ricevitori attualmente gestiti sono:

- YAESU FRG-9600

- ICOM

Tutti i modelli provvisti di presa CI-V che rispondano ai seguenti comandi di

controllo:

Cn:      Sc:          Data:

CAMBIO FREQUENZA:     00       --          5 bytes

CAMBIO MODO:          01  1 byte modo      -------

LETTURA SQUELCH:      15       01          -------

(Settare l'apparato come 9600,8,n,1)

Esempio.: IC-706, IC-R10, IC-R7100, IC-R72, IC-R75, IC-R9000

- YAESU GROUP 1:

Tutti i modelli provvisti di presa CAT che rispondano ai seguenti comandi di

controllo:

Parameter    Opcode

(1)  CAMBIO FREQUENZA:    P1 P2 P3 P4     01

(2)  CAMBIO MODO:         P1 X  X  X      07

(3)  LETTURA RX STATUS:   X  X  X  X      E7

(1) P1 ~ P4: Freq Digits 01, 42, 34, 56, [01] = 14,234.560 MHz

(2) P1 : 00 = LSB, 01 = USB, 02 = CW, 04 = AM, 08 = FMW, 88 = FMN,

Esempio.: FT-857, FT-897

USO DEI TASTI DURANTE LE OPERAZIONI DI EDITING:

-------------------------------------------------

-->           = muove il cursore di un carattere a destra.

<--           = muove il cursore di un carattere a sinistra.

Ctrl/-->      = muove cursore di una parola a destra.

Ctrl/<--      = muove cursore di una parola a sinistra.

FRECCIA SU    = muove cursore nel campo di input precedente.

FRECCIA GIU'  = muove cursore nel campo di input successivo.

INVIO         = come freccia giu'.

HOME/END      = muove cursore inizio/fine del campo corrente.

Ctrl-HOME     = muove cursore nel primo campo di input.

Ctrl-END      = muove il cursore nell'ultimo campo di input.

DEL           = cancella il carattere sotto il cursore.

BACKSPACE     = muove cursore a sinistra cancellando.

Ctrl/T        = cancella la parola a destra del cursore.

Ctrl/Y        = cancella dal cursore fino alla fine del campo.

Ctrl/U        = ripresenta i dati precedentemente cancellati.

INS           = modo inserimento/sovrapposizione.

ESC           = esce dalla fase di input saltando i campi

successivi

----------------------------------------------------------------------

ATTENZIONE:

Si precisa che quando in questa documentazione si parla di MEMORIE, STEP,

SHIFT ecc., ci si riferisce a dati resi disponibili dal programma, non

dall'hardware degli equipaggiamenti radio gestibili.

Per fare un esempio pratico, le 100 memorie interne del FRG-9600, non vengono

gestite da ScanWave, il quale ha pero' la possibilita' di memorizzare su

disco un numero di memorie infinitamente piu' grande, limitato solo dalla

capacita' del disco stesso.

----------------------------------------------------------------------

------------------------

SETUP INIZIALE

------------------------

La prima   volta   che  viene   lanciato   il  programma, dopo  la

visualizzazione del  LOGO, viene richiesto l'inserimento  dei dati anagrafici

dell'utilizzatore e, se disponibile, la CHIAVE DI REGISTRAZIONE.

E' comunque possibile richiamare il SETUP anche successivamente, lanciando

il programma con il parametro /S.

------------------------

COMANDI DISPONIBILI

------------------------

Appena caricato ScanWave, appare la videata principale del programma,

da cui si possono visualizzare i comandi disponibili ed i parametri in uso.

I comandi disponibili sono:

F1 Mode       Per impostare il modo di emissione.

F2 Step       Per impostare il passo di frequenza nella scansione.

F3 Tscan      Per impostare la modalita' di scansione automatica. Di queste

si parlera' piu' specificatamente nel paragrafo dedicato alla

scansione delle frequenze.

F4 Hold       Parametro per impostare il ritardo di scansione. In realta'

viene introdotta una pausa tra un comando e l'altro, per

adattare la velocita' del P.C. a quella della radio.

Impostando un valore troppo basso, la radio non riesce a

recepire i comandi inviategli.

F5 Wait       Parametro per impostare, durante la scansione, il tempo di pausa

alla ricezione di un segnale.

F6 M/D        Commuta tra modo MEMORY e DIAL. Nel modo MEMORY la scansione

manuale o automatica avviene ovviamente tra le memorie, nel

modo DIAL e' determinata dallo STEP corrente.

F7 Scan       Attiva e disattiva il tipo di scansione automatica predefinito

dal comando F3.

F8 Filter     Attiva/disattiva il FILTRO DI ESCLUSIONE. Informazioni piu'

dettagliate sono riportate piu' avanti.

Tasto UP      Incrementa di uno STEP la frequenza nel modo DIAL.

Richiama la memoria successiva in modo MEMORY.

In Scansione automatica puo' far riprendere una scansione in

WAIT ed invertire il senso di scansione.

Tasto DOWN    Decrementa di uno STEP la frequenza nel modo DIAL.

Richiama la memoria precedente in modo MEMORY.

In Scansione automatica puo' far riprendere una scansione in

WAIT ed invertire il senso di scansione.

Alt-A         Archives - Per accedere all'archivio delle memorie.

Alt-B         Band range -  Per impostare i limiti di banda.

Alt-E         Erase - Per cancellare una frequenza in memoria.

Alt-F         Frequency - Per impostare una frequenza direttamente dalla

tastiera.

Alt-G         Groups - Per accedere all'archivio dei Gruppi.

Alt-H         Shift Y/N - Per attivare/disattivare lo SHIFT.

Alt-K         Shift set - Per impostare il valore dello SHIFT.

Alt-L         Learn Y/N - Per attivare/disattivare la funzione di

memorizzazione automatica della frequenza durante la scansione

Alt-M         D > M - Memorizza una frequenza dal modo DIAL, modifica i

dati di una memoria in modo MEMORY.

Alt-P         Per attivare e disattivare il canale prioritario.

Alt-R         Radio - Per impostare il tipo di radio collegata al P.C.

e numero di porta seriale ed IRQ in uso. Nel caso di apparati

ICOM viene richiesto anche l'indirizzo $ della radio

Alt-S         Scan range - Per accedere all'archivio contenente i parametri

di scansione automatica in modo DIAL.

Alt-V         M > D - Trasferisce i dati MEMORY in DIAL.

Alt-X         Quit - Per uscire dal programma.

----------

GROUPS

----------

Con il comando Alt-G si accede all'archivio dei Gruppi.

I Gruppi servono per accomunare emittenti di genere omogeneo.

Ognuno puo' scegliere il criterio per la creazione dei gruppi che preferisce.

Ad esempio possono essere creati gruppi diversi per distinguere le emissioni

nautiche, dei radioamatori, quelle radio, TV ecc.

Ogni gruppo e' contraddistinto da un numero a scelta ed una descrizione del

gruppo.

In questa videata sono attivi i seguenti comandi:

ESC      Exit  - Per tornare al menu' precedente.

Add      Alt-A - Per aggiungere un nuovo GRUPPO.

Erase    Alt-E - Per cancellare un GRUPPO

Modify   Alt-M - Per modificare i dati di un gruppo

Out      Alt-O - Commuta OUT = Y/N. Se OUT = Y e FILTRO DI ESCLUSIONE

attivato, tutte le memorie di questo gruppo vengono escluse dalla

scansione, sia manuale che automatica.

All_oUt  Alt-U - Permette di impostare su tutti i GRUPPI il campo OUT = Y/N.

Search   Alt-S - Effettua la ricerca del dato richiesto.

----------

ARCHIVES

----------

Con il comando Alt-A si accede all'archivio delle frequenze memorizzate.

Si tratta di una videata a tutto schermo, dove si possono visualizzare le

memorie presenti.

Si fa presente che non puo' esistere piu' di una memoria con la stessa

frequenza.

Da qui sono attivi i seguenti comandi:

ESC      Exit  - Per tornare al menu' precedente.

Enter    Go    - Invia alla radio i dati della memoria selezionata

Erase    Alt-E - Cancella la memoria corrente.

Hclear   Alt-H - Azzera i contatori del numero di busy rilevati.

Index    Alt-I - Cambia l'ordine di visualizzazione delle memorie.

Modify   Alt-M - Permette di modificare il dato di memoria evidenziato.

Out      Alt-O - Commuta OUT = Y/N. Se OUT = Y e FILTRO DI ESCLUSIONE

attivato, esclude la memoria dalla scansione, sia manuale che

automatica.

All_oUt  Alt-U - Permette di impostare su tutte le memorie il campo OUT = Y/N.

Purge    Alt-P - Cancella tutte le memorie del GRUPPO 99 * UNKNOW *, cioe'

quelle memorizzate automaticamente della scansione, che non

sono state ricollocate nel GRUPPO appropriato.

Search   Alt-S - Effettua la ricerca nelle memorie del dato richiesto

----------

SCAN RANGE

----------

Con il comando Alt-S si accede all'archivio dei parametri di scansione

automatica in modo DIAL.

Impostando in modo opportuno questi parametri, si ha la possibilita' di

effettuare la scansione sequenzialmente su un numero illimitato di range

di frequenze diverse, ciascuno con proprio MODE e STEP.

In questo modo ad esempio, la scansione puo' viene effettuata iniziando

da  70 a  75 Mhz in FM-N con step di  25   Khz, poi

da  88 a 108 Mhz in FM-W con step di 100   Khz, poi

da 118 a 125 Mhz in AM-W con step di  50   Khz, poi

da 144 a 146 Mhz in FM-N con step di  12,5 Khz, poi

da 430 a 440 Mhz in FM-N con step di  25   Khz, poi ricominciare da capo

In questa videata sono attivi i seguenti comandi:

ESC      Exit  - Per tornare al menu' precedente.

Enter            Per scegliere il range di partenza della scansione DIAL.

Add      Alt-A - Per aggiungere una nuova riga.

Erase    Alt-E - Per cancellare una riga.

Modify   Alt-M - Per modificare i dati di una riga.

Out      Alt-O - Commuta OUT = Y/N. Se OUT = Y, i parametri contenuti nella

riga vengono esclusi dalla scansione.

All_oUt  Alt-U - Permette di impostare su tutte le righe il campo OUT = Y/N.

Search   Alt-S - Effettua la ricerca del dato richiesto.

-------------------------

SCANSIONE DELLE FREQUENZE

-------------------------

E' possibile effettuare la scansione manuale tramite i tasti (UP) e (DOWN) e

quella automatica tramite il comando Scan (F7).

La scansione puo' avvenire in modo:

- MEMORY: sia in modalita'manuale che automatica la scansione avviene entro i

limiti impostati dal Band range (Alt-B)

- DIAL: in modalita'manuale la scansione avviene entro i limiti impostati dal

Band range (Alt-B),  MODE e STEP possono essere impostati manualmente.

in modalita' automatica la scansione avviene entro i limiti impostati

dallo Scan range (Alt-S), dove e' possibile scegliere di attivare uno

o piu' limiti di banda, ciascuno con il proprio MODE e STEP

Se il FILTRO DI ESCLUSIONE (F8) e' attivato, le frequenze corrispondenti a

memorie che hanno il campo OUT = Y, oppure il cui gruppo risulta OUT = Y,

vengono escluse dalla scansione.

Cio' significa che e' possibile memorizzare tutte le frequenze occupate da

portanti, note, spurie e disturbi vari in un apposito GRUPPO, per escluderle

da ogni scansione.

Nel caso in cui TUTTE le memorie siano in OUT, la scansione entra in un loop

continuo. Per sbloccarlo e' sufficiente agire sul comando SCAN (F7).

Durante la scansione, incontrando una frequenza in memoria, questa viene

visualizzata nell'apposita finestra e viene aggiornata la data nel campo

LAST HEARD ed il numero di volte che la scansione ha rilevato segnale sulla

frequenza.

Sono disponibili diverse modalita' di scansione automatica, impostabili

tramite il comando Tscan (F3):

BUSY   - La scansione si ferma non appena viene ricevuto un segnale

e riprende solo alla cessazione di questo, con un ulteriore

ritardo dato dal parametro Wait (F5).

DELAY  - La scansione si ferma non appena viene ricevuto un segnale

e riprende dopo un ritardo dato dal parametro Wait (F5), anche

se il segnale e' ancora presente.

STOP   - La scansione si ferma non appena viene ricevuto un segnale.

Se la funzione LEARN (Alt-L) e' attiva e scansione si ferma su una frequenza

non presente in memoria, la stessa viene registrata nel gruppo 99 * UNKNOW *

Sara' cura dell'utente, ricollocare la stessa nel GRUPPO appriopriato.

-----------------------------------------------------------------------------

Per quel che riguarda la rilevazione del segnale, desidero informare che lo

stato del pulsante AF SCAN sul FRG-9600, cosi' come analoghe funzioni

presenti su altri ricevitori, influenzano la rilevazione del segnale

BUSY anche se la scansione e'comandata da P.C.

Nelle apparecchiature usate per le prove, si e' evidenziato che in alcuni casi

la scansione non si ferma in presenza di alcuni segnali, battimenti o disturbi,

che pur fanno aprire lo squelch. Le verifiche effettuate hanno stabilito che

cio' e' dovuto alla mancata commutazione del segnale BUSY (SQUELCH) della radio,

non ad un malfunzionamente del programma.

*********************

ULTIMI AGGIORNAMENTI:

**********************

--------------------------------------------------------------------

01.05.2005 RILASCIO VERSIONE 1.05

--------------------------------------------------------------------

- Canale prioritario

01.06.2005 RILASCIO VERSIONE 1.06

--------------------------------------------------------------------

- Corretto errore scansione

01.09.2005 RILASCIO VERSIONE 1.07

--------------------------------------------------------------------

- Eliminato il tipo scansione LEARN perche' inglobato opzionalmente in

tutti i tipi di scansione tramite il comando Alt-L.

- Nuovo sistema di scansione DIAL che permette di operare sequenzialmente

su range di frequenze diverse, ciascuno con proprio MODE e STEP.

10.10.2005 RILASCIO VERSIONE 1.08

--------------------------------------------------------------------

- Gestione delle radio ICOM munite di presa CI-V

- Gestione di un gruppo di radio YAESU (vedi note)

07.11.2005 RILASCIO VERSIONE 2.00

--------------------------------------------------------------------