AAA ATTENZIONE, questo vocabolario e' VOLUTAMENTE semplificato. Ovviamente le

definizioni potrebbero essere considerate da un esperto, non precise o troppo

schematizzate. Per ragioni dimensionali e comprensive e' stato voluto cosi'.

6502: processore 8 bit che motorizzava i piu' potenti pc degli anni 80,

ricordiamo l'apple II, il cbm64, il pet, l'oric. La struttura era

particolarmente elegante, un risc ante litteram, infatti da esso sono

derivati sia un processore 16 bit(usati sull'apple 16), sia un

processore risc efficentissimo l'ARM.

68000: famiglia di processori a 32bit di Motorola. Un processore maturo ed

efficente. Nelle ultime versioni(es. 68040) e' dotato di meccanismi di

pipeling superscalarita' e branch prediction assai eleganti. La serie

veniva utilizzata sui Mac di casa Apple, dagli Atari ST e dall'Amiga.

ALPHA: serie di processori digital dalle prestazioni elevatissime in

tecnologia risc, pronti per il multiprocessing. Insieme con la

famiglia mips sono le piu' veloci cpu in commercio.

ARM: famiglia di processori molto semplificati, essenziali, di grande

efficenza e velocita' e di bassi consumi. Vengono usati dai pc

Archimedes.

AT: identifica il primo pc 80286 IBM e quindi la sigla identifica il modo 16

bit real mode/protected mode di quest'ultimo.

ALFA: programma o oggetto ancora in studio all'interno delle societa' che ne

curano lo sviluppo

BENCHMARK: test di velocita' per computers. Un famoso esperto di computer

disse "tutto cio' che un benchmark prova e' il limite del

benchmark stesso". Il miglior sistema per vedere che velocita'

ha un sistema e' sottoporlo ai compiti che dovra' svolgere.

Ancora(enormemente) piu' sbagliato dei test di velocita' e'

affidarsi sul tipo di processore ed al suo clock in Mhz.

BETA: programma o oggetto che, finito lo stadio alfa, viene dato ad un gruppo

scelto di utenti per provarne le funzionalita'. In genere oltre ad

essere piu' lento(per via dei codici di debug) e' solitamente instabile

poiche' non e' ancora un progetto definitivo. Ultimamente esiste la

moda di immettere copie beta di programmi sulle reti per aumentare le

aspettative di pubblico oltre che avere un gran numero di B-testers

gratis.

BETACAM: sistema di registrazione professionale derivato dal betamax con

risoluzione fino a 700 linee.

BETAMAX: sistema di registrazione ad una testina elicoidale brevettato

da sony.

BIT: unita' del sistema binario. Come tale puo' assumere solo due valori

0 ed 1.

BSD: Sistema Operativo dell'universita' di Berkley, multitask, multiutente,

freeware nella versione mini-bsd, posix, UniX-like.

BYTE: pacchetto di bit solitamente 8, in questo caso i valori assunti vanno

da 0 a 255 (256 valori). Si noti che in informatica il primo valore

e' sempre 0.

CACHE: E' un tipo di memoria molto rapida. Visto che la normale RAM e'

troppo lenta per il flusso dei dati dei processori, dal 386 in avanti

si e' usato frapporre fra la ram e la cpu, una quantita' di questa

velocissima memoria che "pari il colpo" in attesa che quando la cpu

in elaborazione cessi l'output di dati si possa passare con calma

all'introduzione in ram. Quando la cache e' contenuta anche nel

processore si parla di primo e secondo livello partendo dal livello

piu' alto(la cpu).

CACHE(2) DISKCACHE: Per ovviare alla lentezza dei dischi si usa frapporre

fra il disco e la macchina(cache hardware) o fra il SO

ed il disco(cache software) della memoria ram. La cache

puo' essere solo in lettura, e' piu' veloce solo nel

leggere dati gia' letti, o Lazy Write, velocizza anche

in scrittura.

CAFFE': la leggenda vuole che sia la bevanda piu' consumata dai programmatori

ovviamente da buona seconda troviamo la coca cola. Ecco perche' i

programmatori sono sempre nervosi.

CAV: velocita' angolare costante, e' tipica di quei dischi dove, per ragioni

di semplicita costruttiva o difficolta' tecniche, il disco compie lo

stesso numero di rotazioni al secondo. Es. i dischi in vinile, e alcuni

laserdisc.

CCD: E' un tipo di sensore elettronico(unita' ad accoppiamento, di carica)

utilizzato per videocamere, fotocamere digitali e scanner. Puo' essere

lineare o rettangolare ed e' famoso per le doti di robustezza, basso

costo, buona qualita e basso effetto cometa.

CD: e' un formato di immagazzinamento dati digitali nato inizialmente per

l'audio. Esso e' un sistema clv (a velocita lineare costante quindi la

velocita' di rotazione varia da 300 a 500 g/m) con CRC RSC (sistema che

ci permette, attraverso rindondanza di dati, di accorgerci e ricostruire

dati mancanti/persi) La durata e' di 74 minuti su di un solo lato

a 44.100 Hz stereo (con/senza enfasi). Come tutti i media digitali

l'inizio e' al centro.

CD PHOTO: partendo dalla piattaforma cd-rom la Kodak ha realizzato un sistema

di 5 formati per memorizzare immagini sul cd. Il sistema prevede

livelli qualitativi diversi per usi differenti.

CD ROM: utilizzando il formato gia' esistente del cd si e' pensato, usando

una correzione dati piu' robusta, di utilizzarlo anche per

dati/programmi dei computers veri e propri. Esso puo' contenere 650Mb

ed eroga 150Kb/s.

CD VIDEO (video CD): utilizzando la compressione MPEG 1 e' stato possibile

immettere sul CD immagini video. La qualita' molto bassa

(molto piu' bassa di un vtr VHS) ne ha decretato un

certo insuccesso.

CDV: formato che prende le mosse dal cd ma ne amplia moltissimo le

possibilita'. Innanzitutto e' a luce blu anziche' rossa, cosi' e'

possibile avere una densita' di dati superiore, e' multistrato, in

pratica vi sono piu' dischi incollati uno sull'altro.

CISC: scuola di progetto dei processori che vorrebbe tendere a costruire cpu

con tante istruzioni. Il vantaggio sarebbe che esse non devono

dipendere troppo dall'efficenza dei compilatori e inoltre stressano

meno il resto della macchina rispetto ai risc poiche' il flusso dati

di input/output e inferiore. In realta le ultime realizzazioni CISC

sono miste, esse hanno un cuore sempre piu' verso il risc con dei

microprogrammi integrati per esibire una capacita' cisc.

CLV: velocita' lineare costante, e' tipica di quei dischi che si vogliono

sfruttare pienamente. Infatti la velocita' al centro disco e' piu'

veloce per rallentare in periferia e mantenere la stessa velocita'

in cm/sec(e quindi le stesse densita' di informazioni) in tutto il

disco. Il cd, l'md, e il cdv sono realizzati cosi'.

COMMERCIAL: dopo la fase Alfa e Beta, la fase Commercial e' quella definitiva

che pone il prodotto sul mercato(a,b,c).

COMPRESSIONE (2): dal momento che le dimensioni dei files audio/foto/video

occupano delle dimensioni spesso ingovernabili ed inoltre

e' stato notato che il nostro cervello non nota troppo

certi particolari, oltre alla semplice compressione si

opera una eliminazione di particolari relativamente

"poco importanti". Cosi' sono le compressioni GSM

(telefonia), JPEG (foto), MPEG (filmati), MPEG2,

ATRAC (md), PASC (dcc). Dopo una compressione del genere

NON si avra' un file identico all'originale, ma tanto

modificato quanto si e' deciso di comprimere. Addirittura

esagerando con compressioni simili si potranno avere dei

files compressi che saranno irriconoscibili rispetto a

quelli di partenza.

COMPRESSIONE: dal momento che le dimensioni dei files/programmi possono

essere ingombranti esistono delle tecniche per far si che le

informazioni contenute possano essere "compattate". Un po' il

concetto del latte in polvere. Scompattando queste informazioni

avremo ESATTAMENTE i dati di partenza. Il piu' famoso algoritmo

di compressione e' l'huffman usato nei compressori PKZIP, GZIP

e nelle immagini compuserve GIF.

CRIPTAZIONE: Tecnica atta a mascherare le informazioni. Oggi con le tecniche

digitali e' possibile mandare dei dati che non possono

essere assolutamente letti da altri se non dietro nostro

consenso, le PAY TV e i GSM sono degli esempi.

DB (DATA BASE): applicazione che serve a raccogliere, come un casellario,

informazioni di varia natura.

DBX: e' un riduttore di rumore basato esclusivamente sulla

compressione/decompressione di dinamica. Oltre che a ridurre il rumore

del supporto ne opera anche una notevole miglioria della dinamica.

DCC (DIGITAL COMPACT CASSETTE): standard per la cassetta audio digitale

compressa attraverso algoritmo PASC.

La caratteristica saliente e' quella di aver

mantenuto dimensioni e velocita' del nastro

identiche a quelle della cassetta audio

standard cosi' da permettere la

compatibilita' in lettura dei vecchi nastri

sulle nuove macchine.

DIE: E' la superficie del riquadro di silicio su cui viene disegnato il chip.

DIODO: Elemento base dell'elettronica, in pratica il primo tipo di

semiconduttore inventato. Esiste sia nella tecnologia a valvole,

in quella al gallio, al silicio ed al germanio. Il diodo consiste in

un componente con 2 estremita' nel quale una corrente puo' scorrere

in una sola direzione.

DOLBY B: e' un riduttore di rumore basato sulla semplice enfasi (in rec) e

deenfasi (in play) delle alte frequenze. La versione C ha una curva

di lavoro piu' complessa e performante.

DOLBY HX: e' un circuito usato sui registratori audio. Siccome la saturazione

del nastro dipende dalla corrente di premagnetizzazione e dalla

quantita' di alte frequenze, il circuito dosa il bias in base alla

quantita' di alti.

DOLBY S: e' un riduttore di rumore basato parzialmente sull'enfasi e deenfasi

e parzialmente sulla compressione di dinamica.

DOLBY SOURROUND: e' una versione semplificata del DOLBY SOURROUND PRO LOGIC

la matrice non e' attiva e la separazione F/R e'

molto bassa.

DOLBY SOURROUND PRO LOGIC: e' una versione semplificata del dolby stereo, la

matrice e' attiva ma, al contrario del dolby

stereo, non e' provvista del riduttore di

rumore A.

DOLBY STEREO: e' l'effetto cinema per eccellenza, dalla pista audio stereo

analogica ottica, dopo un passaggio  nel riduttore di rumore

DOLBY A, con una matrice (l-r, l+r) vengono estratti dei

segnali che vi erano stati annegati dentro: il segnale degli

altoparlanti posteriori, anteriore sin., anteriore dx, voci.

Questo poiche' si vuole dare con questi altoparlanti

supplettivi informazioni di localizzazione piu' estese

all'orecchio degli ascoltatori continuando pero' ad utilizzare

solo 2 piste audio sulla pellicola. In pratica il DOLBY crea,

rispetto alla classica stereofonia, l'illusione che la scena

audio prosegua, oltre che dinanzi ai nostri occhi, anche

dietro e di fianco a noi. Infatti le casse disposte

posteriormente ed ad un livello di quota superiore possono

produrre l'illusione che il suono provenga dietro o sopra la

nostra testa, concependo, insieme al canale centrale che

"riaggiusta" la scena anteriore, l' impressione di essere

CIRCONDATI dal suono.

DOS: Disk Operatig System, sistema operativo per i dischi vedi Sistema

Operativo.

DR-DOS: S.O. a 16 bit monotask, monoutente, compatibile MS-DOS di

fabbricazione DIGITAL(ora caldera) per processori 8086 compatibili.

DRIVER: programma che interfaccia un programma di cui e' ospite a

qualcos'altro. ES: il programma EMM386.SYS permette al SO Ms-Dos di

interfacciarsi alla memoria oltre 1Mb presente sui pc.

DV: e' il primo standard di videoregistrazione digitale amatoriale compresso.

la risoluzione e' di 500 linee.

GEM: interfaccia Grafica a 16 bit per msdos. Ricorda vagamente il look&feel

del MACos. Esiste anche una versione per i processori serie 68000.

GERMANIO: elemento cristallino che viene utilizzato principalmente per alcuni

tipi di diodi. Veniva utilizzato anche per i primi tipi di

transistors, poi si passo' ad utilizzare il silicio per le sue

migliori caratteristiche.

GSM: Sistema di telefonia cellulare con audio digitale compresso criptato

con sim card.

HI-FI (High Fidelity): impianto/casse o altro "che suonano bene". La din da'

per questa definizione dei minimi da raggiungere.

I80286: e' il primo processore 16 bit usato dai Pc-at-IBM. E' una cpu 16 bit

con possibilita' di utilizzo in protected mode. Bus a 16 bit

I80386: e' la prima cpu 32bit usata nei pc-ibm. E' un processore realmode

protected mode di grande possibilita'. Ha tutte le possibilita' per

poter portare SO a 32 bit con indirizzamento in memoria flat mode.

Bus a 32 bit

I80386sx: e' un 80386 con il bus a 16 bit (molto + lento ed economico)

di un 80286.

I80486 (i486): e' un 386 reingenierizzato e con una memoria cache nello

stesso DIE. Per INTEL da questo momento l'unita' aritmetica

in virgola mobile, prima contenuta in un add-on (80287,80387)

viene inserita definitavemente nella cpu cosi' da

incrementarne le prestazioni. Inoltre da questo momento la

Intel chiamera' i propri processori eludendo la cifra 80

(i386, i486). Inoltre i propri processori avranno anziche' un

numero (non brevettabile), un nome.

I8086: e' il processore 16 bit usato dai pc-xt-ibm. E' una cpu a 16 bit con

bus a 16 bit per le modalita' reali.

INTERFACCIA GRAFICA GUI: sono le interfacce grafiche, programmi nati come

collezioni di routines destinate a disegnare sullo

schermo. Questi programmi hanno come scopo

l'uniformare(fra gli applicativi che li usano) i

driver video/stampante e l'aspetto grafico. Alcune

interfacce grafiche sono: WinX.X, Win 95, PM, Geos

GEM,  Motif,  X,  Macos.

KERNEL: E' la parte principale di un programma, come equivalenza e' la parte

cilindro/pistone per un motore.

LASER: e' una luce particolare, generata da diodi o tubi a gas particolari.

La particolarita' consiste nella perfetta monocromaticita' e

coerenza assunte. Questo permette di formare un perfetto fascio di

luce con una sezione minima costante. Per esempio viene utilizzato

per misurare distanze, per disegnare(stampanti laser e

fotorestitutori), per analizzare l'atmosfera, per esaminare le

superfici(CD e scabrografia), per leggere tridimensionalmente una

superficie(scanner 3D), per tagliare lastre d'acciaio, incidere fogli

di carta o tessuti umani a mo' di bisturi.

LASER DISC: standard ANALOGICO per il videodisco. E' a lettura laser, con 2

facce e in due formati CLV e CAV. Raggiunge una risoluzione di

330 linee. Le ultime versioni possono avere un audio digitale a

32KHz.

LINUX: S.O. a 32 bit multitask, multiutente, freeware, GNU, Posix, UniX-like

per microprocessori 80386/486/p/pp, 68000, Mips e Power. Il kernel e'

stato disegnato da un ragazzo, Linus Torvald. Il resto e' stato

completato da centinaia di programmatori attraverso la rete internet.

MACOS: Sistema Operativo multitask, monoutente. Sviluppato da APPLE per

processori 68000 e power compatibili. E' l'unico sistema operativo

(balle, e l'AMIGA-OS dove te lo sei dimenticato?, gia' dal 1985 c'era)

grafico.

MD (MINI DISC): e' un disco MO(magneto-ottico) delle dimensioni di 128Mb.

E' nato per contenere audio digitale compresso secondo la

codifica ATRAC. Esiste in 2 formati: ROM, che e' in sola

lettura e Rewritable che puo' essere cancellato e registrato

innumerevoli volte.

MHZ (MEGAHERTZ): milioni di hertz, e' una unita' di misura delle oscillazioni

nel campo dei pc si usa indicare quella del clock del

processore(es. un 486 a 50Mhz), questa e' tutt'altro che una

misura di velocita' del pc. E' semplicemente il suo battito

cardiaco.

MMX: e' una unita' contenuta nei processori dell'ultima generazione. La prima

a inserire queste unita' e' stata la Cyrix sul 387. Queste cpu hanno in

pratica la possibilita' di gestire direttamente operazioni matematiche

(es. la rotazione di matrici) che vengono spesso usate nella

rappresentazione grafica. Ecco il perche' del roboante nome assegnato

da Intel: MultiMedia eXtension. Ovvio altresi' che se il nostro

programma non e' previsto per sfruttare questa possibilita' e' come non

averla.

MO (MAGNETO-OTTICO): tecnica di registrazione dei dischi digitali che

consiste nella lettura attraverso laser e la scrittura

attraverso testina magnetica alla temperatura di Curie.

MONO: (uno), sta a significare una sorgente audio con un solo canale. Non

puo' dare l'illusione della scena come la stereofonia.

MOTIF: altra interessante, nonche' elegante, interfaccia per il mondo UniX.

MS-DOS: S.O. a 16 bit monotask, monoutente, di fabbricazione microsoft per

processori 8086 compatibili.

MULTITASK: la possibilita' di qualcosa(es. un Sistema Operativo) di poter

far girare piu' di un lavoro/progamma contemporaneamente.

MULTITUTENTE: dicasi di un SO o Computer in grado di essere usato

contemporaneamente da piu' persone-utenti.

NIBBLE: mezzo byte.

NTSC: ribattezzato simpaticamente Never Twice System Color, per la poca

costanza di risultati, e' il sistema di colori televisivo americano.

Paga lo scotto di essere stato il primo sistema a colori del mondo.

OS/2: Sistema Operativo multitask, monoutente, multitread e a oggetti.

Sviluppato fino alla 1.3 da Microsoft e poi da IBM. Per processori

80286 (1.3) 80386 (2.0) 80486 (3.0) e compatibili.

PAL: e' il sistema televisivo a colori europeo, da Phase Altenate Line.

In pratica la "genialata" consiste di mandare le linee seguenti in

controfase, cosi' facendo i difetti si annullano.

Scansione a 625 linee.

PENTIUM: processore compatibile con la linea 486 ma dotato di un elevato

livello di pipelinig, multiscalare, di molta cache integrata, di

una unita' di predizione. In pratica questo processore puo'

eseguire piu' di una operazione contemporaneamente.

POWER POWERPC: Famiglia di processori risc piuttosto ben fatti. Essi sono frutto

di una ricerca di IBM, Motorola, ed Apple. Pur non essendo il

processore RISC piu' veloce del mondo offre molte

caratteristiche degne di nota.

PRESENTATION MANAGER (PM): l'interfaccia grafica a 32 bit di OS/2. Introduce

il concetto di WorkplaceShell.

PROGRAMMA: insieme di istruzioni che permettono un risultato. Il programma

puo' essere un applicativo, un SO, una GUI, un firmware...

Si abbrevia PRG.

PROGRAMMA APPLICATIVO: programma utilizzato da un utente. L'applicazione,

come anche viene chiamata, funziona servendosi del

computer attraverso le funzionalita' del S.O. e

dell'eventuale interfaccia grafica.

PROGRAMMA ORIZZONTALE: dicasi di prg che puo' coprire una vasta quantita' di

compiti. Pensiamo ad un foglio elettronico o un DB

generico.

PROGRAMMA VERTICALE: dicasi di prg che e' fatto su misura, ovvero esso serve

ad un compito ben preciso.

PROTECTED MODE: si dice modalita' protetta quella modalita' di fuzionamento

in cui le zone di memoria gestite dal processore possono

essere gestite in maniera che vi acceda un solo programma

alla volta. In pratica esse sono protette dall'accesso di

programmi che devono usare altre aree. Si utilizza quindi

per il multitasking.

R 3000: capostipite della famiglia R di Mips. Il top della gamma R10.000

contende all'ALPHA la nomea di processore piu' veloce sul mercato.

Ovviamente e' un processore risc, con capacita' di essere usato in

configurazione multiprocessore.

REAL MODE (MODO REALE): e' detto quando la gestione di memoria avviene senza

limitazioni particolari ed e' tipico dei programmi

monotask.

RISC: scuola di progetto dei processori che vorrebbe tendere a costruire cpu

con pochissime istruzioni. Il vantaggio sarebbe che esse sono molto

ottimizzate e possono compiere moltissime istruzioni in pochissimo

tempo. La tecnologia risc nasce in casa IBM nelle centrali telefoniche.

Vedi CISC.

SECAM: e' il sistema televisivo a colori francese, e' adottato anche dai

russi e da alcuni stati africani.

SILICIO: elemento cristallino, simbolo chimico Si, largamente utilizzato per

la produzione di elettronica per le sue buone caratteristiche

semiconduttrici.

SURROUND: e' di solito un effetto introdotto nei radioloni di basso costo ad

imitazione(non riuscita) del Dolby Sourround.

STEREO: sorgente audio con due canali. Il tipo di registrazione, la forma e

la disposizione degli altoparlanti cercheranno di ricreare la

disposizione degli strumentisti(o altro) nell'evento sonoro.

Un impianto stereo non e' necessariamente Hi-Fi, anche se sarebbe

preferibile.

SISTEMA OPERATIVO (S.O.): il Sistema Operativo e' quel programma che viene

bootstrappato(caricato) dalla macchina all'accensione. Esso serve

come tramite ai programmi APPLICATIVI per l'accesso alla macchina

stessa. Ovvero un programma generico non avra' necessita' di sapere

"come" si memorizza per esempio un file, ma chiede che se ne occupi

il SO. SO sono: MS-DOS, LinuX, OS/2, MACos, Amiga-Os, Hp-Ux, UniX.

THX: e' una CERTIFICAZIONE che da' la LucasFilm ai componenti sourround che

abbiano determinate caratteristiche minime.

TRANSISTOR: e' un componente, generalmente siliceo, che permette il passaggio

della corrente potendone modulare la quantita'. Un rubinetto

elettronico, in pratica. Ha permesso tutta l'elettronica moderna

dagli amplificatori per la musica ai computer ai tv. E' anche,

quindi il mattoncino base per la costruzione degli integrati.

U-MATIC: sistema di registrazione per eccellenza, disponibile nelle versioni

normale(300linee), SP(380) e HI(450)(se ricordo bene).

UNIX: famiglia di S.O. a 16/32/64 bit multitask, multiutente inventato nel

1970 da Kernigan e Thompson. Di fatto e' l'unico SO che puo'

considerarsi standard, nel senso che qualsiasi macchina puo' essere

equipaggiata di questo SO e relativi programmi. Ne esistono versioni

multiprocessore simmetrico e asimmetrico, versioni Real Time e altre

+ o - sconosciute tecnologie.

V8: sistema di videoregistrazione con risoluzione di 260 linee. La versione

V8hi raggiunge le 440 linee. Avrebbe dovuto sostituire il VHS se i 127

firmatari non avessero fatto baruffa fra di loro.

VALVOLA: e' un' ampolla vuota con delle placche fra cui puo' scorrere un

flusso di elettroni. Il triodo, il progenitore del transistor,

viene utilizzato ancora oggi dove ci sono in gioco delle potenze

enormi dove i transistor avrebbero dei problemi di dissipazioni,

per esempio nei trasmettitori delle stazioni radio da 30.000 Watts.

VHS: sistema di videoregistrazione a 2 testine elicoidali senza prato

brevettato da JVC. Risoluzione fino a 260 linee. Nella verisone SVHS la

risoluzione e' di 420 linee.

VIRUS: programma costruito con l' intento di autodiffondersi e(spesso)

causare danni. Essendo un programma esso dovra' essere ESEGUITO, per

ottenere cio' il programmatore fa si che esso si installi all'interno

di un altro programma(infettaggio) in maniera che l'utente possa poi

LANCIARLO inconsapevolmente. Detto cio' e' ovvio che un programma puo'

essere attaccato, un semplice file di dati no.

WOS: l'idea di rendere portabile PM.

WINDOWS: interfaccia(2.0, 2.11, 3.0, 3.1, win95) grafica per il mondo Ms-Dos

(16 bit). La versione 95 tende ad assomigliare(purtroppo solo

esteticamente) al concetto PM.

X: una interfaccia grafica molto potente e portabile per lo UniX. E' data con

una licenza free!

XT: identifica il primo pc 8086 IBM e quindi la sigla identifica il modo 16

bit real mode di quest' ultimo.