PACKET  CLUSTER

V. 5.0

GUIDA PER L'UTENTE

Maggio 1991

Copyright 1986-1991,  Pavillion Software

1. INTRODUZIONE

Il Packet Radio e' uno dei piu' nuovi modi di comunicazione utilizzato dai

radioamatori. In molti casi il Packet si e' rivelato come la soluzione per

un problema.

Prima dell'introduzione del programma PacketCluster, i PBBS (banche dati

pubbliche) sono stati l'applicazione principale che utilizzava il modo di

comunicazione packet. PacketCluster e' un pacchetto software innovativo

che permette di inviare avvisi riguardanti DX e moltiplicatori in contest

e permette di registrare messaggi.

Tradizionalmente tali attivita' venivano svolte a voce, utilizzando i

ripetitori FM, con tutti i problemi inerenti: avvisi mancati, informazioni

ripetute ed impossibilita' di avere un archivio degli avvisi.

PacketCluster risolve tali problemi, per mezzo del packet, presentando le

seguenti caratteristiche:

- Servizio di piu' utenti per nodo

- Connessione in rete di piu' nodi

- Funzioni di invio avvisi per DX e moltiplicatori in contest

- Monitoraggio della propagazione WWV

- Collegamento diretto tra utenti

- Conferenza multiutente

L'apparato che connette il computer con il ricetrasmettitore e' chiamato

TERMINAL NODE CONTROLLER (TNC).

Le versioni iniziali di TNC permettevano singole connessioni punto-punto,

quindi le applicazioni che utilizzavano il packet permettevano di

connettere un solo utente alla volta.

Con l'avvento del livello 2 del protocollo AX.25 e di TNC che permettevano

connessioni multi utente concorrenti, fu subito chiaro che la tecnologia

del software packet era in ritardo rispetto all'hardware.

PacketCluster, descritto in questo manuale, usa le capacita' di

connessione multipla dei TNC KPC-2 e KPC-4 della Kantronics e del

PC*Packet Adapter TNC della Digital Radio System Inc. E' quindi capace di

servire un massimo di 104 utenti simultaneamente (dipende dal TNC).

Definiamo "nodo" ogni stazione equipaggiata con il software PacketCluster.

Dato il relativamente piccolo numero di utenti che il TNC puo' servire,

PacketCluster permette di collegare piu' nodi tra loro, creando cosi' una

rete utenti piu' grande di quella normalmente possibile.

Inoltre, data la stretta banda passante del canale e la scarsa capacita'

del packet di smaltire il traffico, PacketCluster e' capace di utilizzare

due TNC, permettendo fino a quattro porte radio.

Cio' permette inoltre tutte le funzioni tradizionali di posta elettronica

fornite da altri BBS. In piu' fornisce il trasferimento automatico verso

gli altri nodi della rete dei messaggi postali e dei file caricati su un

nodo ed il trasferimento dei messaggi individuali dal nodo originario al

nodo dove l'utente destinatario e' attualmente connesso.

Graficamente cio' puo' essere visto cosi':

K1DG      K1AR          K1MM     W1RR           KR1R     K1KI

|         |             |        |              |        |

|         |             |        |              |        |

+------------+  221.07  +-----------+  221.07   +-----------+

|    K1GQ    |----------|   K1EA    |-----------|   KB1H    |

+------------+          +-----------+           +-----------+

|         |             |        |              |        |

|         |             |        |              |        |

K1MC      K1ST          AK1A     K1MEM          K1RX     K1CC

NH 144.97               MA 144.95               CT 144.97

Questa rete, assumendo 20 utenti per nodo, supporta un totale di 60

utenti.

In questo scenario le stazioni sono geograficamente separate, quindi viene

permesso il riutilizzo della frequenza locale 144.970 Mhz senza che ci sia

interferenza tra il cluster NH e il cluster CT.

Si noti che in questo esempio tutte le comunicazioni tra i cluster vengono

fatte a 221.07 Mhz. In reti geograficamente compatte e' preferibile usare

frequenze diverse.

1.1  Uso del manuale

Questo manuale e' diviso in tre sezioni:

- INTRODUZIONE

- INFORMAZIONI PER L'UTENTE

- COMANDI D'UTENTE

Inoltre, ci sono due appendici: una breve lista dei comandi d'utente ed

una lista dei paesi DXCC (non inclusa).

Il capitolo 2, 'Informazioni per l'utente', spiega alcune delle

caratteristiche peculiari di questo software. Il capitolo 3, 'Comandi

utente', e' un manuale di riferimento per le operazioni eseguibili sul

vostro sistema. I comandi vengono presentati in ordine alfabetico.

Nel proseguo i comandi vengono presentati scritti in maiuscolo, ad esempio

READ, DIRECTORY ecc. I comandi possono richiedere dei qualificatori.

Questi sono comandi addizionali aggiunti alla fine del comando stesso ed

inizianti con una sbarra (/).

Ad esempio:

DIRECTORY/BULLETIN

e' un comando DIRECTORY con un qualificatore BULLETIN, che specifica che

desiderate una lista di tutti i bollettini.

2.          INFORMAZIONI PER L'UTENTE

Questo capitolo presenta diversi argomenti molto importanti per l'utente.

Esso serve per far capire le caratteristiche piu' significative del

sistema e quindi il modo di utilizzarlo al meglio.

Gli argomenti trattati in questo capitolo sono i seguenti:

- Configurazione del TNC: le cose cui far attenzione per configurare il

TNC.

- Prestazioni del PacketCluster: comprendere le cose che influenzano la

risposta del sistema.

- Modi operativi: quali modi operativi possono essere usati.

- Rete PacketCluster: come e' costruita la rete e cosa cio' significa per

l'utente generico.

- Sistemi di file e posta elettronica: trasmettere e ricevere messaggi

postali,    trasferire file sul proprio sistema e visualizzarli.

- Supporto per Database: come vengono utilizzati i database con le

informazioni

- Controllo dell'uscita dal nodo: comandi disponibili per controllare le

informazioni in uscita dal nodo.

- Filtraggio dei messaggi DX: come filtrare gli annunci DX non

desiderati.

- Paesi rari: come PacketCluster fornisce le liste dei paesi piu'

ricercati.

- Ricerca nel Database del DX: come effettivamente estrarre informazioni

dal       database del DX.

- Utilizzo del SSID: come PacketCluster utilizza l'informazione SSID.

- Inconvenienti: determinare perche' qualcosa non funziona.

- Riferimento per i comandi utente: tutti i comandi utente.

2.1           Configurazione del TNC

Questo paragrafo tratta alcune cose cui far attenzione quando si configura

il TNC per comunicare con un nodo od una stazione PacketCluster. Non e'

nostro scopo spiegare la configurazione di ogni specifico TNC; cio' e'

lasciato all'utente.

PacketCluster cerca di gestire, indipendentemente dal tipo di TNC che sta

usando. Comunque, alcuni parametri debbono essere configurati

correttamente

per poter utilizzare le caratteristiche del programma.

PacketCluster usa un carattere ctrl-Y per cancellare alcune operazioni

come l'invio di messaggi, il trasferimento di file o l'aggiornamento dei

database.

Sfortunatamente, alcuni TNC usano un ctrl-Y per cancellare il pacchetto

corrente.

Se il vostro TNC e' predisposto in questo modo, il tentativo di cancellare

le operazioni di PacketCluster fallira'.

Controllate il parametro CANPAC, o il corrispondente parametro del vostro

TNC.

Se e' fissato al valore esadecimale $19 o al valore decimale 25, dovrete

cambiarlo. Una possibile alternativa e' cambiarlo con ctrl-A (valore

esadecimale $01).

C'e' inoltre un parametro del TNC che causa l'aggiunta di un carattere

"line feed" ad ogni linea da voi inserita. Se vi arriva il messaggio

errore"*** Unrecognized command ***" su tutti i comandi inviati, questo

parametro si chiama LFADD e deve essere OFF.

La lunghezza dei pacchetti non dovrebbe essere un problema per il vostro

TNC.

PacketCluster puo' accettare pacchetti in arrivo lunghi fino a 255

caratteri.

2.2       Prestazioni del PacketCluster

Le prestazioni del PacketCluster variano in funzione delle seguenti cose:

- Numero degli utenti connessi al nodo locale

- Quantita' di traffico (annunci, rapporti DX e WWV ecc.)

- Attivita' sui database

- Banda passante disponibile del canale

- Contesa del canale

Come potete vedere, ognuno di questi fattori e' sotto il controllo del

singolo utente. Il concetto di fondo e' che a 1200 baud, la quantita' di

informazioni che il canale puo' trasportare e' molto limitata.

L'attivita' sul disco puo' temporaneamente ostacolare l'analisi dei

pacchetti in arrivo. Quindi, se qualcuno sta cercando sul database del DX

o sta aggiornando un database, potrebbe esserci un ritardo nella capacita'

di risposta del programma.

Se il sistema non risponde immediatamente, tenete conto dei motivi sopra

esposti e non battete a ripetizione sul tasto return.

Cio' provocherebbe solo un aumento di traffico sul canale ed un

conseguente maggiore degrado delle prestazioni.

LA PAROLA D'ORDINE E' PAZIENZA !!!

2.3       Modi operativi

Per spiegare come opera PacketCluster, diciamo innanzitutto che ci sono

diversi modi operativi disponibili: il modo comandi, il modo conferenza,

il modo collegamento diretto, il modo invio posta ed il modo aggiornamento

database.

2.3.1     Modo comandi

Questo e' il modo di default quando ci si connette al PacketCluster, tutti

i comandi sono inviati al PacketCluster. Per ritornare a questo modo da

tutti gli altri, occorre inviare un carattere di controllo oppure il

comando /EXIT su una nuova linea.

2.3.2     Modo conferenza

I due modi conferenza vengono attivati inviando i comandi CONFERENCE e

CONFERENCE/FULL. In questo modo tutti gli input sono inviati a tutte le

stazioni che sono nello stesso modo operativo. I comandi normali vengono

ignorati.

Per uscire da questo modo bisogna inviare il carattere ctrl-Z od il

comando /EXIT su una linea nuova.

2.3.3     Modo collegamento diretto

Si entra in questo modo con il comando TALK. Tutto quello che viene

battuto da tastiera viene inviato all'utente da voi specificato nel

comando.

Anche qui tutti i comandi normali sono ignorati finche' non si esce con il

carattere ctrl-Z od il comando /EXIT su una linea nuova.

2.3.4     Modo invio posta

E' il modo al quale si accede con il comando SEND.

Il sistema vi richiedera' le informazioni sul destinatario e sul soggetto

del messaggio, quindi accettera' il vostro messaggio. Mentre si sta

scrivendo il testo del messaggio, ogni comando viene ignorato.

In qualsiasi momento si puo' cancellare il messaggio inviando il carattere

crtl-Y oppure terminarlo con il carattere ctrl-Z od il comando /EXIT su

una linea nuova.

A questo punto, si ritorna in modo comandi e si puo' continuare inviando i

normali comandi di PacketCluster.

2.3.5     Modo aggiornamento database

Questo e' identico al modo invio posta precedentemente descritto; tutto il

testo battuto viene usato per aggiornare il database. Si esce da questo

modo con i soliti ctrl-Z o /EXIT su una linea nuova.

2.4       RETE PACKETCLUSTER

PacketCluster e' un'applicazione unica sotto molti aspetti, uno dei quali

e' la sua abilita' di collegarsi con altre stazioni PacketCluster in modo

da formare una rete. Ogni stazione in cui gira il software PacketCluster

viene chiamata NODO. La rete dei nodi viene chiamata "cluster".

Per l'utente generico, comunque, che ci sia un nodo oppure dieci nodi e'

irrilevante. Non vi e' alcuna differenza se non nel fatto che vi sono piu'

utenti collegati al cluster e quindi un maggior traffico.

Se si vuol sapere se un particolare utente e' connesso usare il comando:

SHOW/USER AK1A

Se AK1A e' connesso, questo comando fornisce il nodo al quale e' connesso.

Un comando ancor piu' utile

SHOW/STATION AK1A

Questo visualizza il nominativo dell'utente dove e' eventualmente

connesso, il suo nome, QTH, latitudine, longitudine, data e ora della sua

ultima connessione al cluster.

Allo scopo di vedere quali utenti sono connessi potete usare il comando

SHOW/USERS, ma un comando piu' sottile e' SHOW/CONFIGURATION, che

visualizza quali utenti sono connessi ed a quali nodi.

2.4.1     Concetti

Questo paragrafo presenta i concetti fondamentali del software

PacketCluster, sia per la rete a singolo nodo che multinodo.

Sebbene queste informazioni non sono necessarie per l'utente generico esse

servono per dare un'idea della complessita' del sistema.

Quando si fa partire PacketCluster, esso inizializza il TNC connesso al

computer configura alcuni database interni e si mette in attesa o di

comandi dall'operatore di sistema  o  di una connessione di un utente.

Quando un utente si connette il TNC informa PacketCluster, il quale

inserisce l'utente in un database interno. Il programma invia quindi il

messaggio di connessione (Logon) all'utente. Quando un altro utente si

connette accade la stessa cosa. Una delle cose piu' importanti di cui il

sistema tiene nota e' il percorso (cioe' la successione dei nodi) di

connessione dei singoli utenti. Quando un utente si disconnette esso viene

rimosso dal database interno.

A questo punto, PacketCluster interpreta e risponde ai comandi. Lo stato

di

ogni utente viene memorizzato cosicche' PacketCluster conosce ad esempio

se i dati in ingresso sono il soggetto di un messaggio postale, il nome di

un file da trasferire o una linea di testo da inviare ad un altro utente.

Quando piu' nodi si uniscono per formare una rete, si scambiano

continuamente messaggi di protocollo. Questi messaggi permettono la

distribuzione di informazioni relative a DX, alla propagazione, WWV oppure

annunci generali, la gestione di database utenti distribuiti nel cluster,

la conferenza ed il collegamento diretto, l'accesso e l'aggiornamento a

database remoti per nominare solo alcune delle funzioni supportate.

Una rete PacketCluster richiede lo scambio di informazioni sullo stato di

ogni utente in numero maggiore di quante ne servano al nodo al quale e'

connesso.

Ora, quando un'operazione richiede l'invio di informazioni ad un'utente su

un'altro nodo, il software costruisce un appropriato messaggio di

protocollo, lo invia al nodo interessato, il quale lo decodifica ed invia

le informazioni all'utente.

Per dimostrare come lavora il programma, si consideri la seguente rete

PacketCluster:

Ut.A     Ut.B           Ut.E    Ut.F            Ut.I    Ut.J

|         |             |        |              |        |

|         |             |        |              |        |

+------------+          +-----------+           +-----------+

| NODO A     |----------| NODO B    |-----------|  NODO C   |

+------------+          +-----------+           +-----------+

|         |             |        |              |        |

|         |             |        |              |        |

Ut.C     Ut.D           Ut.G    Ut.H            Ut.L    Ut.K

Ora supponiamo che l'utente D stia ascoltando 3Y5X sui 20 metri.

L'utente D usa il comando DX per avvisare la rete di questo ascolto.

A questo punto il nodo A decodifica il comando e fa le seguenti cose:

distribuisce l'avviso DX a tutti gli utenti connessi, crea un messaggio di

protocollo con l'informazione del DX e la spedisce al nodo B.

Quando questo messaggio viene ricevuto dal nodo B viene decodificato,

distribuito a tutti gli utenti connessi e passato al nodo C, il quale fa

la stessa cosa:

Ut.A     Ut.B           Ut.E    Ut.F            Ut.I    Ut.J

|         |             |        |              |        |

3Y5X  |         | 3Y5X  3Y5X  |        | 3Y5X    3Y5X |        | 3Y5X

+------------+          +-----------+           +-----------+

| NODO A     |--->>-----| NODO B    |--->>------|  NODO C   |

+------------+  3Y5X    +-----------+   3Y5X    +-----------+

3Y5X  |         | 3Y5X  3Y5X  |        | 3Y5X    3Y5X |        | 3Y5X

|         |             |        |              |        |

Ut.C     Ut.D           Ut.G    Ut.H            Ut.L    Ut.K

Dal precedente esempio si puo' capire come lavora la rete.

2.5       POSTA ELETTRONICA E FILE

La principale fonte di confusione per gli utenti PacketCluster e' capire

la differenza tra 'FILE' e 'BOLLETTINO'.

Cerchiamo di chiarire il significato di questi termini.

Un file e' fondamentalmente una collezione di informazioni (o records)

organizzata in una struttura sulla quale il computer puo' operare.

In PacketCluster qualsiasi cosa e' un file, sia i file messaggi (che gli

utenti possono referenziare attraverso un numero), sia i file che gli

utenti PacketCluster possono trasferire dal nodo e visualizzare sul

proprio terminale.

Un bollettino e' un'informazione che interessa piu' di un utente.

I bollettini sono distribuiti in tutti i nodi nel cluster.

I termini che necessitano di una definizione, nel contesto di un

PacketCluster, sono i seguenti:

- Posta normale

- Bollettino

- File normale

- File bollettino

Per posta si intende qualsiasi messaggio elencabile con il comando

DIRECTORY e visualizzabile con il comando READ. La posta normale e' tutto

cio' che viene inviato da una stazione ad un'altra.

Un bollettino e' un messaggio postale inviato ad un indirizzo per

bollettini, indirizzo specificato nel file BULLETTIN.LST e visualizzabile

con il comando SHOW/BULLADDR. Questi messaggi sono elencabili con il

comando DIRECTORY/BULLETTIN.

I bollettini differiscono dalla posta normale in quanto vengono

automaticamente distribuiti a tutti i nodi del cluster. Si tenga presente

che il nodo deve essere connesso per ricevere i bollettini; non si ha il

trasferimento automatico dei bollettini verso un nodo che si connette dopo

la loro distribuzione. Voi potete, comunque, chiedere all'operatore di

sistema il trasferimento manuale dei messaggi verso un nodo che si

connette in un secondo momento.

Un file normale e' un messaggio che viene inviato al nodo PacketCluster

con il comando UPLOAD. Una lista di questi file viene visualizzata con il

comando SHOW/FILES.

I file visti come file bollettino, probabilmente a causa del loro

contenuto sono inviati al nodo PacketCluster con il comando

UPLOAD/BULLETTIN e sono visualizzati con il comando SHOW/BULLETTINS.

I file vengono visualizzati sia con il comando TYPE, sia con il comando

READ (con un'appropriata area file come qualificatore). TYPE visualizza i

file senza pausa READ lo visualizza una pagina alla volta.

Se si vuole trasferire il file sul proprio terminale, e' necessario usare

il comando TYPE.

2.5.1     Area file

Prima di continuare occorre sviluppare un punto di cui si e' parlato in

precedenza. Le informazioni nei computer dei nodi, sono strutturate in

aree specifiche. Noi le chiamiamo aree file. Ad esempio, i file bollettini

risiedono nell'area BULLETTIN, i file normali risiedono nell'area FILE e

cosi' via.

li operatori di sistema possono definire proprie aree file dove

memorizzare informazioni particolari. Per esempio, essi possono decidere

di allestire un'area per i bollettini di propagazione della ARRL e

chiamarla PROP.

Ci sono alcuni comandi PacketCluster che operano sulle aree file, tra cui:

- SHOW

- TYPE

- UPLOAD

Ad esempio, se si vuol vedere una lista dei file esistenti nell'area

BULLETTIN, si deve usare il comando:

SHOW/BULLETTIN

Nell'esempio di sopra per vedere i file dell'area PROP, si invia:

SHOW/PROP

Come si puo' notare quando si usa il nome di un'area come qualificatore

per un comando si dice al sistema in quale area deve cercare le

informazioni.

2.5.2     Caratteristiche

Vengono descritti i sistemi di invio posta e di trattamento file in

PacketCluster. Le caratteristiche salienti di tali sistemi sono:

- Funzioni di posta normale di un singolo nodo

- Inoltro automatico dei messaggi postali verso il nodo dell'utente

indirizzato

- Distribuzione automatica dei file bollettini verso tutti i nodi del

cluster nel momento stesso del loro invio

- Inoltro automatico di messaggi postali verso i sistemi PBBS esterni

al           cluster

- Inoltro manuale di messaggi individuali e file a nodi specifici di

PacketCluster

Le successive sezioni descrivono in dettaglio le suddette caratteristiche.

2.5.3     Posta normale

Tutti gli utenti di un nodo possono ricevere e trasmettere posta normale.

I comandi che permettono tali funzioni sono: SEND, READ, REPLY, DELETE e

DIRECTORY.

Due parole sulla trasmissione di posta in generale. PacketCluster non

interrompe automaticamente la linea quando si superano gli 80 caratteri.

Quindi se siete abituati a scrivere messaggi senza usare il return, il

vostro messaggio potrebbe non essere piu' leggibile. Si raccomanda, quando

si raggiungere la fine della linea di battere il return. Cio' fa in modo

che la successiva linea scritta sia una linea diversa del messaggio.

Altrimenti, il pacchetto viene inviato al raggiungimento della massima

lunghezza possibile per il vostro TNC e le linee appariranno troncate in

modo casuale.

L'indirizzo dei messaggi postali puo' essere una qualunque stringa di

caratteri. Il comando DIRECTORY/BULLETTIN visualizza una lista di tutti i

messaggi indirizzati ad indirizzi bollettino.

La lista degli indirizzi bollettini, contenuta nel file BULLETTIN.LST,

puo' essere visualizzata con il comando SHOW/BULLADDR. Questo contiene sia

gli indirizzi locali, sia quelli della rete locale, sia di tutta la rete.

Se l'indirizzo e' seguito da LOCAL, esso e' un indirizzo locale;

LOCAL_CLUSTER significa che e' un indirizzo distribuito solo a quei nodi

definiti come locali; altrimenti e' un indirizzo globale e viene

automaticamente inviato a tutti i nodi della rete. Se desiderate che venga

creato un nuovo indirizzo bollettino, ditelo al vostro operatore di

sistema che puo' aggiungerlo in lista. Ancora, chiedete al vostro

operatore di sistema per sapere quali nodi sono definiti locali se vedete

un indirizzo cluster locale.

Quando vi viene inviata della posta, riceverete un avviso della presenza

di tale messaggio. Se in quel momento non siete connessi riceverete

l'avviso appena vi connetterete. Questo non vuol dire che l'avviso vi

venga notificato immediatamente alla connessione; se esso arriva da un

nodo remoto possono passare alcuni minuti prima che raggiunga il vostro

nodo.

Appena avrete letto il messaggio destinato a voi, apparira' un trattino (-

) vicino al numero del messaggio, quando si invia il comando DIRECTORY.

I messaggi possono essere cancellati sia dal mittente sia dal ricevente.

Naturalmente l'operatore di sistema puo' cancellare tutti i messaggi. In

piu' l'operatore di sistema puo' configurare il sistema in modo che i

messaggi si cancellino automaticamente dopo un certo numero di giorni. Se

desiderate tenere un particolare messaggio avvisate l'operatore di sistema

che ne inibisce la cancellazione. I messaggi che non possono essere

cancellati vengono marcati con un segno piu' (+) vicino al relativo

numero. Se un messaggio e' stato letto dall'interessato e non puo' essere

cancellato, viene marcato con un asterisco (*) vicino al relativo numero.

Ricordate, se inviate un messaggio bollettino, esso viene distribuito in

tutto il cluster. Se cancellate questo messaggio, PacketCluster tenta di

cancellarlo in tutto il cluster.

Messaggi privati possono essere inviati con il comando SEND/PRIVATE.

Questi non sono listati con il comando DIRECTORY a meno che la stazione

che invia il comando e' il mittente o il destinatario del messaggio

(oppure l'operatore di sistema). Ricordate che i messaggi privati possono

essere letti da chiunque stia monitorando il canale. I messaggi privati,

quando sono visualizzati con il comando DIRECTORY, presentano una "p"

vicino al proprio numero. L'operatore di sistema puo' definire lo stato di

un messaggio sia come pubblico sia come privato.

Per rispondere ad un messaggio, usare il comando REPLY.

Se si vuole cancellare un messaggio al quale si sta rispondendo usare il

comando REPLY/DELETE.

Nota: si e' sicuri del corretto riferimento per un comando REPLY solo se

esso viene dato immediatamente dopo aver letto un messaggio.

2.5.4         Distribuzione dei messaggi postali

Se inviate un messaggio postale ad un utente che e' in connessione su un

altro nodo, PacketCluster automaticamente invia il messaggio a quel nodo

attraverso la rete. Al termine del processo di trasferimento, il messaggio

viene cancellato dal nodo di partenza. Quindi non preoccupatevi se,

inviando un comando DIRECTORY, il messaggio sembra essere scomparso. Cio'

e' normale.

Se il destinatario del messaggio postale al momento non e' connesso, il

messaggio rimane nel nodo dal quale e' stato emesso. Quando la stazione

interessata si connette su un altro nodo della stessa rete, il messaggio

viene inviato a quel nodo e l'interessato informato della presenza del

messaggio.

2.5.5     Distribuzione dei bollettini

Quando un utente carica su un nodo PacketCluster un file bollettino (con

un comando UPLOAD/BULLETTIN), questo viene automaticamente ed

immediatamente distribuito a tutti i nodi del cluster al momento connessi.

Il trasferimento dei file avviene allo stesso modo dei messaggi postali.

2.5.6     Distribuzione dei messaggi esterni

I messaggi postali esterni sono quei messaggi destinati ai PBBS al di

fuori del cluster. Per attuare questa distribuzione verso l'esterno,

l'operatore di sistema deve effettuare le opportune configurazioni.

Contattatelo per sapere se cio' e' possibile.

Se e' abilitato l'invio di messaggi verso l'esterno, dovete specificare la

sintassi corretta nel comando SEND cosicche' il sistema capisca che il

messaggio e' esterno. Cio' viene fatto con uno dei seguenti formati per il

comando SEND:

SEND AK1A

SEND AK1A @ AK1EA

SEND AK1A @ AK1EA >K1GQ

Il primo formato presuppone che ci sia sul nodo locale un database con un

elemento relativo alla connessione con AK1A.

Cio' si puo' vedere usando il comando SHOW/FORWARD.

Quando il messaggio postale viene inviato, il database fornisce tutte le

informazioni necessarie per inviare il messaggio ad AK1A.

Il secondo formato presuppone che ci sia nel database o uno specifico

elemento AK1A o un elemento di default configurato per la connessione. @

AK1EA specifica che AK1EA e' il BBS al quale il messaggio deve essere

inviato.

Il terzo formato e' il miglioramento per il PacketCluster multinodo. E'

molto probabile, in un cluster di questo tipo che un solo nodo abbia una

connessione con il mondo esterno. Quindi, questa sintassi specifica che il

messaggio postale e' un messaggio esterno (specificato da @AK1EA) e che

deve prima essere inviato (con i normali sistemi di distribuzione) AK1GQ

(specificato da > AK1GQ).

Si noti che questo e' lo stesso meccanismo usato per inviare posta in un

sistema a protocollo limitato.

La distribuzione di questi messaggi differisce dalla normale distribuzione

per il fatto che essa avviene una volta ogni ora.

2.5.7      Distribuzione con protocollo limitato

Se la rete PacketCluster e' molto grande vengono spesso attivate

connessioni con protocollo limitato per ridurre la quantita' di traffico

tra i nodi. Spesso l'unico protocollo disabilitato e' quello che supporta

la informazioni d'utente. A causa di cio', gli utenti su un cluster non

vedono gli utenti connessi ad un altro cluster.

I messaggi possono essere inviati da un cluster all'altro normalmente, se

l'utente destinatario ha eseguito il comando SET/HOME. Questo comando

invia un messaggio di protocollo attraverso l'intero cluster, informando

ogni nodo ove tale utente e' normalmente connesso. Quando un messaggio

viene inviato a questo utente, esso viene trasferito al nodo specificato,

anche se l'utente non puo' essere "visto". Si puo' stabilire se un utente

ha inviato un comando SET/HOME inviando il comando SHOW/STATION

specificando l'utente particolare.

Se, comunque, tale utente non ha eseguito la suddetta procedura, dovete

forzare il trasferimento del messaggio verso questo cluster. Cio' puo'

essere fatto da un qualsiasi utente. Non e' necessario alcun privilegio di

operatore di sistema.

Supponete di voler inviare un messaggio a K1AR che e' connesso ad un

qualche nodo in un cluster diverso dal vostro. Supponete inoltre che K1GQ

sia un nodo di quest'altro cluster e che K1AR non abbia inviato il comando

SET/HOME.

Dovete semplicemente inviare il messaggio con il seguente comando:

SEND K1AR > K1GQ

Il vostro messaggio sara' inviato a K1GQ e, siccome K1GQ e K1AR sono nello

stesso cluster, il programma pensera' ad inviare il messaggio a K1AR.

2.5.8     Liste di distribuzione

PacketCluster fa uso di liste di distribuzione per inviare messaggi a

gruppi di utenti se avete gruppi di stazioni alle quali inviate

normalmente dei messaggi, potete dire al vostro operatore di sistema di

creare una lista di distribuzione dedicata a voi. Ad esempio, se avete un

gruppo di amici interessati alla ATV, voi potete farvi creare una lista di

distribuzione ATV ed inviare i messaggi ad ATV.

Se non avete bisogno di una lista di distribuzione formale, potete sempre

utilizzare il meccanismo della lista aggiungendo una sintassi speciale

alla fine del vostro messaggio. Questa sintassi dice ai nodi remoti di

creare delle copie del vostro messaggio. Consideriamo il seguente esempio:

AK1A--------K1EA-------K1GQ

|

+----K1MM

|

+----NO1A

|

+---K1MEM

Le stazioni AK1A, K1EA, K1GQ e NO1A sono nodi di PacketCluster, K1MEM e

K1MM sono utenti.

Supponiamo che AK1A voglia creare un messaggio per K1EA, K1GQ, K1EA, K1MM

e K1MEM. Senza alcuna ottimizzazione sarebbe necessario inviare 5 messaggi

da AK1A a K1EA. L'ottimizzazione invece consiste nell'inviare un solo

messaggio a K1EA aggiungendo le seguenti linee alla fine dello stesso:

*>*>*>K1EA K1EA K1GQ K1MM NO1A

*>*>*>K1GQ K1GQ

*>*>*>NO1A K1MEM

Si noti che non devono esserci spazi tra *>*>*> ed il nominativo del nodo.

Il significato delle linee precedenti e'

- istruisce K1EA di inviare un duplicato del messaggio a se stesso,

a K1GQ, a K1MM e NO1A

- istruisce K1GQ di inviare il messaggio a se stesso

- istruisce NO1A di inviare il messaggio a K1MEM

Questo, naturalmente, e' un esempio limitato, ma si puo' capire come con

grandi liste di distribuzione, il traffico sulla dorsale venga ridotto

significativamente.

2.6      UTILIZZO DEI DATABASE

Un'altra delle caratteristiche peculiari del software PacketCluster e'

l'utilizzo di database creati dall'operatore di sistema.

Questi database possono contenere qualsiasi tipo di informazioni: ad

esempio liste di QSL Manager, liste di Paesi RICERCATI, elenchi di CLUB,

notizie di CONTEST ecc. ecc.

Si puo' accedere ai database con il comando SHOW.

Ci sono due formati generici per il comando:

SHOW/qualificatore

SHOW/qualificatore chiave

Il primo comando fornisce informazioni generali sul database selezionato,

mentre il secondo comando visualizza informazioni circa un particolare

elemento del database.

E' irrilevante per voi conoscere dove si trova un database, basta fare la

richiesta a PacketCluster e le informazioni vi verranno fornite.

2.6.1     Aggiornamento

I database possono essere aggiornati dagli utenti con il comando UPDATE.

Fondamentalmente, il comando UPDATE specifica il database da aggiornare,

quale chiave deve essere aggiunta o modificata e quale testo deve essere

associato a questa chiave. Per i dettagli vedere il comando UPDATE del

capitolo 3.

2.7       CONTROLLO DELLE INFORMAZIONI

Il programma PacketCluster permette di controllare la visualizzazione

delle informazioni sul vostro terminale.

Potete decidere se vedere tutti i tipi di annunci e se vedere solo

particolari annunci DX.

Quest'ultima funzione viene attuata usando le capacita' di filtraggio

delle informazioni che vedremo nella prossima sezione. Si noti che la

definizione di particolari controlli sulla visualizzazione e' valida solo

per la sessione corrente di connessione. Cio' non e' valido per il

filtraggio degli annunci DX.

Se desiderate non ricevere mai l'avviso di presenza di messaggi destinati

a voi al momento della connessione, dovete trasferire verso il nodo un

file comandi che verranno eseguiti ad ogni connessione.

Cio' viene fatto inviando il comando UPLOAD/USERCMD, seguito dai comandi

che desiderate vengano eseguiti all'atto della connessione su quel nodo.

2.7.1     Segnale acustico

A volte mentre siete connessi ad un nodo PacketCluster, potete non

desiderare di ricevere il segnale acustico inviato ogni volta che un

annuncio viene fatto. Cio' puo'essere controllato con il seguente comando:

SET/BEEP

SET/NOBEEP

2.7.2     Annunci DX

E' possibile controllare l'invio verso il vostro terminale degli annunci

DX con i seguenti comandi:

SET/DX ANNOUNCEMENTS

SET/NODX ANNOUNCEMENTS

2.7.3     Annuncio di connessione

Il vostro operatore di sistema puo' configurare il programma in modo che

invii un messaggio a tutti gli utenti locali quando un utente si connette

o disconnette dal nodo, informandoli dell'operazione. Se, comunque, non

desiderate ricevere tali annunci, potete controllarne la ricezione con i

seguenti comandi:

SET/LOGIN ANNOUNCEMENTS

SET/NOLOGIN ANNOUNCEMENTS

2.7.4     Avviso di nuovi messaggi

E' possibile disabilitare la ricezione di nuovi messaggi postali. Cio'

probabilmente e' utile durante il trasferimento di un file dal nodo e non

desiderate che delle informazioni estranee vengano a trovarsi nel file

trasferito. I seguenti comandi controllano questi annunci:

SET/MAIL ANNOUNCEMENTS

SET/NOMAIL ANNOUNCEMENTS

2.7.5     Messaggi di collegamento diretto

Potete non desiderare di ricevere alcun messaggio diretto. Potete

controllare tali messaggi con i seguenti comandi:

SET/TALK

SET/NOTALK

2.7.6     Avvisi sulla propagazione WWV

I rapporti sulla propagazione WWV possono essere eliminati dal vostro

terminale. Cio' viene fatto con i seguenti comandi

SET/WWV ANNOUNCEMENTS

SET/NOWWV ANNOUNCEMENTS

2.7.7     Lunghezza di pagina

I comandi READ e TYPE visualizzano le informazioni a pagine; cioe' vengono

presentate un certo numero di righe e poi viene chiesto se desiderate

continuare oppure no. Potete sempre usare il qualificatore /NOPAGE su

questi comandi perche' la suddetta richiesta non venga fatta. In

alternativa potete stabilire una lunghezza di pagina molto grande e la

richiesta non verra' fatta.

Il valore predefinito per la lunghezza di pagina e' 20 linee.

Potete ridefinire la lunghezza di pagina a qualsiasi valore.

SET/PAGE numero linee

2.8       Filtraggio annunci DX

Il programma permette di controllare quali annunci DX vedere sul vostro

terminale. Cio' viene fatto scartando gli annunci che non desiderate

vedere.

Tale caratteristica presenta due vantaggi: non da' fastidio all'utente con

annunci di nessun interesse per lui e riduce la quantita' di traffico sul

canale, rendendo PacketCluster piu' efficiente.

Il filtraggio viene effettuato per banda, modo e prefissi DXCC. I modi

possibili sono CW o SSB e le bande includono 160, 80, 40, 30, 20, 17, 12,

10, 6 e 2 metri. La parola chiave ALL puo' essere usata per specificare le

bande e per specificare i prefissi DXCC.

La sintassi del comando di filtraggio e' :

SET/FILTER/modo/BAND=(x,x,x) prefissi DXCC

Guardiamo alcuni esempi.

- per escludere G, EA, F, e DL in 10, 15, e 20 metri in entrambi i modi:

SET/FILTER/BAND=(10,15,20) G,EA,F,DL          oppure

SET/FILTER/CW/SSB/BAND=(10,15,20) G,EA,F,DL

se il modo non viene specificato si considerano entrambi i modi.

- per escludere tutti gli annunci riguardanti i 6 ed i 2 metri:

SET/FILTER/BAND=(6,2) ALL

- per escludere gli annunci riguardanti G su tutte le bande:

SET/FILTER/BAND=(ALL) G

2.9.       Utilizzo delle liste dei paesi ricercati

PacketCluster utilizza liste dei paesi di maggior interesse per gli

utenti, liste organizzate sia per utente sia per paese. I modi supportati

sono tre: SSB, CW e RTTY. Voi potete specificare le richieste anche per

banda. Le bande valide sono:

160, 80, 40, 30, 20, 17, 15, 12, 10, 6 e 2

Voi potete non sapere quale prefisso viene riconosciuto valido da

PacketCluster per un particolare paese. In questo caso usate il comando

SHOW/PREFIX.

Ad esempio,

SHOW/PREFIX VP8

visualizza tutti i prefissi che riconosce e che cominciano con VP8. In

questa maniera potete determinare il prefisso appropriato.

La funzione paesi ricercati puo' essere attivata con il comando SET/NEEDS

e disattivata con il comando SET/NONEEDS. Un po' di sperimentazione con

questo comando mostra come PacketCluster supporta questa funzione.

Per maggiori dettagli su questi comandi vedere il capitolo 3.

2.10      Ricerca nel database dei DX

Uno dei compiti principali di PacketCluster e' l'annuncio e la

registrazione di informazioni DX. Questa sezione mostra i comandi che

potete usare per cercare nel database del DX.

Il database puo' essere ispezionato con molti criteri:

- cronologico

- Banda/frequenza

- Intervallo di frequenze

- Prefisso

- Parti di nominativo

- Testo di commento

Nota: L'ispezione del database del DX puo' essere limitata dall'operatore

di sistema.

2.10.1     Cronologico

Il normale comando SHOW/DX visualizza gli ultimi 5 annunci DX.

Voi potete chiedere la visualizzazione di piu' o meno annunci

specificandone il numero come qualificatore:

SHOW/DX/10

Visualizza gli ultimi 10 annunci.

2.10.2    Banda/frequenza

Potete ispezionare l'archivio per banda o frequenza. Il comando

SHOW/DX banda/frequenza

accetta le seguenti bande o frequenze:

+----------+-----------+

|  Banda   | Frequenza |

+----------+-----------+

|   160    |    1      |

|    80    |    3      |

|    40    |    7      |

|    30    |   10      |

|    20    |   14      |

|    17    |   18      |

|    15    |   21      |

|    12    |   24      |

|    10    |   28      |

|     6    |   50      |

|     2    |  144      |

+----------+-----------+

Si puo' indifferentemente usare sia la banda sia la frequenza.

Potete specificare anche il numero di annunci desiderati:

SHOW/DX/10 7

visualizza gli ultimi 10 annunci sulla banda dei 40 metri.

2.10.3    Intervallo di frequenze

Potete anche visualizzare gli annunci DX compresi tra due differenti

frequenze.

Ad esempio, per vedere gli annunci DX compresi tra 14.00 e 14.025 Khz

occorre inviare il seguente comando:

SHOW/DX 14000-14025

2.10.4    Prefisso

Per visualizzare un annuncio per un particolare paese DX, potete cercarlo

attraverso il prefisso. Il formato generale del comando e':

SHOW/DX prefisso

ad esempio,

SHOW/DX OH0

visualizza gli ultimi 5 annunci delle stazioni i cui nominativi iniziano

con OH0.

Ricordate, potete combinare questo con gli altri criteri di ricerca:

SHOW/DX/15 10 YB

visualizza gli ultimi 15 annunci di stazioni YB (Indonesia) sulla banda

dei 10 metri.

2.10.5     Parti di nominativo

Cosi' come si puo' cercare attraverso il prefisso, mostrato nella sezione

precedente, si puo' generalizzare tale metodo per cercare una specifica

parte del nominativo. Cio' viene fatto aggiungendo un asterisco (*) al

testo di ricerca:

SHOW/DX OH*

visualizza gli annunci DX come OH0DX, YB3OH o OD5OH.

2.10.6    Testo di commento

L'ultimo metodo di ricerca consiste nel cercare uno specifico testo nel

campo commento dell'annuncio DX. Questo viene fatto includendo il testo da

cercare tra apici ('). Ad esempio:

SHOW/DX 'QSL'

visualizza gli ultimi 5 annunci che contengono la parola QSL nel campo

commento. Si noti che il testo non e' sensibile alle maiuscole o

maiuscole, puo' essere cioe' specificato indifferentemente.

Potete cercare fino a tre differenti stringhe simultaneamente, cioe':

SHOW/DX 'QSL' 'MGR' 'VIA'

Anche questo modo di ricerca puo' essere combinato con altri:

SHOW/DX/15 7 OH0 'QSL'

visualizza gli ultimi 15 annunci DX di stazioni OH0 sui 40 metri con il

testo QSL nel campo commento.

2.11      Utilizzo degli SSID

Gli SSID sono numeri che vengono a volte attaccati ai nominativi delle

stazioni packet. Tipicamente questi sono usati, per varie ragioni, per

costituire un nominativo unico. Per contro, il nodo KA e i nodi NETROM

cambiano questo numero quando la stazione si connette a loro.

PacketCluster ignora gli SSID, a meno che non siano necessari per

individuare univocamente una stazione. Ad esempio se la stazione si

connette via digipeater ed il TNC rivela il nominativo AK1A-15,

PacketCluster toglie via il -15 e la stazione viene connessa e

referenziata senza SSID.

Se comunque una stazione, gia' connessa ad un nodo del cluster, si

connette ad un'altro nodo senza chiudere la prima connessione, il

nominativo visto da PacketCluster deve essere unico e gli viene aggiunto

un SSID a partire da 1.

Allora, se AK1A si connette ad un secondo nodo, egli diventa AK1A-1.

Se si connette ad un terzo nodo senza disconnettersi dai precedenti,

diventa l'utente AK1A-2 e cosi' via. Di conseguenza, se vi connettete e

vedete aggiunto al vostro nominativo un SSID che non capite, significa che

il programma rivela che siete gia' connessi ad un altro nodo. Ma questo

non e' un problema.

Si noti che PacketCluster non ignora tutti gli SSID. Stazioni che usano

come SSID -6, -7, -8 e -9 vengono lasciate invariate. Ci sono alcune

situazioni in cui si vuole che gli SSID rimangano; se volete che il vostro

SSID rimanga inalterato usate uno di questi.

Il sistema di invio posta ignora tutti gli SSID. Quindi AK1A e' la stessa

stazione referenziata anche con i vari AK1A-x ed ha accesso a tutta la

posta, potendo anche cancellarla, indipendentemente dal SSID indicato come

destinatario.

2.12      Problemi e soluzioni

Questa sezione tratta dei problemi piu' comuni che l'utente puo' avere e

delle possibili soluzioni.

- Non si puo' cancellare un comando con ctrl-Y.

Il TNC setup specifica che ctrl-Y e' il parametro usato per cancellare

un        pacchetto (CANPAC). Voi dovete cambiare questo parametro.

- Qualunque cosa si cerchi di inviare, il sistema risponde con

"*** Unrecognized command ***".

Controllare il parametro LFADD sul TNC. Deve essere OFF.

- Il messaggi postale non viene formato correttamente.

Assicuratevi di battere il carattere RETURN in prossimita' della fine

di ogni    linea. Non fidatevi del TNC quando inviate messaggi piu' lunghi

della massima    lunghezza del pacchetto.

- Vengono elencati solo un certo numero di avvisi DX anche se ne sono

stati        richiesti di piu'.

L'operatore di sistema puo' limitare il numero di avvisi DX che un

utente        puo' visualizzare; si e' raggiunto il massimo.

- Non riesco a localizzare un avviso DX che ho inserito la settimana

scorsa.

L'operatore di sistema puo' limitare il numero di record DX che possono

essere ispezionati da una richiesta d'utente. L'operatore puo' anche aver

ridotto la grandezza del database DX e rimosso l'avviso dal database.

- Il messaggio postale termina con l'errore "*** Maximum message lenght

exceded ***".[superata la lunghezza massima del messaggio]

L'operatore di sistema ha specificato un numero massimo di linee per un

messaggio.

- Il messaggio appena inviato e' scomparso.

Questa e' un'operazione consueta del sistema. Se il destinatario del

messaggio  si trova su un altro nodo, il sistema trasferisce il messaggio

al nodo appropriato e quindi cancella la copia locale.

****