TPK e il segnale DCD (RS232) o CON (TNC)

-----------------------------------------

Numerosi OM hanno avuto problemi di avviamento di TPK e ricevo

ancora molta posta di OM ai quali SEMBRA che TPK non funzioni in modo

corretto.

Nel  99%  dei casi questi problemi sono dovuti ad un errato livello

del segnale DCD della linea RS232. Esso DCD  sul pin 8 del connettore

RS232 a 25 pin ed  interpretato da TPK come segnale che indica la

connessione del TNC con un corrispondente poich questo principio

utilizzato su tutti i TNC standard .

Malauguratamente questo segnale  molto spesso ad un livello errato

sia perch  portato ad un livello di+5 con una semplice resistenza (!!)

sia perch  gestito ad un livello TTL invece dei  +-12V previsti dalla

linea RS232 , oppure perch  a livello RS232 fisso (livello alto) nel

caso del PK232.

Quando TPK vede il segnale DCD a 1 esso ritiene che il vostro TNC

connesso ed invia il comando C al TNC per recuperare dalla risposta il

nominativo del corrispondente .        Se beninteso il TNC non  invece

connesso TPK rinuncia dopo un certo tempo ma come ritorna nel funziona-

mento normale ritrova ancora il DCD a 1 e ricomincia !

Nel funzionamento normale di TPK il testo sulla  barra  di

separazione in basso a sinistra  "Allarme:" seguito eventualmente dal

nominativo  sul quale avete programmato l' allarme e nel momento delle

connessione a un corrispondente il testo viene essere sostituito da :

"Connesso:" seguito dal nominativo al quale siete connesso .

Se ci non avviene vuol dire che il DCD non riflette lo stato della linea

Packet e TPK non funziona quindi correttamente , per esempio vi sar

possibile ricevere un file con il protocollo  Yapp  poich questo si avvia

automaticamente ma unicamente  se  TPK  considera che siete connesso

grazie a questo segnale DCD (led CON del TNC) .

Le soluzioni :

--------------

Il caso pi semplice  quello del PK232 poich il DCD  gestito dal

comando DCDCON che  OFF in origine e che fornisce in questo caso  un

segnale a livello alto in permanenza .  Semplicemente mettendo DCDCON ON

mette il PK232  in funzionamento standard e a questo momento il DCD riflette

lo stato della linea Packet vale a dire : connesso o disconnesso.

Per gli altri TNCs si deve ricercare la causa di questo  errato

livello  .  Se  il DCD  connesso esattamente e riflette lo stato  della

linea Packet ma  ad un livello TTL (caso del Tiny 2)  pu essere che

vostro scheda di interfaccia seriale nel PC non funziona a questo livello

di tensione.  E' necessario in questo caso o portare questo segnale a

+-12V ,  o provare con una altra scheda interfaccia .

Se il DCD  portato ad un livello fisso lo si deve connettere al piedino

DTRB (pin 25) del SIO nel caso di TNC2 e dei suoi numerosi cloni,  su

questo segnale che  connesso il led CON di TNC , e riportare questo

segnale sul pin 8 della spina RS232 a 25 pin o sul pin 1 della spina

RS232 a 9 pin eventualmente per mezzo di un circuito che trasformi

i livelli TTL in livelli RS232 se la vostra scheda di interfaccia non

si accontenta dei livelli TTL .

Consultate pure la documentazione a questo argomento !

73s Gerard FC1EBN