RPTRFAX   v 19960108  by  Alex  IK1PLD @ IK1DLX.#SV.ILIG.ITA.EU

Questo programma ha il compito di "trasformare" un PC-compatibile, la

diffusissima schedina tipo HamComm-SSTvFax-NeFax-JvFax-ecc., ed una o

due Radio, in un Ponte Ripetitore.

Tramite  il  file  di  ConFiGurazione  e' possibile impostare tutti i

parametri di funzionamento.

La Trasmissione  avviene,  in  base a quanto definito nel file di CFG

tramite lo speaker del PC,  oppure  tramite l'uscita TX sulla seriale

oppure ancora tramite l'interfaccia COVOX;  il PTT puo' essere prele_

vato dal RTS della porta seriale come per HamCom.

*** In questa versione l'uscita audio sul TX della seriale non e' ***

*** ancora stata inserita.                                        ***

*** Anzi, dato che ancora non sono riuscito a riprodurre il segnale**

*** sul TX della seriale, se potessi darmi qualche indicazione in ***

*** merito a come fare, mi faresti un grande favore.              ***

La qualita' dell' audio non puo' essere "stupentemente suplime" (come

dice il Mago Gabriel  di Mai Dire TV hi)  in quanto  il campionamento

avviene  alla piu' che sufficiente frequenza di 8 KHz, ma la quantiz_

zazione  puo'  essere  eseguita  ad  1  solo bit  (per non parlare di

aliasing...).

Se si desidera operare in  Full Duplex e' necessario disporre di RXer

e TXer separati, sintonizzati su due frequenze differenti.

Se si desidera invece  il funzionamento  in  Simplex allora e' suffi_

ciente disporre di 1 RTXer. In questo secondo caso il sistema, quando

attivato, restera' in ricezione  memorizzando quanto ascoltato fino a

quando  sara' presente  segnale (il DCD-busy si basa sullo Squelch) e

comunque  per  non  piu'  del  tempo  definito  tramite  il parametro

Recording_max_time_duration   nel file  di CFG, dopodiche' il sistema

passera' alla fase di trasmissione.

Il parametro TXDelay ha lo stesso significato che ha per le operazio_

ni in modo packet, mentre TXHang e' la durata in centesimi di secondo

della coda.

All'  avvio  del programma il sistema si pone in stato di Stand-By in

attesa  di  ricevere  il  tono di attivazione  se questo e' impostato

(parametro Activation nel file CFG),  altrimenti si pone direttamente

in "attivato", inviando l'identificativo morse.

Se  si  opera  in modo  Simplex (o, comunuqe, Half-Duplex) e' inoltre

possibile  specificare  un tempo  (DCD_Time_to_Tx)  in modo che, dopo

esaurito    Recording_max_time_duration  ,   e  trascorso  il  quale,

il  sistema  passi  alla  fase  di  trasmissione  anche se perdura la

condizione di DCD aperto.

Se ,   in stato  di  "attivo" , il DCD rimane chiuso per almeno tanti

secondi quanti specificati  col  parametro   Time_duration_of_Active_

state nel file di CFG il sistema ritorna in stato di Stand-By.

Durante il funzionamento e' possibile uscire dal programma, oltre che

premendo ESC, anche in maniera "telecomandata" se  si abilita tramite

il parametro CloseDown un opportuno tono da trasmettere via radio.

Per quanto riguarda  il riconoscimento  dei toni, sia  di Attivazione

che di CloseDown che per gli eventuali telecomandi, dato che la rela_

tiva routine e' abbastanza rudimentale, capita che su PC di velocita'

differenti (se lenti) si abbiano diverse letture del tono in arrivo.

Per conoscere con esattezza il valore da inserire nel file di CFG, la

via piu' comoda e' quella di lanciare il prg.,  trasmettere  il  tono

per  almeno  quattro  secondi  e  appuntarsi la lettura che appare in

video come Last Received Tone.     Basta quindi impiegare tale valore

al posto di quello reale.

Vi e' inoltre la funzione di trasmissione di un Beacon in Morse, ogni

BeaconTime secondi.

*** In questa versione il Beacon ed  i telecomandi, compreso  il  ***

*** CloseDown non sono ancora stati attivati.                     ***

Mi  preme  ricordare che l'impiego sulle bande ham di questo program_

mino  deve  avvenire  in conformita'  alle norme circa l'esercizio di

Stazione di Radioamatore, e che l'esercizio abusivo di ponti-radio e'

reato penalmente perseguito.

Se questo prg ti pare interessante mi faresti un piacere confermando_

lo con una QSL via ARI, grazie.