Baycom

e

dintorni...

rev. 1.4 del 4-4-96

Versione per distribuzione in rete pkt

Per un facile approccio al progamma di comunicazione.

Il file di configurazione, la trasmissione yapp e i comandi remoti... Tutto in poche pagine per essere subito QRV.

By IW1DFU, Fabio Arrighi

Sez. A.R.I. Ivrea.

INDICE

Introduzione						pag.3

Hardware							pag.3

Connessioni e cavi...					pag.3

Test del Modem						pag.4

Il programma di comunicazione			pag.4

SCC.INI questo conosciuto...				pag.5

Multiconnessione				pag.5

L’interfaccia utente				pag.5

Le barre di stato						pag.6

Comandi remoti						pag.7

Comandi baycom e comandi BBS...		pag.8

Varie								pag.9

Nominativo e risvolti					pag.9

Tesiti vari 							pag.10

Temporizzazioni e settaggi vari			pag.10

Colori video						pag.10

Parametri per i modem e le porte 			pag.11

Temporizzazione e testo beacom			pag.11

Comandi principali					pag.12

Definizione delle Macro				pag.13

testi e comandi					pag.14

Yapp e baycom						pag.14

Trasferimento di un file binario			pag.17

La password...						pag.18

Ringraziamenti						pag.19

Considerazioni finali					pag.19

Introduzione

Quella che segue non vuol essere una disquisizione illuminata sul noto sw di comunicazione ma soltanto una piccola guida per aiutare chi vuole intraprendere l’attivitá packet utilizzando una delle tante versioni del modem baycom e l’omonimo programma di comunicazione.

Preciso inoltre che non mi ritengo un esperto in materia, sicuramente vi sono molti om molto piú dotti e capaci in materia, solo, probabilmente, nessuno di loro ha mai pensato di produrre qualche cosa di simile.

I vantaggi del lavoro che mi appresto ad intraprendere sono essenzialmente due:

1- il fatto che il tutto sia scritto in italiano (e scusate se e poco! hi)

2- la rapiditá con cui si arriva ad essere attivi (spero...)

Hardware

Vi sono sostanzialmente due “famiglie” di modem che differiscono tra loro per il tipo di integrato utilizzato e conseguentemente per le prestazioni. L’integrato piú utilizzato é senza ombra di dubbio il tcm3105 che, senza addentrarci troppo in descrizioni “morbose” (HI) consente di comunicare a 1200bd in FSK; la differenza fra i modem realizzati con questo integrato e quelli realizzati con il 7910 o 7911 risiede nella possibilitá che questi ultimi offrono di comunicare anche a 300bd, cosa che li rende utilizzabili anche per fare traffico in HF. Naturalmente peró i modem realizzati con i 7910 (7911 piú recente) presentano una maggiore complessitá circuitale data anche dalla alimentazione duale richiesta da questo tipo di integrato che, oltretutto, non consente di alimentare il dispositivo direttamente dalla porta seriale del PC dato l’elevato assorbimento di corrente.

Per quanto riguarda gli schemi elettrici, ve ne sono una infinitá. La maggior parte differiscono tra loro solo per la presenza o meno di alcuni accessori quali il dcd hw o alcuni led che indicano la trasmizzione e la ricezione.

Sono comunque tutti validi quindi a voi la scelta... Se doveste decidere di acquistarlo montato, ve ne sono alcune versioni (ormai la maggioranza) realizzate con il 3105 che possono essere contenute in un connettore a 25 pin consentendo cosi’un facile uso anche in portatile senza nulla togliere alla funzionalitá dell’oggetto. Il costo si aggira dalle 75 alle 100Klire per i modem con 3105 e oltre le 150Kl per quelli con il 7911 (costo riferito a gennaio 1996).

Connessioni e cavi...

Per connettere il modem al PC  serve un cavo seriale con almeno 5 fili e piú precisamente quelli riportati nella tabellina sottostante. Oltre alla descrizione troverete anche la corrispondenza con il numero del pin su un connettore a 25 pin e su uno a 9.

| RS232 | DB25 | DB9 |
| --- | --- | --- |
| TXD | 2 | 3 |
| DTR | 20 | 4 |
| CTS | 5 | 8 |
| RTS | 4 | 7 |
| GND | 7 | 5 |

La connessione con l’rtx richiede l’utilizzo di un cavo schermato e normalmente non vi sono problemi di sorta, a meno che non stiate utilizzando un palmare. In questo caso, nella maggioranza dei casi, dovrete frapporre una resistenza fra l’uscita “ptt” e quella “fsk-out” (ovvero l’uscita del modem su cui é presente l’audio da inviare al trasmettitore).

Il valore di detta resistenza é di solito riportato sul manuale di istruzioni dell’apparato ma vi sono comunque alcuni valori standard:

4k7 per YAESU FT23/411 etc.. e per  STANDARD 528,520 etc..

27k per icom IC24, ICW2, etc..

Il valore non é comunque critico.

Test del modem

Una volta montato o acquistato il modem, sará opportuno eseguire la taratura dello stesso, cosa che nel caso il modem sia stato acquistato potrebbe sebrare superflua, in realtá non é cosí.

Le regolazioni da fare sono essenzialmente due: una riguarda il livello (“volume”) dei toni FSK trasmessi, l’altra diremo, per semplicitá, che riguarda la ricezione.

Un tempo, quando non erano disponibili programmi che aiutassero a svolgere queste tarature, si procedeva come segue: si lanciava una connessione e, con un ricevitore sintonizzato sulla stessa frequenza del’rtx collegato al modem, ci si assicurava di sentire i toni generati dal modem quando questo pilotava in tx l’apparato. La difficoltá risiedeva nel fatto che il periodo di trasmissione era molto breve e cosí si riusciva sí ad ascoltare ma non a ad eseguire la taratura. A distanza di un anno circa ho trovato un piccolo programma che si chiama TEST, che una volta lanciato, fa emettere al modem il tono a 1200Hz per circa un minuto, facilitando quindi la taratura.

La regolazione piú insidiosa era comunque quella relativa alla ricezione: si trattava di agire su un’apposito trimmer, in presenza di un segnale packet da ricevere, fino a quando sul monitor non comparivano i caratteri decodificati. In realtá vi era una prima taratura strumentale che consisteva nel regolare il trimmer per avere una tensione di 2.72V sul piedino 7 del tcm3105... Poi si passava al ritocco manuale di cui sopra... Vi garantisco che bisognava agire con una precisione micrometrica! Oggi la situazione é migliorata grazie a programmi tipo MDMTEST che, una volta lanciati, in presenza di un segnale pkt da ricevere, forniscono un’indicazione numerica sul video suggerendo di ruotare il trimmer fino a che il numero riportato sul video non rientra in un range proposto dal programma stesso... Tutto molto piú semplice dunque!

Il programma di comunicazione

Prima di iniziare a parlare del baycom é opportuno ricordare che non é il solo programma che consente la gestione di questi piccoli modem. Vi sono infatti una miriade di sw compatibili e validi ma personalmente trovo che la filosofia con cui é stato sviluppato questo programma lo renda molto versatile .

La differenza sostanziale risiede nel fatto che gli altri sw di comunicazione tendono ad imitare, come interfaccia utente e comandi disponibili, quelli dedicati all’utilizzo dei tnc. I tnc sono modem “intelligenti”, ovvero sono dei dispositivi che hanno al loro interno oltre ad un modem anche una CPU (e relativo firmware) che si occupa di gestire, secondo una data procedura (protocollo), lo scambio dati. I tnc hanno alcuni importanti vantaggi come ad esempio la possibilitá di gestire autonomamente un rtx anche a computer spento, consntendo cosí di avere una specie di segreteria (PMS)  in grado di registrare messaggi per noi durante la nostra assenza, nel caso in cui qualcuno si connetta con la nostra stazione... Sempre che, mi pare ovvio, abbiamo lasciato acceso sia il tnc che l’rtx.

Naturalmente, un dispositivo che contiene giá al suo interno una parte di intelligenza, richiederá un sw di gestione molto piú semplice rispetto ad un modem come il baycom. Infatti, utilizzando un bay-modem, le operazioni relative al protocollo dovranno essere svolte dal sw di gestione, non potendo essere “settate” o programmate sul dispositivo come avviene invece per i tnc.

Dovremo quindi occuparci di “programmare” tutta una serie di parametri necessari affinché il nostro sw sia in grado di “controllare” correttamente la situazione.

Il pacchetto sw BAYCOM é composto da una serie di file, uno di questi contiene tutti i parametri con le relative impostazioni. Cercate quindi, all’interno della directory in cui avete copiato il sw, il file SCC.INI ed editatelo.

SCC.INI questo sconosciuto...

Come detto in precedenza in questo file sono contenuti tutte le impostazioni che servono a far funzionare correttamente il nostro programma... Visto che al momento la versione del Baycom piú aggiornata pare essere la 1.6, riporteró qui sotto un file di configurazione completo relativo a questa versione; analizzeremo poi i vari parametri descrivendone la funzione.

Cominciamo col dire che tutte le rige precedute da un punto e virgola vengono considerate commento, le altre vengono interpretate.

;  File di inizializzazione del Terminale BayCom Versione 1.60

;  Settaggio delle porte seriali

english ON  ;  risponde in inglese ai nostri comandi

combase  $3F8 ; Indirizzo della porta seriale del modem vedi sotto

comint   4    ; Numero di Interrupt hardware della seriale del modem vedi sotto

; Indirizzi della porte seriali:   COM1:$3f8 COM2:$2f8 COM3:$3e8 COM4:$2e8

; Interrupt delle porte seriali: COM1:4    COM2:3    COM3:5    COM4:7

; ****** parametri da lasciare inalterati per uso normale ******

fskbase  $0   ; Indirizzo base porta LPTt per modem PAR96

fskint   0    ; Numero di Interrupt- porta LPT

kissbase $0   ; indirizzo della porta seriale per il KISS-Mode

kissint  0    ; Numero di interrupt per il KISS-Mode

sccbase  $0   ; Indirizzo base di USCC-Karte

sccint   0    ; Numero di Interrupt USCC

buffer   40  ;40..150 Area di memoria riservata al buffer

mbuffer  5   ; 2..50  Monitor-Buffer, mal 330 Bytes

rbuffer  10  ; 4..20  rx buffer,  mal 330 Bytes

Multiconnessione

É bene sapere che una delle grandi opportunitá offerte dal baycom é quella di consentire la multiconnessione in modo molto semplice. Si puó cioé connettere piú di un corrispondente contemporaneamente, passanda da un QSO all’altro semplicemente premendo i tasti funzione: F1 corrisponde al canale 1, F2 al canale 2 e cosí via. Il numero massimo di canali utilizzabili é 8 che peró in realtá sono 7 poiché l’ottavo é il cosiddetto canale non protocollato ovvero UNPROTO.

L’accesso a questo canale si ha premendo F10. Línterfaccia utente qui é diversa da quella degli altri canali, infatti é presente la sola finestra di trasmissione (in alto) e il resto é dedicato al monitor del traffico sul canale. Quando si é in modalitá unproto é possibile trasmettere stringhe di caratteri anche se non si é in connessione con qualcuno. A parte gli utilizzi particolari che scoprirete se vi dedicherete intensamente (HI) al packet radio, una prima utilitá potrebbe essere quella di consentirci di fare delle prove per vedere se tutto funziona... Infatti qui non solo dobbiamo leggere in monitor qualche cosa in presenza di un segnale pkt, ma digitando una serie di caratteri seguiti da un enter, la radio dovrá commutare in tx e trasmettere quanto abbiamo appena digitato.

tports   8   ; 2..8   Numero massimo di porte aperte ovvero quante persone si possono connettere nello stesso   		; momento.

L’interfaccia utente

In questa parte del file di configurazione viene definita la “forma”dell’interfaccia utente. Prima di affrontare la configurazione é bene sapere che, una volta lanciato il programma, avremo a disposizione sul video tre finestre. Quella in alto, finestra di trasmissione, contiene tutto quello che noi digitiamo. Quella in mezzo visualizza solo i dati trasmessi da un corrispondente in connessione con noi. Quella piú in basso visualizza tutto il traffico presente sul canale e viene detta finestra di monitor. Si puó passare da una finestra all’altra (ad esempio per rivedere qualche cosa che ci é sfuggito) premendo alt+f2 per passare in quella centrale (poi utilizzando il tasto pg up possiamo tornare indietro sui dati giá “scrollati”), alt+f3 per passare in monitor e alt+f1 per ritornare sulla finestra di tx.

Ultima cosa importante: per fermare lo “scrol”della finestra dati (centrale) e consentirci una sorta di fermo immagine, la combinazione di tasti é ctrl+tab per fermare e ctrl+tab per riavviare.

color    ON  ; on/off gestione colore (off monocromatico)

vgalines OFF ; on/off gestione linee schermo VGA  (on raddoppia circa il numero di righe nello schermo)

d1lines  5   ; 2..20  numero di righe nella finestra di trasmissione.

d2lines  20  ; 4..23  Altezza in righe finestra di controllo

vcolumns 80  ; 80..132 Numero colonne verticali

vlines   25  ; 25..75 Numero righe orizzontali

saveports 6  ; 0..8   Pagine di memoria video

wwrap    80  ; 40..100 Numero massimo di caratteri per riga

crtsave  2   ; 0..oo  Tempi di attivazione in minuti dello screen saver

insmode  ON  ; on/off attivazione insert mode ( se off é in modalitá sovrascrittura)

dosclear ON  ; on/off ON =cancella OFF Ripristina (alla riaccensione, se off viene riscritto sul video il contenuto 		;dell’ ultima videata.

mheader  ON  ; on/off divisione monitor-address

german   OFF ; on/off caratteri tedeschi

Le barre di stato

Come avrete giá visto, le tre finestre (tx,rx e monitor) sono separate da due “strisce” dette appunto barre di stato poiché al loro interno vengono visualizzate alcune importanti informazioni relative alla connessione in corso o comunque all’attivitá del terminale.

Comiciamo dalla prima, quella che separa la finestra di trasmissione da quella di ricezione:

QRV	IW1DFU>	Disconnected	mem=038   ln=203  n2=10  o=0  fr=20 k=0  12:35   2   I    U

1	         2		              3	          4	               5    	 6	7         8	       9	    A       B    C     D

1- Indica lo stato del sistema: QRV indica che il sistema é in ricezione ma nessun segnale packet é ricevuto. RCV ricezione di informazioni. SEND sistema in fase di trasmissione dati. Quando si é bloccato lo scroll con i tasti SHIFT+TAB, l’indicazione lampeggia.

2- Nominativo settato con “mycall”.

3- Stato della porta selezionata:	Disconnected 	disconnessa

Link setup		in fase di connessione

Disc request		in fase di disconnessione

Info transfer		tutti i dati trasmessi sono stati ricevuti

Frame Reject		errore di protocollo (mai successo)

Wait ACK		in attesa di conferma dei dati trasmessi

Reject sent		é stato ricevuto un pacchetto contenente 								un errore e ne é stata richiesta la 									ritrasmissione.

4- Indica la quantitá di memoria libera nel buffer di ricezione (si puó settare nell’scc.ini)

5- ln indica la quantitá di linee che possono essere riviste (scrollate) con pgup/pgdw .

6- n2 indica quanti retry il sistema puó ancora eseguire prima di eseguire la sconnessione  	automatica. Quando arriva a 0, il sistema si disconnette.

7- o indica il numero di pacchetti trasmessi di cui non é ancora stato dato l’ACK.

8- fr indica il valore di tempo che il sistema attenderá l’ack prima di ritrasmettere il pacchetto o 	comunque di interrogare il corrispondente.

9- k indica la porta su cui vengono mandati i dati. Serve solo con il sistema “multicanale”. con un 	modem sull’RS232 resta sempre a 0.

A- ora attuale (presa dal DOS)

B- numero della porta

C- I indica che siamo in modo “insert” e R  in sovrascrittura per la correzione del testo sullo 	schermo. Ccome in qualsiasi editor si passa da un modo all’altro con il tasto INS.

D- insignificante se non si usa usa un driver per una tastiera tedesca.

Nella barra che invece separa la finestra di ricezione da quella di “monitor” vengono indicati i nominativi eventualmente connessi sulle varie porte. Nel caso in cui noi abbiamo selezionato una porta e su un’altra arrivino dei dati, l’indicativo connesso sulla porta su cui sono giunti i dati comincerá a lampeggiare.

Comandi remoti

Eccoci arrivati ad una delle funzioni piú interessanti offerte dal questo programma, ovvero la possibilitá, offerta agli utenti connessi con noi, di dare dei comandi alla nostra stazione, pur non trovandosi alla tastiera del nostro computer.  Se infatti abbiamo abilitato i comandi remoti, sará possibile, per un eventuale corrispondente,  ad esempio leggere un file asci contenuto sul nostro hdu, oppure scriverne uno o avere la lista dei file disponibili, etc. . I comandi remoti che si intende mettere a disposizione dell’utente sono riportati su un’apposita riga (vedi sotto) e, a differenza delle versioni precedenti, hanno effetto solo nella subdirectory REMOTE. Sará quindi necessario creare questa directory e inserirvi tutti i file a cui si intende dare accesso agli utenti. Vi é peró un comando che costituisce allo stesso tempo un’importante risorsa e un pericolo (se usato non consapevolmente dall’eventuale utente) che il comando //O . Questo comando, seguito da un comando DOS consente di lanciare comandi dos tipo ad esempio il tree (per avere l’albero delle directory e subdirectory del hdu) :

//o tree c:

l’effetto di questo comando peró non é limitato alla directory remote e quindi una cosa del genere:

//o del c:\ autoexec.bat

potrebbe, come é evidente cancellare un importante file di configurazione del nostro pc.

Vá quindi opportunamente valutata la possibilitá di rendere disponibile questo comando remoto.

remote   ON  ; on/off attiva i comandi remote preceduti da //

; Comandi REMOTE a disposizione dell'Utente

rmcd cstatus dir info mheard quit read rprg  w wprg o

;

cstatus:	 fornisce lo stato attuale delle varie porte (elenco utenti connessi)

dir:      	 elenco files nella directory REMOTE

mheard: 	elenco stazioni ascoltate sul canale negli ultimi 15 minuti

quit:     	sconnessione

read:		legge e invia file ascii

rprg:		legge e invia file binario (programmi)

w:		scrive (write) un file ascci .Per chiudere il file: //w off

wprg:		come sopra ma per file binario (programmi)

o:		rende possibile l’utilizzo di comandi dos

Naturalmente ne possono essere inclusi molti altri... A voi la scelta, anche se questi sono sostanzialmente quelli prncipali.

Ricordatevi che solo i comandi preceduti da // verranno interpretati come comandi, il resto verrá riportato sulla finestra dati come un qualsiasi carattere facente parte di un normale QSO.

Comandi baycom e comandi bbs...

A questo punto é opportuno soffermarsi su alcuni aspetti del colloquio fra noi e il nostro “sistema” e fra il nostro sistema e le altre stazioni; infatti, se vogliamo dare dei comandi alla nostra stazione, dovremo far precedere il comando da un : e questo verrá interpretato non come una serie di caratteri da trasmettere ma come un comando e come tale eseguito.

Facciamo un esempio concreto:

supponiamo di voler leggere e registrare un dato messaggio presente su un bbs a cui siamo connessi.

Dovremo  innanzitutto provvedere ad aprire un file sul nostro hdu in cui riverseremo il messaggio in questione. Si tratta quindi di un comando che noi vogliamo dare al nostro  sistema e non al bbs. Dovremo quindi utilizzare un comando riconosciuto dal baycom, preceduto dai due punti. Come vedremo nel dettaglio in seguito, il comando che ci serve é W (ovvero WRITE); la linea di comando sará quindi:

:w messagg.txt

dove messagg.txt é il nome che abbiamo scelto per il file che conterrá il messaggio che dobbiamo archiviare.

Fatto questo, il baycom risponderá :

file open: MESSAGG.TXT

confermando l’avvenuta creazione/apertura del file.

A questo punto non ci resta che leggere il messaggio, dando questa volta al bbs il comando di lettura. Ripeto al BBS, ovvero dovremo trasmettere una serie di caratteri che per il baycom non hanno nessun senso particolare ma che, una volta ricevuti , il bbs interpreterá ed eseguirá.

dovremo scrivere quindi (supponendo che il messaggio che ci interessa sia il numero 272727):

r 272727

senza i due punti davanti in modo che venga trasmesso e non interpretato dal nostro sistema.

Il bbs ci manderá il testo del messaggio che noi vedremo scorrere sulla finestra centrale. Manmano che il caratteri arriveranno, oltre ad essere visualizzati, verranno riversati nel file che avevamo aperto. Questo é visibile anche dalla lunghezza del file aperto che viene visualizzata, istante per istante, sulla linea che separa la finestra centrale dal monitor, in basso a sinistra.

Una volta ricevuto tutto il messaggio sará necessario chiudere il file e questa volta, l’operazione deve essere fatta dal nostro sitema. Bisognerá dare un comando al baycom e quindi bisognerá digitare:

:w off

ovvero: termina la scrittura, e lui eseguirá. Quindi sostanzialmente bisogna sempre chiedersi chi é che deve compiere l’operazione desiderata, se il nostro baycom o il bbs e poi agire di conseguenza ricordando che per “ordinare”qualche cosa al nostro sistema dovremo usare un comando preceduto dai due punti.

command  OFF ; on/off Attivazione automatica del carattere : dopo ogni comando

Varie

echo     OFF ; on/off Ripete nella finestra di controllo (centrale) quanto viene trasmesso

log      OFF ; on/off Aggiorna SCC.LOG all'uscita da BAYCOM

Quest’ultimo parametro consente, se settato ad “on” di mantenere in automatico un file di log delle connessioni in cui verranno registrate data,  ora e nominativo della stazione connessa. Il file che verrá automaticamente creato é SCC.LOG. É un’opzione interessante ma dopo un paio di mesi, se l’attivitá é piuttosto intensa, ci si troverá a dover gestire un file piuttosto voluminoso, per contro si riesce a seguire il regolamento radiantistico anche in pkt.

exitlog  ON  ; on/off Salva le ultime impostazioni all'uscita da BAYCOM

knax     ON  ; on/off Ascolto in altoparlante dei dati in arrivo ( un “tic tic” ci avverte che dei dati sono in arrivo)

cbell    ON  ; on/off beep di conferma della connessione

mouse    ON  ; on/off Visulaizzazione puntatore Mouse

7psave   OFF ; on/off Archiviazione files in formato 7plus

autobin  OFF ; on/off Ricomposizione automatica files binari (vedi piú avanti)

blink   2   ; 0..2   L2-Blinken: 0=spento 1=accesoO 2=acceso all'arrivo

;di nuovi dati

;

;abitlitazone a memorizzare le cominicazioni sulle singole porte

;ovvero se settati tutti o singolarmente ad on, verrá automaticamente aperto un file ascii in cui verranno ;riversati i dati in arrivo sulle varie porte. i file saranno nominati PORT1.SCC per la porta1 e cos’via.

write 1 OFF

write 2 OFF

write 3 OFF

write 4 OFF

write 5 OFF

write 6 OFF

write 7 OFF

write 0 OFF

Nominativo e risvolti...

Qui andiamo a definire il nominativo della nostra stazione pkt.

“Mycall” definisce il nominativo vero e proprio; “dcall” definisce il nominativo del digipeater ovvero il ripetitore digitale “cnot” specifica i nominativi da ignorare perché, ad esempio, noti pirati o “rompiquarzi” (HI).

“connect” lasciamolo perdere per il momento.

Giá che ci sono volevo mettervi a conoscenza di una tragica scoperta che ho fatto non piú tardi di una decina di giorni fá: abbiamo detto che é possibile specificare una serie di nominativi da ignorare perché noti pirati... Viene quindi spontaneo pensare che, nel caso in cui qualcuno ci chiami con il nostro stesso nominativo, debba essere considerato un pirata e quindi non gli debba essere concessa la connessione. Ecco quindi che prontamente, in seguito a questa folgorante illuminazione, ho inserito il mio nominativo fra quelli “cnot” ... Risultato: nessuno riusciva piú a connettermi perché nella richiesta di connessione era presente il mio nominativo (ovviamente) e quindi (non ovviamente) la richiesta veniva ignorata. Occhio quindi!

mycall  IW1DFU 	 ; nominativo (max. 4)

dcall   IW1DFU-2         	 ; Nominativo del Digipeater

connect BAYCOM             ; unproto-Zielcall ('quasi connect' auf Port 0)

cnot    NOCALL TNC2C 	  ; Nominativi ignorati

Testi vari, testi leggendari...Mah!

Vengono definiti qui di seguito i testi che verranno inviati in varie occasioni tipo la connessione richiesta da un altro utente, la disconnessione effettuata a mezzo del comando QUIT (che vedremo dopo, e altri ancora. É importante ricordare che in alcuni casi verrá fatto riferimento a delle lettre (ctex y per esempio): significa solo che verrá inviato il testo associato a tale lettera che é definito piú avanti (st y ciao...etc).

; Testo di connessione con SCC.EXE non operante

l2ctext IW1DFU Fabio. JN35VK.Terminale non attivo!

; Testo trasmesso al corrispondente alla connessione

ctext y

; Testo trasmesso al corrispondente alla disconnessione

qtext j

answer OFF; on/off Trasmissione del testo personalizzato (File IK1XXX.CTX) ovvero, se settato ad on, verrá 	;trasmesso un testo personalizzato per ogni stazione. Si puó creare un file, ad esempio per I1ABT, che ;	;contenga un determinato messaggio di ben venuto. Tale file dovrá essere un file ascii, opportunamente ;	;creato contenente il messaggio personalizzato (es: ciao Bruno, ben ritrovato e ben venuto a bordo!!). Il ;	;nome del file dovrá essere in questo caso, I1ABT.CTX.

Temporizzazioni e settaggi vari

;

; Parametri Layer-2 , per tutti i canali

monitor  0 1 2 3 4            ; Lista dei Monitor

mselect  0                    ; Monitor  1=QSO 2=MFROM 3=MTO  +10=NOT

mcalls   IW1DFU               ; Monitor-Select Rufzeichen

frack    40  ; 10..200 FRACK-Timer in 100ms. Tempo iniziale di attesa per l’ack (ovvero la risposta : ho ricevuto 		;il pacchetto). Questo tempo, durante la connessione si autoregolerá in funzione dei tempi del 		;bbs o del corrispondente e del traffico presente sul canale.

resptime 2   ;  1..10  RESPONSE-Timer in 100ms Tempo di attesa frauna chiamata ricevuta ed una risposta del 			;baycom

linktime 120 ;  6..120 Disattivazione Link-Timer in 10sec-Schritten.

paclen   250 ;  1..256 Lunghezza massima del paccheto in trasmissione 1..256 (caratteri)

retry    25  ;  1..100 Numero di tentativi di chiamata

ipoll    80  ;  1..100 lunghezza massima campo d'informazione

disctime 360 ;  0..oo  Disconnect-timer Tempo massimio di inattivitá del corrispondente prima che intervenga 		;una disconnessione automatica.

Colori e video

cselect 0     ; Attributi per Video monocromatici (MDA, Hercules, Laptop LCD)

sattrib 0  07 ; Finestra di trasmissione

sattrib 1  70 ; Riga superiore di stato

sattrib 2  f0 ; Porta attiva (Lampeggiante!)

sattrib 3  07 ; Finestra di ricezione

sattrib 4  70 ; Riga inferiore di stato

sattrib 5  70 ; Riga inferiore di stato - nessuno connesso

sattrib 6  0f ; Riga inferiore di stato: porta selezionata

sattrib 7  07 ; Monitor: indirizzo

sattrib 8  0f ; Monitor: Informazioni

sattrib 9  70 ; Testo della finestra di aiuto

sattrib 10 07 ; Testo marcato finestra di aiuto

sattrib 11 8f ; Testo selezionato finestra di aiuto

sattrib 12 70 ; Caratteri di controllo

;

cselect 13    ; Attributi per Monitor a Colori (CGA,EGA,VGA)

sattrib 0  0A ; Finestra di trasmissione

sattrib 1  1F ; Riga superiore di stato

sattrib 2  c7 ; Porta attiva (Lampeggiante!)

sattrib 3  0F ; Finestra di ricezione

sattrib 4  1F ; Riga inferiore di stato

sattrib 5  3F ; Riga inferiore di stato - nessuno connesso

sattrib 6  47 ; Riga inferiore di stato - porta selezionata

sattrib 7  02 ; Monitor: indirizzo

sattrib 8  0C ; Monitor: informazioni

sattrib 9  47 ; Testo della Finestra di aiuto

sattrib 10 4e ; Testo marcato della finestra di aiuto

sattrib 11 5e ; Testo selezionato finestra di aiuto

sattrib 12 04 ; Caratteri di controllo

;           ^ primo piano

;          ^ sfondo

;   Numeri dei colori:

;   0 = Nero                    8 = Grigio

;   1 = Blu                     9 = Blu chiaro

;   2 = Verde                   A = Verde chiaro

;   3 = Cyan                    B = Cyan chiaro

;   4 = Rosso                   C = Rosso chiaro

;   5 = Magenta                 D = Magenta chiaro

;   6 = Marrone                 E = Giallo

;   7 = Bianco                  F = Bianco brillante

Parametri per i modem e le porte

assign   scc0     ; USCC-Karte (per “porta “uscc)

mode     1200c    ;

dwait    30       ;

txdelay  25       ;

maxfram  3        ;

beacon   300      ;

badress  IK1BRM-8 IW1DFU ;

btext    IW1DFU Fabio - JN35VK   >>>> BAYCOM v. 1.60 <<<<

assign   rs232    ; Blocco Parametri per Modem RS232

mode     1200c    ;

dwait    30       ;)

txdelay  25       ;

maxfram  3        ;

Temporizzazione e testo beacom

beacon   300        ;tempo in secondi (0 = becom off)

badress  BAYCOM IW1DFU IK1BRM-8       ; Indirizzo del beacom <indirizzo> <nominativo> <digipeater> Se 		;viene inserito il digipeater, qualora questo sia effettivamente attivo 		;sulla frequenza(ik1brm-8 ad es.), il beacom verrá ripetuto da  		;quest’ultimo, allargando il raggio d’azione in cui verrá percepita la 		;presenza della nostra stazione.

btext    IW1DFU Fabio JN35VK  >>>> BAYCOM v. 1.60 <<<< ; testo trasmesso dal beacon.

Lasciare inalterati per uso normale

assign   fsk      ; Blocco Parametri per Modem PAR96 porta parallela

mode     9600c

dwait    30

txdelay  15

maxfram  3

beacon   0

badress  BAYCOM IW1DFU

btext    IW1DFU Fabio - JN35VK  >>>> BAYCOM v. 1.60 <<<<

;

assign   kiss     ; Parametri per la porta KISS

mode     9600

dwait    30

txdelay  15

maxfram  3

beacon   50

badress  BAYCOM IW1DFU

btext    IW1DFU Fabio - JN35VK  >>>> BAYCOM v. 1.60 <<<<

comandi principali

ALT+X	Uscita dal programma

ALT+1	Cursore nella finestra TX

ALT+2	Cursore nella finestra RX

ALT+3	Cursore nella finestra Monitor

F1...F6	Commutazione sulle porte

F9		Sposta il cursore sulla prossima finestra

F10		Porta unproto

ESC o TAB	Attiva il modo comandi (scrive : all’inizio della riga)

SHIFT+TAB	Ferma Scroll del video in RX

PAGE UP	Scroll pagina verso l’alto

PAGE DW	“	“	“      il basso

CTRL+ PAGE UP	Aumenta dimensioni finestra RX

CTRL+PAGE DW	diminuisce	“	“ 	“

CTRL+HOME	Aumenta dimensioni finestra RX

CTRL+END		Diminuisce	“	“	“

:ANSWER on (off)	abilita CTEXT personalizzato

:CLEAR		cancella lo schermo

:CTEXT		risposta alla connessione

:EXITLOG on(off)	salvataggio o meno delle modifiche ai settaggi

:HELP			attiva la finestra di aiuto

:KNAX on (off)	abilita/disabilita avviso acustico dati in arrivo

:MHEARD		stazioni ascoltate (fornisce l’elenco)

:QTEXT		testo di sconnessione

:READ			trasmette testi ascii

:RPRG			trasmette file binari (programmi)

:VERSION		visualizza versione del sw

:CBEL	 on(off)	beep alla connessione

:COMMMAND on	attiva modo comandi( :) se a on

:ECHO on(off)	visualizza caratteri trasmessi anche nella finestra rx

:INFO			trasmette file ascii INFO.SCC in cui dovete scrivere le informazioni relative 			alla vostra stazione (RTX, PWR, ANT, etc.)

:LOG on(off)		attiva/disattiva funzione di log automatico (SCC.log)

:OSHELL		esce in shell e va in dos, per rientrare digitare exit

:REMOTE on(off)	attiva (disattiva) i comadi remoti

:RCMD		elenco comandi remoti disponibili

:SYSTEM		esce dal programma (= ad ALT+X)

:VIEW			visualizza il contenuto di un file ascci ma non lo trasmette

:WRITE		scrive testo ascii rcevuto (:WRITE nomefile.ext)

:WRITE PRN		invia alla stampante tutto quello che “transita” sulla finestra centrale

:WRITE OFF		chiude il file ascii o termina la scrittura su stampante

:WPRG		Ricezione file binari (:WPRG nomefile.exet)

:WPRG OFF		chiude file binario

:BEACON nn		modifica il tempo in sec. fra la tx di un beacon e l’altra (nn=0 beacon off)

:CONNECT  iw1dfu	chiama e connette iw1dfu

:DISCONNECT	disconnette la stazione sulla porta selezionata

:MYCALL		modifica il nominativo di stazione (non funziona durante la connessione)

:RETRY		modifica il numero di tentativi prima di considerare fallita la connessione

:MAXFRAME 2	modifica il numero di pacchetti che verranno trasmessi alla volta (min.1 max.7). Talvolta, se il “link” non é buono, puó essere conveniente abbassare questo valore fino ad 1. Praticamente si chiede al corrispondente l’ACK (conferma della ricezione corretta) per ogni pacchetto.

Questi in sintesi i comandi FONDAMENTALI per potersi destreggiare con il baycom. Naturalmente ve ne sono molti altri che peró non fanno altro che variare i settaggi definiti nell’scc.ini e quindi, secondo me, non sono necessari per un uso normale del programma.

Cosa molto importante risiede nell’abbreviabilitá di molti comandi, infatti :connect si puó abbreviare a :C e cosí pure :WRITE e :READ diventano :W e :R . Gli altri ve li lascio scoprire da soli... Se nó che gusto c’é ...

Definizione delle macro

Come vedremo é possibile definire una serie di operazioni (comandi) che verranno eseguiti alla pressione di una determinata sequenza di tasti (ALT+ nn). Vediamo meglio come é possibile realizzare una funzione:

supponiamo di voler realizzare una macro che ci consenta, premendo ad esempio ALT+G di richiedere al BBS (con cui ci eravamo precedente connessi) la lista dei messaggi personali e di registrarli (ammesso che ce ne siano) in un file ascii. Tutto questo con la semplice pressione dei due tasti precedentemente scelti. Poiché il tasto ALT “lancia” i comandi associati alla lettera che segue, dovremo definire le funzioni che noi vogliamo associare alla G, definendoli nell’ SCC.INI.

La sintassi da utilizzare sará la segente:

st Ln comando

dove “st” significa che stiamo attribuendo una funzione alla lettra “L”. “n” é il numero progressivo del comando associato alla lettera “L”.“comando”é invece una parola che puó essere interpretata come istruzione se preceduta da “:” e trasmessa invece come parola se non preceduta dai “:”. Abbiamo detto che n indica il numero prograssivo del comando... É evidente che se noi vogliamo, come nel nostro esempio, compiere piú di un azione associando il tutto ad una sola lettera, dovremo far eseguire i comandi in sequenza. Mi rendo conto che il tutto puó non risultare chiarissimo (anche per me é stato un mistero per diverso tempo HI)  ma risolvendo l’esempio credo che riusciremo a chiarire molti dubbi.

Allora dicevamo che innanzi tutto vogliamo richiedere al BBS la lista dei messaggi personali:

st g0 \xLM;   dunque abbiamo detto che il comando 0 associato alla lettra g sará di trasmettre LM seguito da un “ENTER”, dovuto alla presenza, prima del testo dei caratteri “\x”. Il testo “LM” verrá trasmesso e non interpretato poiché non preceduto dai “:” (vedi paragrafo “comandi baycom e comandi bbs”).Il “;” indica che la linea di comando é terminata e che quello che segue é un commento.

A questo punto vogliamo leggere i messaggi personali e registrarli in un file ascii. Il comado da dare al bbs (vedi F6FBB) per leggere la propria posta é RM, ma il comando non dovrá essere dato prima di aver aperto il file che chiameremo, ad esempio,” message.txt”:

st g1 \x:WRITE message.txt;  questa volta il testo verrá interpretato come un comando poiché la parola WRITE é preceduta dai due punti.  Ecco quindi aperto il nostro file, che accoglierá i testi dei messaggi.

Non ci resta ora che chiedere al bbs di mandarci i testi dei messaggi, ovvero di leggerli:

st g2 \xRM;  Dopo aver aperto il file (vedi sopra), verrá trasmesso (poiché non preceduto dai “:”) il testo RM, ovvero la richiesta di leggere i messaggi personali presenti sul bbs.

Ecco fatto! Ecco dunque una “improbabile”macro che viene lanciata premendo i tasti ALT+G e che eseguirá in sequenza le istruzioni 0 poi 1 e infine 2, definite qui sopra.

Nel file di configurazione troverete molte occasioni in cui dovrete o potrete utilizzare delle macro, vedrete in seguto come si realizzano le macro per il protocollo yapp, oppure per l’invio automatico della pwd ed altro ancora.

Attribuzione testi e comandi

;

st m1 :c ik1map-8; call BBS (con alt+m chiama ik1map-8)

;

st b0 :clear		     (con alt+b cancella lo schermo, chiama ik1brm-8 e scrive la richiesta di pwd in un file)

st b1 :c ik1brm-8; call BBS

st b2 :w codice.pwd

;

st v :c i1vdm-8; call BBS

;

st y0 Ciao sei connesso con IW1DFU Fabio - JN35VK - ; (testo di connessione (vedi spiegazione precedente))

st y1      //I=info   //Q=QUIT  BayCom \v;

st y2 ***** Se non rispondo lascia un messaggio *****;

st y3 Porta attiva : \k;  gli ultimi due caratteri (\k) verranno sostituiti , al momento della trasmissione con il numero della porta sui cui è cinnesso il corrispondente.

st j0 Grazie del collegamento e a presto... 73 de IW1DFU Fabio.;(testo di sconnessione con comando quit)

st j1 >>> Data: \d iniz_qso \l fine_qso \t   *** SK *** ; “\d” verrà sostituito con l’ ora di inizio e “\t” con quella di fine del QSO.

st p0 \x:w off  ;(con alt+p esce in dos- \o - e lancia un programma che compone la password)

st p1 \x:o md2pass auto

st p2 :r codice.bbs

Yapp e baycom

Il baycom non é predisposto per l’invio e la ricezione automatica di file utilizzando il protocollo yapp, potrebbe quindi essere difficile, se non impossibile, prelevare un file da un bbs se non si adottano alcuni particolari accorgimenti. Riporto di seguito le definizioni dei “testi” associati alla pressione di alcuni tasti sulla tastiera per poter supplire a questa mancanza. Mentre con un tnc, lanciando la procedura yapp il prelievo di un file da un bbs avviene pressoché in modo totalmente automatico, noi dovremo premere alcuni tasti al momento giusto in modo da inviare al bbs una serie di caratteri di controllo che normalmente vengono inviati in automatico dal tnc.

Una volta scelto il file da prelevare dal bbs, dovremo dire a quest’ultimo di inviarcelo con protocollo yapp, dando al bbs il comando:

yget nomefile.ext

dove nomefile.ext é il nome del nostro ipotetico file. A questo punto il bbs ci dirá :

pronto ad inviare il file nomefile.ext con protocollo yapp ^E^A

^E^A sono due caratteri di controllo che il bbs manda e che un tnc interpreterebbe come tali, attuando le dovute azioni conseguenti... Il baycom invece non li interpreta e le azioni le dobbiamo intraprendere noi: dobbiamo quindi rispondere “per le rime”al bbs e poi aprire un file binario in cui andremo ad archiviare il file che ci invia il bbs. Detto cosí sembra complicato, in raltá, grazie ai settaggi sottoriportati, la cosa si risolve semplicemente premendo ALT+A.

A questo punto il baycom trasmetterá i caratteri di risposta e il bbs comincerá a mandare il file che verrá registrato nel nostro hdu come yapp.in.

Ad un certo punto il file sará terminato e noi ce ne accorgeremo perché gli ultimi due caratteri ricevuti saranno ^C ^A. Per concludere il tutto sará sufficente premere ALT+S ed il file verrá chiuso e processato. Su quest’ultimo punto vorrei puntualizzare che il file, per tornare utilizzabile, deve essere dato in pasto ad uno dei tanti programmi di conversione tipo bcyapp che non sono contenuti nel pacchetto baycom. sará quindi necessario, una volta chiuso il file, lanciare il programma di riconversione, cosa che avviene appunto premendo alt+s come visibile al punto contassegnato *1*.Naturalmente il programma di riconversione richiamato (nel mio caso bcyappr) dovrá essere presente nella directory baycom e, visto che non fá parte del pacchetto, siete voi che dovete mettercelo in precedenza!! Lo potete facilmente reperire da qualche amico o su qualche bbs.

Per la trasmissione invece, le cose sono un po’ piú complesse anche se sostanzialmente non cambia molto. Si tratta di lanciare un’altro programma (nel mio caso byapt - vedi punto *2*), che deve anche esso essere inserito nella directory baycom, che provvede a scomporre il file che intendiamo spedire (di cui ci verrá chiesto il nome) e a renderlo “trasmettibile”.

La procedura si attiva con ALT+Q:

a questo punto verrá lanciato il programma byapt che ci chiederá il nome del file da spedire, una volta convertito ritorneremo in baycom in modo automatico. Il BBS risponderá :

Pronto a ricevere il file ..... con protocollo yapp

Noi dovremo ora premere ALT+W

e il BBS, dopo qualche istante risponderá :

^F^A

Premeremo quindi ALT+E

e il BBS risponderá:

^F^B

Risponderemo premendo ALT+R e il baycom comincerá a trasmettere il file. Giunto al termine del file, momento visibile anche dalla scomparsa dell’indicatore della lunghezza del file letto (sulla linea che separa la finestra centrale da quella monitor, a sinistra), il bbs manderá ancora due carattery di controlollo:

^F^C

ai quali noi risponderemo premendo ALT+T , terminado cosí la “sessione”yapp.

Le definizioni sottoriportate vanno perció ricopiate cosí come sono a meno dei nomi dei programmi di conversione utilizzati (punto *1* e punto *2*) in cui, in caso non troviate quelli da me utilizzati, riporterete i nomi di quelli che intendete utilizzare.

; --------------------------------

; proposal, make your own changes as needed !

;--------------------------------------------

;

;                       YAPPC Start RX1  --> reply to ^E^A   (alt-a)

st a0 \x:paclen 4      ;set paclen to 4 for next transmission

st a1 \x:wprg yapp.in     ;open capture "YAPP.IN"

st a2 \x ªJ ªKL            ;send ^F^A^F^F (For YappC, ^F^A^F^B for standard) (cod.ascii: 006;001;006;002)

;

;                       YAPPC stop RX2 --> reply to ^C^A   (alt-s)

st s0 \xª¨;send ^F^D  (cod ascii: 006; 004)

st s1 \x:wprg off      ;close capture

st s2 \x:pacl 230         ;set paclen to normal

st s3 \x\rbug          ;send dummy cmd to fbb to break looping (perhaps)

st s4 \x:o BCYAPPR      ;goto DOS-shell for ByapC process.                         *1*

st s5 \x               ;clean line

;

;                       YAPPC resume  --> reply to ^E^A (alt-d)

st d0 :rprg yapp.err   ;send received info + request to resume

st d1 :wprg yapp.in\i  ;open capture "YAPP.IN"

;

;--------------------------------------------------------

;

;                       YAPP TX1 --> prepare file + send YPUT+info (alt-q)

st q0 \x:o byapt       ;prepare outgoing file in DOS-shell with Byapt                *2*

st q1 \x:paclen 230    ;set paclen to normal

st q2 \x:r yapp.snd       ;send yapp request and file info

;

;

;                       YAPP TX2 --> reply to "Ready to recei...." (alt-w)

st w1 \x:paclen 2         ;set paclen to 2 for next transmission

st w2 \x §J              ;send ^E^A (cod ascii : 005 ; 001)

;

;                       YAPP TX3 --> reply to ^F^A  (send header)   (alt-e)

st e0 \x:paclen 230    ;set paclen to normal

st e1 \x:rprg yapp.hea    ;send header info

;

;                       YAPP TX4 --> reply to ^F^B (send file)  (alt-r)

st r \x:rprg yapp.out  ;send prepared data file

;

;                       YAPP TX5 --> reply to ^F^C (send end_of_tx) (alt t)

st t0 \x:paclen 2      ;set paclen to 2 for next transmission

st t1 \x ¨J              ;send ^D^A (cod ascii : 004; 001)

st t2 \x:paclen 230    ;set paclen to normal

st t3 \x\rbug          ;send dummy cmd to fbb to break looping (perhaps)

st t4 \x:o delr        ;delete yapp.* from directory

;

Il trasferimento di un file binario

Il trasferimento yapp non é comunque l’unico modo per trasferire un programma; il baycom dispone anche di un trasferimento meno laborioso che peró é utilizabile solo fra due stazioni utilizzanti il baycom stesso. Si tratta del trsferimento binario. Praticamente la stazione che deve ricevere il programma dovrá aprire un file con il comando:

:wprg nomefile.ext   (dove nomefile é il nome del file e ext é la sua estensione)

a questo punto la stazione che deve trasmettere il file dovrá cominciare l’invio dei dati con il comando:

:rprg nomefile.ext

Comincerá quindi la trasmissione del file che proseguirá fino all’avvenuto trasferimento del file.

Ultima operazione da fare sará quella di chiudere il file ricevuto, operazione che naturalmente spetterá alla stazione ricevente.

Il comando sará:

:wprg off

A questo punto potremmo approfondire ulteriormente l’argomento: la versione 1.6 di baycom dispone infatti di una funzione che facilita e rende piú sicuro il trasferimento binario, ovvero la ricomposizione automatica del file ricevuto. Questa funzione si abilita con il comando:

:autobin on

ricordandosi poi, una volta ultimato il trasferimento, di rimettere “le cose a posto” con il comando:

:autobin off

(pena, il mancato funzionamento delle macro per il trasferimento yapp, come vedremo piú avanti)

Praticamente si tratta di abilitare un particolare protocollo di comunicazione (leggi: procedura) che facilita alcune operazioni fondamentali. Per capire meglio facciamo un esempio: supponiamo di essere in collegamento pkt con un amico e di volergli passare un programma... Ad un certo punto dovremo dirgli di aprire un file binario con un certo nome; supponiamo che lui esegua (con il comando :wprg nomefile.ext) ma senza darci conferma dell’avvenuta apertura del file... Dopo qualche minuto di attesa chiederemo al corrispondente se ha eseguito e, nel caso lui lo abbia fatto, i caratteri che noi abbiamo trasmesso per chiedere conferma (es: “hai fatto?”) verrannno registrati all’interno del file che conterrá il programma, modificando cosí il contenuto il contenuto originale. Con la funzione autobin abilitata invece, la registrazione partirá solo quando trasmetteremo il file vero e proprio(con il comando :rprg nomefile.ext); tutto questo grazie ad alcune informazioni che il baycom trasmetterá automaticamente non appena inizieremo il trasferimento binario. Avendo infatti abilitato questa particolare procedura, all’inizio della trasmissione verrá inviata una stringa contenente il nome del file che stiamo per trasmettere, la sua lunghezza ed alcuni caratteri di controllo che avvertiranno il systema con cui stiamo “dialogando” di quelle che sono le nostre intenzioni. A trasferimento ultimato, il nostro “sistema” trasmettrá automaticamente :

#BIN TX OK #       (che non verrá ovviamente scritto nel file)

avvertendo il corrispondente  della fine del trasferimento e dell’avvenuta chiusura automatica del file ricevuto. Appena lui avrá ultimato la ricezione del file trasmetterá (sempre in automatico) :

#BIN RX OK#

avvertendoci quindi che il trasferimento ha avuto successo.

Ricapitolando quindi, oltre a registrare solo il file trasmesso, “autobin” consente la chiusura del file ricevuto in modo automatico e fornisce la conferma del trasferimento, cosa che diversamente non avverrebbe.

É importante, nel caso si voglia effettuare successivamente un traferimento con protocollo yapp (vedi paragrafo precedente), disabilitare la funzione autobin (:autobin off) poiché i caratteri che questa richiede per l’apertura dei file ricevuti sono diversi da quelli utilizzati dal protocollo yapp, rendendo di conseguenza impossibile il trasferimento.

La password...

Esattamente come un microprocessore non é in grado di funzionare senza un po’di elettronica di contorno, il baycom ha bisogno, per consentirvi un pieno accesso alle possibilitá offerte dal sstema packet, di una serie di programmini che sopperiscono ad alcune “mancanze”del nostro SW.

Una di queste mancanze risiede nell’incapacitá quasi totale da parte del SW tedesco di gestire in modo automatico l’invio della password...

La password...

Non vorrei dilungarmi troppo sull’argomento, ma mi sembra opportuno spendere due parole sulla funzione della password (abbreviata: PWD) introdotta da qualche anno a questa parte sui bbs radioamatoriali. La pwd consente di escludere l’accesso alla rete pkt da parte di pirati, consentendo la connessione di una stazione solo dopo che questa ha risposto correttamente alla richiesta della password. Questa richiesta consiste in una serie di cinque numeri che corrispondono ad altrettanti caratteri presenti dentro una stringa di 256 caratteri (max) che costituisce la password. Praticamente la nostra parola d’ordine sará costituita da una serie di caratteri (max 256) e, i 5 numeri che il bbs ci manderá equivarranno alla richiesta dei cinque caratteri presenti nelle posizioni indicate dai numeri. Se per esempio la richiesta sará la seguente:

PSE PASSWORD IK1BRM-8> 2  10 20 1 5

il BBS si aspetterá che noi gli inviamo il secondo, il decimo, il ventesimo, il primo e il quinto carattere che compongono la nostra pwd (di cui naturalmente ve ne sará una copia registrata sul bbs che potrá cosí effettuare il confronto).

Se la nostra pwd fosse : abcdrtyuioshdurytuicerropooiosjfkfhgfkgjk

la risposta sarebbe : bocar

questo macchinoso sistema é necessario perché in aria é possibile che qualcuno ci stia “leggendo” e cosí una una password semplice potrebbe essere facilmente scoperta monitorizzandoci durante un accesso.

Bene, non ci resta che vedere come é possibile automatizare il tutto, senza impazzire contando le lettere della pwd. A dire il vero, quando il baycom era agli inizi, per diverso tempo ho operato con un foglio a quadretti su cui avevo scritto la mia pwd, una lettera per quadretto e i quadretti numerati di cinque in cinque per una piú rapida individuazione. Poi, dalla versione 1.4 in poi, il baycom poteva operare quasi in automatico con il comando :J che inviava automaticamente la risposta a patto che la pwd fosse stata precedente memorizzata in un file asci con il nome di SCC.PWD che doveva trovarsi nella directory baycom.Unico particolare non trascurabile risiede nella necessitá di ricompilare il tutto. Questo é possibile modificando (in modo fittizio) l’scc.ini: sará sufficiente editarlo, cancellare un qualsiasi carattere e poi riscriverlo. A questo punto salvarlo e, quando verá lanciato il programma baycom, accorgendosi dell’alterazione del file di configurazione, verrá ricompilato tutto, compreso il file di pwd. Tutto questo funziona benissimo sulle versioni 1.4 e 1.5 ma purtroppo non piú sulla 1.6.

Comunque c’é sempre modo di migliorare l’automatismo. Esistono infatti molti programmi che, lanciati con opportune macro, provvedono automaticamente all’invio della pwd.

Io utilizzo attualmente l’MD2PASS di IK1LAH che praticamente funziona pressapoco cosí:

in un file ascii (MD2PASS.PWD) viene inserita la password completa. Si provvede poi a creare una macro (vedi sopra) che, oltre a lanciare la connessione verso un determinato bbs, apre un file dove andrá a scrivere la richiesta di password (i 5 numeri). A questo punto, premendo altri due tasti (ALT+P nel mio caso), viene lanciato il programma che legge la richiesta di pwd memorizzata nel file e genera un’altro file ascii che contiene questa volta la risposta, dopo di ché il baycom provvede a inviare la risposta al bbs leggendola dal file; per ulteriori dettagli a riguardo, contattate Franco, IK1LAH @ IK1BRM.IPIE.ITA.EU.

Altro programmino per l’ invio automatico della PWD é sendpass che praticamente viene lanciato prima di lanciare il baycom, restando quindi residente. Con la pressione di vari tasti funzione precedentemente scelti, si provvede all’invio automatico della pwd.

Questo programma ha il vantaggio di non richiedere l’implementazione di nessuna macro poiché resta residente e funziona in modo autonomo. Per contro, oltre a non “criptare”la pwd, resta residente e, talvolta, entra in conflitto con altri software o con il baycom stesso.

Scegliete voi quello che piú vi piace.

Ringraziamenti... I want to give a special thanks to...

Vorrei ringraziare tutti coloro che mi hanno dato una mano nella stesura di questo opuscolo, correggendo la bozza e suggerendomi alcune integrazioni. I miei ringraziamenti vanno in particolare a  (in ordine rigorosamente alfabetico!):

I1ABT Bruno	che mi ha sempre incoraggiato e messo sulla giusta strada (HI)

I1PIN Giancarlo che mi ha suggerito importanti modifiche

I8-1436 Franco che mi ha dato un grande aiuto nelle prove di trasferimento binario e nella stesura del relativo capitolo.

IW2JRN Matteo che mi ha inviato alcuni schemi e documentazione varia.

ed anche la mia Gattina che ha provveduto, se pur a suo modo, ad alietarmi le notti passate sulla tastiera...

Considerazioni Finali

Rileggendo il manualetto mi rendo conto che si poteva integrare con molte informazioni riguardanti il baycom: dai 9600 bd alle modifiche piú strane per il modem. Credo peró che il documento ne risulterebbe inevitabilmente appesantito, scoraggiando chi  per la prima volta  entra in contatto con il mondo del baycom. Del resto l’idea di mettere nero su bianco le “istruzioni per l’uso”era proprio legata alla speranza di dare una mano a chi comincia quindi...

Resto comunque a disposizione, per ogni possibile chiarimento in merito.

73 de IW1DFU @ IK1BRM.IPIE.ITA.EU

Arrighi Fabio

Via Fiorano 75

10010 Loranzé (TO)

Tel. 0125-53201

Il presente lavoro puó essere liberamente fotocopiato e distribuito per il solo utilizzo amatoriale e non per fini di lucro, purché non venga alterato o corretto all’insaputa dell’autore e purché ne venga citato l’autore stesso.

Tutti i diritti restano riservati.

73 de Fabio IW1DFU.

Appendice A

Qui di seguito troverete una raccolta di schemi di alcuni bay-modem. Parte del materiale mi è stato gentilmente fornito da Matteo, IW2JRN, il resto invece lo avevo archiviato io qualche tempo fà. Come vedrete gli schemi sono tutti, eccetto uno, realizzati con caratteri ascii poichè giravano, sottoforma di messaggio, in rete packet. Potrete altresì notare che ove presente è stato lasciato il nominativo dell’autore a cui potrete eventualmente fare riferimento.