:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::                                           ::

::     Elenco comandi Baycom Mailbox v.3.3   ::

::                                           ::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::

:: ALTER ::

:::::::::::

Con il comando ALTER possono essere personalizzati certi parametri del BBS

per l'uso individuale.

Comando      Spiegazione                                             Esempio

------------+-------------------------------------------------------+--------

ALTER        visualizza i propri settaggi attuali                    A

ALTER <call> visualizza i settaggi di <call>                         A DL8MBT

ALTER DEFAULT setta i valori e contatori sui valori di default       A DEF

del BBS. Tutti settaggi personali vanno persi.

ALTER LINES <#> Settaggio del numero di righe che stanno sul         A L 20

proprio video. Nel caso che vengano ricevuti pi righe

al fine pagina riceverai l'invito di confermare

l'avanzamento. Vedi anche HELP FINE_PAGINA.

ALTER LF <#> Settaggio di righe bianche fra le singole righe.        A LF 0

Con A LF 1 potr essere inserita una riga vuota fra

le singole emissioni del BBS. Con ci la visualizzazione

diventer pi leggibile, occuper per anche pi spazio

sul video.

ALTER HELP <#> Imposta il livello di aiuto del sistema.

Ai nuovi utenti sar assegnato livello 2 con tutti prompts.

Esperti usano il livello 0, dove tutti i menu mancheranno.

A livello 1  disabilitato il Ctext esteso, il menu viene

per visualizzato come a livello 2.

ALTER COMMAND <comando> imposta al BBS di eseguire il comando       A C D,D N

in oggetto al prossimo Login.

Possono anche essere impostati pi comandi separati

con ','. (Info: Normalmente la combinazione di comandi

avviene con il simbolo ';'. Siccome all'impostazione di

un comando anche il ';' lancia il prossimo, qui funziona

con il comma ','). Il default  'A C D' (Indice del

proprio box.

ALTER FORWARD <Indirizzo> Gira il contenuto del proprio      A F DB0AAB.DEU.EU

box all'indirizzo specificato.                  A F DB0GV

Per indirizzi attuali vedi anche DIR PATH, infor-

mazioni pi dettagliate con HELP FORWARD. Questo

comando corrisponde al comando MYBBS.

ALTER NAME <Nome> Comunica al BBS il proprio nome.               A N Flori

ALTER PROMPT <Stringa> Modifica il prompt del BBS.               A P (%b)-->

Per lo scopo possono essere usati comandi macro.

Vedi anche HELP MAKRO.

ALTER REJECT <lista_rubriche>                                    A R IBM C64

Qui pu essere specificata una lista di rubriche che

verranno soppresse nei comandi DIR NEWS und CHECK.

Con ci possono essere soppresse rubriche indesiderate.

Se viene specificato una rubrica principale, anche le

rubriche secondarie verranno soppresse nel comando DIR NEWS.

Nel comando CHECK solo la rubrica specificata verr

soppressa, ma non le relative rubriche secondarie.

Tramite l'opzione -R ci si pu invertire la selezione,

cio SOLO le rubriche specificate verrano presentate.

(p.e. a rej -r dxnews satellit)

ALTER SPEECH <prefisso>                                          A S DL

Imposta la lingua nella quale il BBS comunica col

utente. Con A S apparir la lista delle lingue

disponibili. Al primo login di un utente nuovo

verr impostata la lingua secondo il prefisso del

proprio nominativo.

ALTER IDIR <opz.>   Imposta opzioni per DIR dei bollettini        A ID

ALTER UDIR <opz.>   Imposta opzioni per DIR di msg personali      A UD

ALTER ILIST <opz.>  Imposta opzioni per LIST dei bollettini       A IL

ALTER ULIST <opz.>  Imposta opzioni per LIST di msg personali     A UL

ALTER IREAD <opz.>  Imposta opzioni per READ dei bollettini       A IR

ALTER UREAD <opz.>  Imposta opzioni per READ di msg personali     A UR

ALTER CHECK <opz.>  Imposta opzioni per il comando CHECK          A CH

Ogni opzione corrisponde ad una lettera. Se viene specificato,

la relativa opzione risulta attivata, se manca, la relativa

opzione  disabilitata. Opzioni possono essere attivate/disattivate

singolarmente impostando il simbolo + oppure - .

p.e.

a id g+

Per le opzioni del Read/List/Dir vedi anche HELP OPTION

Tutte queste opzioni possono anche essere inserite nella relativa riga

di comando trasmesso al BBS. Le opzioni nel comando superano le opzioni

settate con ALTER. Per la disabilitazione di opzioni bisogna aggiungere

dietro di loro un '-'.

La scrittura in maiuscolo/minuscolo non  relevante.

:::::::::::::

:: AKTUELL ::

:::::::::::::

Con il comando AKTUELL possono essere richiamati delle informazioni

impostate dello sysop. Queste vengono automaticamente trasmesse al

momento del primo login nel caso che sono state attualizzate.

::::::::::::

:: BAYCOM ::

::::::::::::

BayCom  un sistema AX.25 che esiste dal febbraio 1990 e che proviene da

DG3RBU (Hardware, documentazione, test) e DL8MBT (Software). Consiste

in un modulo da terminale per utenti ed un modulo per nodi e digipeaters,

nonch il software per BBS per digipeaters.

Il software di nodo gira su PC compatibili IBM-AT con una apposita

scheda SCC da PC. Al momento possono essere gestite fino a 8 linee

con velocit fino a 19200 Bd, il che per  facilmente aumentabile.

Il software del nodo BayCom  un programma completamente residente,

con ci pu essere realizzato su un nodo anche un BBS contemporaneamente.

In linea di massima ci si pu parlare delle seguenti caratteristiche:

- si presenta simile come THENET (a livello utente)

- si comporta sul canale radio simile FLEXNET (Digipeating, Router)

- internamente non ha la minima somiglianza con questi sistemi.

E' possibile il 'via'-digipeating con sezionamento del path di conferma.

L' Autorouter inserisce nominativi di nodi mancanti, cos devono essere

indicati solo i due nodi pi vicini alle due stazioni che vogliono

collegarsi. Il comportamento  all' incirca quello di FLEXNET 3.1.

I path verso i terminali (Terminals) vengono presi dalla lista MH, che

memorizza gli ultimi 2047 nominativi e che quindi permette cos la

ricostruzione del path. Non viene per memorizzato l' intero percorso,

ma solamente il nodo di entrata.

Per la gestione di una stazione terminale esiste un programma residente

di Layer-2 che svolge le funzioni di un TNC. Questo programma pu girare

sul PC in "background". A richiesta viene lanciato il programma terminale

che mette a disposizione dell' utente le funzioni necessarie.

:::::::::::

:: GAMMA ::

:::::::::::

L' indicazione di una gamma <da - a>  sempre possibile nei casi dove

devono essere scelti dei messaggi (p.e. con i comandi DIR, LIST, READ

e ERASE). Devono sempre essere anticipati dal nome di una rubrica.

Nel caso che questo manchi, verr assunta la rubrica specificata per ultima.

L' impostazione <da - a> sceglie certi messaggi delle rubrica in oggetto

sui quali viene applicato di seguito il comando specificato.

La rubrica specificata per ultima potr essere visualizzata nel prompt (vedi

HELP MAKRO).

La scelta dei messaggi avviene tramite i relativi numeri visualizzati dal

comando DIR o LIST. Il numero sar pi alto quanto il messaggio stesso

recente. (Il messaggio pi vecchio di ogni rubrica porta il n. 1).

Una gamma potr essere scelta nei seguenti modi:

impostazione   !  messaggi scelti

----------------+----------------------------------------------

<nessuna>     !  tutti messaggi della rubrica in oggetto

5         !  solo messaggio n. 5

-7         !  i 7 ultimi (=pi recenti) messaggi

1-7        !  i primi 7 messaggi di una rubrica

3-         !  tutti messaggi di una rubrica a partire dal n.3

2-5        !  i messaggi n. 2, 3, 4 und 5

Esempi di comandi con impostazione di gamma :

r satelliti 1-4    legge i messaggi da 1 a 4 della rubrica "Satelliti"

l info -10         lista gli ultimi 10 (quindi i pi recenti)

messaggi della rubrica "info"

e dx 4             cancella il messaggio n.4 della rubrica DX

:::::::::::

:: BOARD ::

:::::::::::

Board ("Bacheca", Rubrica)

Un board (o "rubrica") contiene normalmente un certo numero di

messaggi che appartengono ad un certo argomento oppure destinatario.

Si distinguono quindi :

- User-Boards:     La "cassetta lettere" degli utenti. I messaggi

qui giacenti normalmente possono essere cancellati

normalmente solo dal mittente o dal destinatario

(cosiddetti "messaggi personali").

- Bulletin-Boards: Bachece pubbliche con messaggi che possono essere

letti da tutti (ma cancellati solo dal mittente).

I messaggi di queste rubriche si chiamano bollettini.

Ogni board (o "rubrica") ha un nome significativo, tramite il quale potr

essere richiamato. Per gli User-Boards questo  il nominativo dell' utente

al quale appartiene; per le rubriche di bollettini sono usati nomi che

indicano all' incirca l' argomento in oggetto (p.e. "DX", "Satelliti",

"AMSAT" ecc.)

I messaggi contenuti in un board sono numerati. Il messaggio pi vecchio

ha il n. 1. Con il comando DIR oppure LIST verranno listati i messaggi

del relativo board, iniziando con il n. 1.

Un board (primario) potr contenere altri boards (secondari), p.e. il

board NODESOFT potr contenere delle sottorubriche BAYCOM, THENET, FLEXNET

ecc. per i diversi sistemi di nodi e digipeater.

Ad ogni rubrica viene assegnato un certo lifetime dal sysop che indica

quanti giorni i messaggi possono rimanere nel relativo board. Alla

scadenza del lifetime vengono cancellati automaticamente.

Il nome del board fa parte di tanti comandi, p. e. DIR, LIST, READ, ERASE,

CHECK. Il BBS BayCom memorizza sempre il nome della rubrica specificata per

ultimo dall' utente e lo user nel prossimo comando se l'utente non

specifica un nome diverso.

Si pu passare ad un' altra rubrica specificando un nuovo nome nella

riga comando oppure con il comando CD.

::::::::::::::::

:: BOLLETTINO ::

::::::::::::::::

Un bollettino  un messaggio destinato " a tutti" ("messaggio pubblico").

Un bollettino potr normalmente essere letto da ogni utente, ma cancellato

solo dal mittente e del sysop. A secondo dell'argomento trattato il

bollettino si trova in un certo board ("Info-File", Rubrica). Da li

verr cancellato dopo la scadenza del suo lifetime. Per la spedizione di

bollettini in genere vengono usati indirizzi di distribuzione.

Oltre i bolettini esistono ancora messaggi per un specifico destinatario

("messaggi personali"). Possono solo essere cancellati dal mittente e dal

destinatario. Il destinatario potr decidere se i messaggi personali

indirizzati a lui stesso possono essere letti da chiunqe, da nessuno

oppure da chiunque, ma solo dopo che siano stati letti da lui stesso

(vedi HELP USER).

:::::::::::

:: CHECK ::

:::::::::::

Check <da - a> < <Stringa>

Il comando check visualizza tutti i bollettini delle rubriche dei bollettini

nell' ordine cronologico del loro arrivo al BBS. I bollettini sono ordinati

secondo la data, iniziando con quello pi recente. Nel caso che venga

impostata una limitazione <da - a> vengono solo visualizzati quelli

specificati (p.e. visualizza CHECK 5 solamente i cinque bollettini pi

recenti).

Se viene dato il comando CHECK senza nessuna limitazione, verranno

visualizzati solo i bollettini arrivati sin dall' ultima volta che l'utente

ha dato il comando CHECK. Se si imposta il simbolo '<' seguito da uno

spazio ed una stringa, il comando CHECK visualizza solo delle righe che

contengono la stringa specificata, cio un nominativo oppure una parola.

Il simbolo '<' potr anche essere omesso,viene accettato solo per motivi

di compatibilit.

Nella stringa di oggetto la scrittura in maiuscolo/minuscolo  irrelevante.

Al posto di CHECK si pu usare anche il comando DIR NEWS oppure DIR MESSAGES.

Esempi per l' uso del comando CHECK:

c                 lista i nuovi bollettini sin dall' ultimo login

c 10 o c 1-10     lista i dieci bollettini pi recenti

c 1- dl8mbt       lista tutti bollettini immessi da DL8MBT

c 2-30 dl8mbt     lista dal 2o al 31o bollettino di DL8MBT

c ft470           bollettini che contengono la parola 'FT470' nel header

::::::::

:: CD ::

::::::::

CD <boardname>

cambia la rubrica attuale (viene visualizzato nel prompt)

:::::::::::::

:: CONVERS ::

:::::::::::::

Uguale a TALK, vedi HELP TALK.

:::::::::

:: DIR ::

:::::::::

DIR produce la lista di una rubrica. Possibile uso:

Abbreviazione/Esempio

DIR                                                              D

lista i messaggi della rubrica attuale (a secondo il prompt)

Al posto di DIR si pu usare anche LIST.

DIR <board>                                                      D BAYCOM

lista tutti messaggi per <board>. <board> pu essere anche il

board di un utente; inquesto caso <board> sar il suo nominativo,

oppure anche una rubrica di bollettini. Vedi anche BOARD e BULLETIN.

DIR <board> <da - a>                                             D BAYCOM 1-5

emette parti della rubrica in oggetto. Vedi anche HELP GAMMA.

Attenzione: D SOFTWARE -12     emette i 12 bollettini PIU' RECENTI

DIR <board> <Stringa>                                            D IBM 7plus

lista i bollettini della rubrica che contengono <stringa>.

DIR MESSAGES                                                     D M

lista tutti bollettini nelle rubriche (molto ...)

DIR MESSAGES <testo>                                             D M FT470

emette messaggi che contengono <testo> nella riga di oggetto.

E' irrelevante la scrittura in maiuscolo/minuscolo.

DIR SENT                                                         D S

lista tutti i messaggi che contengono il proprio nominativo,

cio che uno ha scritto nel BBS oppure dove nella riga di oggetto

sia contenuto il proprio nominativo.

DIR AFTER <data>                                                 D A 21.10.

come DIR MESSAGES, ma vengono elencati solo messaggi che sono

stati memorizzati dopo la data specificata. L' indicazione del

mese e dell' anno possono essere omessi, verr quindi assunto

il corrente mese.

DIR NEWS                                                         D N

come DIR MESSAGES, ma vengono emessi solo messaggi memorizzati

sin dall' ultimo proprio login.

Con D N <board> vengono solo listati le novit della rubrica

<board>.

DIR BOARDS                                                       D B

fornisce l' elenco di tutte le rubriche di bollettini attuali.

Si distinguono rubriche principali e secondarie, assortite secondo

le rubriche principali (siatema di bollettini gerarchico).

DIR BOARDS <nome>                                                D B SOFTWARE

lista tutte le rubriche che contengono <nome>. Pu essere speci-

ficato anche solo un frammento di un nome. In questo modo oltre

al nome della rubrica vengono visualizzati anche li lifetime

ed il numero di messaggi nelle rubriche specificate.

Una lista completa di questo genere si ottiene con 'D B *'.

DIR USERS                                                        D U

Lista di tutti gli utenti che hanno messaggi personali nel

BBS. Vengono visualizzati anche messaggi cancellati dello

stesso giorno.

DIR USERS ALL [<Call>]                                           D U A OE5

Lista di tutti utenti conosciuti (pu essere molto!). Potr

essere specificato un frammento di un nominativo per visualizzare

tutti nominativi contenenti questo frammento.

DIR USERS LOCAL [<Call>]                                         D U L

Lista di tutti utenti connessi almeno una volta al BBS. Del

resto come D U A.

DIR USERS MSG [<testo>]                                          D U M

Lista di tutti messaggi personali (eventualmemte solo contenenti

'testo' nella riga di oggetto/mittente)

DIR PATHS                                                        D P

Visualizza i path di forwarding attualmente impostati.

D P <Nominativo> lista solo un nominativo.

Possono essere impostati delle opzioni di default oppure

indicati direttamente nella riga di comando. Vedi anche HELP ALTER

e HELP OPZIONI. Impostazione dell' opzione con il simbolo '-',

disattivazione dell' opzione con il '-' dietro l' opzione.

p.e.    D -G   visualizza solo messaggi non ancora letti

D -L-  NON visualizza il lifetime

E' irrelevante la scrittura in maiuscolo/minuscolo

:::::::::::

:: ERASE ::

:::::::::::

ERASE <Board> <da - a>

Cancella i messaggi specificati da <da - a> nella rubrica <board>.

p.e. E DL8MBT 3-4 oppure E 1

Messaggi possono solo essere cancellati se sono stati generati dal

proprio nominativi oppure destinati allo stesso.

:::::::::::::

:: FORWARD ::

:::::::::::::

FORWARD <Board> <da - a> [ @ ] <Indirizzo di destinazione>

instrada i messaggi indicati in <da- a> verso un altro BBS oppure un'

altra area di distribuzione. L' utente dovr avere un diritto al messaggio

in oggetto, cio dovr essere il mittente o il destinatario del messaggio.

Esempi:     f info 5 dl

f dl8mbt 3-4 @ db0rgb

Note generali sul forwarding:

----------------------------

Messaggi possono essere instradati verso un altro BBS a secondo del loro

contenuto, senso o scopo. Messaggi personali vengono cancellati dopo

la spedizione, bollettini rimangono nel BBS e si moltiplicano quindi.

Per i messaggi personali deve sempre essere impostato l'indirizzo di UN

BBS, al quale il messaggio sar destinato. Questo BBS dev' essere

indirizzato inequivocabilmente, cio pi lontano si trova, pi preciso

dovr essere l' indirizzo di destinazione.

Generalmente parlando si pu dire che per i messaggi destinati all'estero

bisogna indicare l' indirizzo gerarchico COMPLETO (Indirizzo H).

Esempio di un indirizzo H (gerarchico)

DB0AAB.BAY.DEU.EU

^ Continente : EU indica Europa

^ paese, DEU indica Germania.

^ qui potr esserci una sottodivisione regionale

^ Nominativo del BBS di destinazione

Le sigle dei continenti sono:

AF   Africa,    AS Asia,      AU Australia,   EU Europa,

MDLE MiddleEast (p.e.Israel), NA Nordamerica, SA Sudamerica,

Alcune sigle di paesi sono per esempio

AUT Austria,     CHE Svizzera,    BEL Belgio,     DEU Germania,

DNK Danimarca,   FIN Finlandia,   FRA Francia,    HUN Ungheria,

ITA Italia,      NLD Paesi Bassi, SWE Svezia,     SLO Slovenia,

Per i bollettini di norma viene indicata un' area di distribuzione.

Un' area di distribuzione comprende sempre tutto un gruppo di BBS.

Possibili aree di distribuzione sono per esempio:

BAY Baviera, DL     Germania,     OEDL/DLOE  Germania+Austria

EU  Europa,  WW/ALL Tutto il mondo

Non bisogna confondere l' indirizzamento di bollettini e di messaggi

personali - sono due cose DIVERSE !!!

::::::::::

:: HELP ::

::::::::::

COMANDO------------Descrizione-----------------------------Esempio (+Abbrev.)

ALTER <Parametro>  Impostare/Visualizzare parametri        A F DB0AAB

DIR <Board>        Indice di una rubrica                   D DL8MBT 1-5

DIR ...            Offre moltissime possibilit, vedi HELP DIR

CHECK <da - a>     Lista dei msg sin dall' ultimo CHECK    C 1-20

ERASE <Msg>        Cancellare messaggi                     E DL8MBT 5

FORWARD <Msg> <box> Instradamento di un messaggio          F DL8MBT 2 DB0RGB

GREP <Board> <Stringa> Cercare <Stringa> in <Board>        GREP DXNEWS 3Y0PI

KOPF <Msg> opp. HEADER <Msg> Visualizza dati di gestione   K DL8MBT 1-

LIST ...           Simile a DIR, ma con altro aspetto      L DL8MBT 5-10

LOG                Estratto del log, p.e. LOG DG3RBU opp.  LOG 28.01.92

PATH <Indirizzo>   Visualizza path di fwd per <Indirizzo>  P DB0GV

PARAMETER          Visualizza diversi parametri del BBS    PAR

PURGE              Elimina fisicamente messaggi cancellati PU

QUIT               Uscita dal BBS                          Q  (o Disconnect)

READ <Msg>         Lettura di messaggi                     R DL8MBT 2-4

REPLY              Rispondere ad un messaggio appena letto REP

SEND <Call> <Ogg.> Trasmettere un messaggio                S DL8MBT Boxsaft

SETLIFE <Msg> <giorni> Modificare lifetime di un messagio  SETL DL8MBT 1 365

TALK <Call> <Msg>  Mandare testo ad un altro utente        T DL8MDW Hallo Joe

TRANSFER <Msg> <Board> Copiare un messaggio                TR DL8MBT 5 DG3RBU

UNERASE <Msg>      Far riapparire messaggi cancellati      UN DL8MBT 7

USERS              Liste utenti attualmente collegati      U

VERSION            Visualizzare versione e memoria         V

Informazioni pi dettagliate si ottengono tramite HELP <comando>,

p.e. HELP DIR, HELP ALTER ...

Lista dei testi di aiuto con HELP INDEX, testo aiuto completo con HELP ALL

::::::::::::

:: HEADER ::

::::::::::::

HEADER <Board> <da - a>

oppure

KOPF <Board> <da - a>

Visualizza tutti dati di gestione di un file. La sintassi  identica con

il comando READ, vengono sempre emessi TUTTI dati di gestione, indipen-

dentemente dalle opzioni impostate per il comando READ.

Tramite l' opzione -h verr visualizzato pienamente il percorso atttraverso

tutti i BBS della catena.

::::::::::

:: INFO ::

::::::::::

INFO

emette un testo esplicativo circa il sistema BBS.

::::::::::

:: KOPF ::

::::::::::

vedi HELP HEADER

::::::::::

:: LIST ::

::::::::::

LIST <Board> <da - a>

Lista il contenuto di una rubrica di bollettini oppure per un nominativo

personale. L' unica differenza in confronto al comando DIR consiste nel

fatto che vale un diverso settaggio delle opzioni di default (vedi

HELP OPZIONI). Il comando DIR assomiglia al comando LIST del software

DieBox.

Vengono solo visualizzati messaggi arrivati sin dall' ultimo login

(e logout con Q), ma  possibile impostare tramite settaggio di

opzioni - vedi anche HELP ALTER.

Esempi:

l dl8mbt 1-                   lista di tutti messaggi per DL8MBT

l baycom -10                  lista dei 10 msg pi recenti per BayCom

::::::::::::::

:: LIFETIME ::

::::::::::::::

Lifetime <lifetime>

Il lifetime rappresenta il periodo di tempo massimo di permanenza di un

messaggio nel relativo board. Alla sua scadenza il messaggio verr

cancellato automaticamente. Il lifetime per ogni board di bollettini

(rubrica) viene settato individualmente dal sysop. Per i messaggi

personali esiste un lifetime standard che per pu essere variato

entro certi limiti dall' utente.

:::::::::

:: LOG ::

:::::::::

LOG [-opzioni] [<data>] [<stringa>]

emette il log del giorno attuale oppure cerca la <stringa> nel log completo.

<stringa> pu essere sia un nominativo sia una data.

Vengono emessi solamente le 20 righe pi recenti.

Sono disponibili le seguenti opzioni per il comando LOG:

-f   visualizza ANCHE collegamenti di forwarding

-s   visualizza SOLO logins tipo sysop.

-w   esegue la ricerca fino ad una settimana addietro (7 giorni)

-m   esegue la ricerca fino ad un mese addietro (30 giorni)

-q   esegue la ricerca fino ad un trimestre addietro (90 giorni)

-y   esegue la ricerca fino ad un anno addietro

ATTENZIONE ! m,q e y durano tanto, perch deve essere esaminata

una notevole quantit di dati!

-c   conteggia solamente il numero dei logins trovati senza visualizzarli

-a   emette TUTTI righe di login trovati, non solo gli ultimi 20!

E' possibile una combinazione di pi opzioni.

LOG <call>        lista il log di oggi per <call>         p.e. LOG DG3RBU

LOG <data> <call> lista il log di <data> per <nomin.>     p.e. LOG 27. DG3RBU

LOG <data>        lista il log completo del giorno <data> p.e. LOG 08.09.92

Esempi:

log -y dg3rbu     cerca gli ultimi 20 logins di DG3RBU nell' ultimo anno

log -ws 1.10.     cerca i logins tipo sysop della settimana prima del 1.10.

log -cmf          da il numero totale di logins dell' ultimo mese.

Formato delle righe:

Estratto log (max 20) 15.12.92:

Call   Data     Start Fine  TxBytes RxBytes CPUsec F TXFi RXFi

DC6IU  15.12.92 08:24-08:27    1059       6   0.49      0    0  via DB0EIC

DK4LO  15.12.92 08:33-08:49    3936      36   2.47 Q    1    0  via DB0ABZ-1

DL8MBT 15.12.92 09:13-09:14     888      24   0.16 S    0    0  via DB0AAB

DB0KCP 15.12.92 08:25-08:31   28647    3240   1.41 F    4    2  via DB0KFB

46 righe trovate.

TxBytes: N. di bytes trasmessi verso l' utente (o BBS).

RxBytes: N. di bytes ricevuti dall' utente

CPUsec:  tempo di macchina impegnato

F:       S=Sysop, Q=Uscita con QUIT, F=collegamento di Forwarding

TXFi:    N. di file letti dal BBS (trasmessi dal BBS)

RXFi:    N. di file trasmessi al BBS (ricevuti dal BBS)

:::::::::

:: MSG ::

:::::::::

MSG <nominativo> <messaggio>

manda il <messaggio> all' utente <nominativo>, connesso in questo momento

al BBS. Vedi anche Siehe HELP TALK.

:::::::::::

:: MAKRO ::

:::::::::::

Un macro  un simolo abbreviato che pu essere inserito nella stringa del

prompt e che verr sostituito ("espanso") con una certa informazione.

I seguenti macro sono disponibili per il prompt (anche per CTEXT/CNEW/INFO):

%a   carico attuale del calcolatore BBS in percento (ultimi 40 secondi)

%b   nome della rubrica attuale

%c   il proprio nominativo

%d   la data attuale

%h   il livello di aiuto attuale dell'utente

%i   ora del Login

%l   ultimo login (Data ed ora)

%m   nominativo del BBS

%n   nome dell'utente

%o   numero degli utenti attualmente collegati al BBS

%p   tempo macchina usato dal momento del login

%r   Fine riga (IMMISS.)

%t   ora attuale

%v   nr. versione del software

%%   il simbolo del %

Esempio :   a pr (%b) %c de %m>    risulta in un prompt simile a DieBox 1.9

(BAYCOM) DL8MBT de DB0AAB>

oppure      a pr [%o/%a%%](%b)-->  visualizza n. logins e carico CPU

[22/95%](DL8MBT)-->

:::::::::

:: MEM ::

:::::::::

MEM                   (Comando di Debugging, in pratica senza significato)

visualizza lo stato attuale della gestione di memoria edei task.

Viene evidenziato:

- il numero corrente del blocco di memoria

- la dimensione in bytes (max. 64k possibili)

- l' indirizzo (Segment Paragraph)

- il relativo nn. di task (vedi PS), oppure 255 nel caso che non si tratta

di un call tipo task.

- lo scopo. Il significato di questa sigla  solo interessante per

gli insider.

Un * all' inizio riga significa che il blocco non viene rilasciato in caso

di Kill a questo task.

:::::::::::

:: MYBBS ::

:::::::::::

MYBBS <nominativo_BBS>

imposta il proprio BBS di appoggio. Questo comando equivale a :

ALTER FORWARD <nominativo_BBS>. Per informazioni pi dettagliate sul

Forwarding vedi HELP FORWARD

:::::::::::::

:: OPZIONI ::

:::::::::::::

Le seguenti opzioni sono possibili in combinazione con i comandi

READ, LIST e DIR (vedi anche HELP ALTER):

A   visualizzare il mittente

B   visualizzare il n. di byte

C   continuo, non fermarsi al fine pagina

D   visualizzare la data

E   visualizzare il destinatario (risp. nome della rubrica)

F   visualizzare il BBS di origine (FROMBOX)

G   non visualizzare messaggi gi letti

H   READ:     visualizzare R:-Header (esclude P)

LIST/DIR: NON visualizzare titoli 'Indice'.

I   visualizzare BID

J   titoli simili a 'DieBox'

K   visualizzare parentesi opp. R dopo n. corrente

L   visualizzare Lifetime

M   visualizzare indirizzo di destinazione (indirizzo H)

N   chiedere "cancellare messaggio?" dopo la lettura (solo READ)

O   visualizzare indirizzo di destinazione (solo primo componente ind.H)

P   visualizzare calls BBS trascorsi in forma abbreviata (solo READ)

Q   visualizzare solo messaggi dall'ultimo login (LIST/DIR)

R   READ: visualizzare nominativi che hanno letto il messaggio

CHECK: visualizzare messaggi cancellati in remoto

S   visualizzare rubriche secondarie (solo LIST/DIR)

T   visualizzare l'ora

U   visualizzare riga Uplink (solo READ)

V   visualizzare messaggi cancellati (spiegazione simboli vedi UNERASE)

W   visualizzare titolo

X   spazio aggiuntivo davanti al titolo (solo per LIST)

Y   visualizzare l'anno nella data

Z   visualizzare il n. di righe

::::::::::

:: PATH ::

::::::::::

PATH <Indirizzo>

visualizza la direzione di instradamento per il forwarding. Verranno

listati tutti i nominativi dei BBS della vicinanza, verso i quali viene

instradato <Indirizzo>. Questo vale sia per indirizzi concreto (per

messaggi personali) sia per aree di distribuzione (bollettini).

Esempi:

p db0kcp

p alle

p ha5di.hun.eu

:::::::::::::::

:: PARAMETER ::

:::::::::::::::

PARAMETER <stringa>

richiama configurazioni attuali del BBS. Senza <stringa> viene visualizzato

il file di configurazione completo. Per informazioni pi dettagliate bisogna

consultare la documentazione sysop del BBS.

Tramite <stringa> pu venir scelto un parametro specifico del file di

configurazione. Il paramatro potr essere abbreviato, nel caso di

plurivalenza vengono listati tutti parametri che ne corrispondono.

Esempi:

par run        : lista tutti programmi esterni a disposizione degli utenti.

:::::::::::

:: PURGE ::

:::::::::::

Quando un messaggio viene cancellato tramite il comando ERASE, non avviene

un cancellamento vero e proprio, ma il messaggio in oggetto viene solamente

marcato come "cancellato". Il comando PURGE invece elimina tutti messaggi

cancellati realmente dal disco.

Con ci vengono cambiati anche i numeri, cio normalmente risultano cambiati

dopo il comando PURGE.

Dopo l' esecuzione di PURGE non sar pi possibile l' UNERASE.

::::::::

:: PS ::

::::::::

PS                   (Comando di Debugging, in pratica senza significato)

'Process Status'. Vengono visualizzati tutti processi attualmente in corso.

Ogni utente connesso al sistema nonch ogni finestra attiva del monitor

rappresentano un processo. Inoltre girano ancora processi di "backgound"

che controllano il sistema.

Opzionen di PS: -a   visualizza anche il Wait-Event e tipo di processo

-b   visualizza anche processi di "background"

-s   visualizza anche il carico stack e la coda di attesa

-t   visualizza anche il n. canale TNC

Un' informazione completa quindi si avr con:

ps -abst

Come default il comando PS lista solamente i processi attivi di BS.

Esempio:   ps -abs

Task Event Kdeb  CPUt Create Input Name      Command

0 40     210   0.1   71m        Desktop

1 251    210   0.3   71m        Console

2 242    210   23s   71m        Monitor

3 246    000   28s   71m        logind

4 kbhit  711   0.7   71m        Sysop

5 514    000   0.3   71m        forwardd

6 235    101   3.9   18m   26s  DC6IU     l ibm

*  7 235    101   81s   71m    0s  DL8MBT    ps -abs

8 txf    101   9.2   54m   40m  OE5GOL    r baybox 25-28

9 235    101   8.5   26m    5m  DG1GOB    R CONTEST 88

12 txf    101   31s   69m  139s  DJ9EI     r gp 218-

13 242    101   0.8   11m   35s  DG5MGN    rep

Wait:  0 13 9 3 2 1 6 5 12 8 4

Stack: 272 174 446 870 790 530 1108 1080 1158 1720 1204 1720

Task:    Il n. del task. Un * indica il proprio login

Event:   un evento al quale sta aspettando il relativo processo

kbhit: Tastiera

putf:  Buffer TNC libero

getv:  arrivato un carattere dal TNC

slice: interrotto per aver superato il tempo assegnato, ci

significa che questo task lavora "a pieno regime"

<cifra>:Tempo di attesa in millisecondi, per quanto  interotto

un processo in corso. Siccome il clock del sistema

(DOS-Ticker) ha una risoluzione di 55ms, il valore esatto

viene usato per l' identificazione di chi lo ha richiamato.

L' insider conoscer da questa cifra la causa dell' inter-

ruzione.

Kdeb:    Tipo del processo.

Kd :   Campo bit con scopo

e  :   finestra del video

b  :   BBS

CPUt:    Tempo macchina consumato sin dall' inizio del processo

Create:  Tempo da quando esiste il processo

Input:   Tempo da quando  avvenuto l' ultimo input dell' utente

Name:    Nome del processo oppure nominativo di login

Command: Ultimo comando dato

Wait:    Sequenza di tutti processi nella coda di attesa

Stack:   Profondit massima di stack di tutti processi

I seguenti processi girano permanentemente o ciclicamente:

Desktop       Videata principale. Questo  il "padre" di tutti processi

Console       una piccola finestra dove avvengono tutti messaggi di sistema.

Messaggi di error di sistema vengono scritti inoltre nel

file SYSLOG.BCM.

Monitor       finestra di monitoraggio del traffico Packet

Sysop         la finestra, nella quale il sysop ha il suo login.

logind        Login-Daemon. Questo processo interroga ciclicamente tutti

canali TNC e determina se  in arrivo un nuovo login oppure

stata sciolta una connessione. Da qui vengono creati tutti

i task di BBS.

forwardd      Forward-Daemon. Qui viene determinato ciclicamente se esistono

messaggi da forwardare e, nel caso affermativo, se l' ora

attuale di sistema corrisponde con la relativa riga nella

tabella di forwarding. Inoltre da qui viene lanciato PURGE

ogni notte alle ore 4:00. Ogni mezz'ora vengono scritti

sul disco i file BULLETIN.BCM e INIT.BCM.

purge         ripulisce tutto quanto. Il completo sistema di files viene

controllato se esistono messaggi con lifetime scaduta oppure

messaggi cancelati. Questi vengono allora eliminati fisicamente

dal disco.

::::::::::

:: QUIT ::

::::::::::

Staccare il collegamento con il BBS (oppure semplicemente disconnettere)

::::::::::

:: READ ::

::::::::::

READ [<Opzioni>] [<Board>] [<da - a>]

legge i propri messaggi oppure messaggi di una certa rubrica di bollettini.

Se manca la specifica <Board>, viene accesso alla rubrica specificata nel

Prompt. Possono essere usate le seguenti opzioni:

-A   Visualizzare il mittente

-E   Visualizzare il destinatario (risp. nome della rubrica)

-D   Visualizzare la data attuale

-Y   Visualizzare l'anno nella data

-T   Visualizzare l' ora

-B   Visualizzare il numero di bytes

-Z   Visualizzare il numero di righe

-L   Visualizzare il lifetime

-F   Visualizzare il BBS di origine (Frombox)

-M   Visualizzare l' indirizzo di destinazione (Indirizzo gerarchico)

-P   Visualizzare il percorso di un messaggio in forma abbreviata

-H   Visualizzere R:-Header esteso (esclude P)

-R   Visualizzare nominativi di chi ha letto il messaggio

-U   Visualizzare riga di uplink

-I   Visualizzare BID

-W   Visualizzare il titolo del messaggio

-N   Chiedere "Cancellare messaggio?" dopo averlo letto

-C   Emissione senza pausa, ignorando impostazione fine pagina (ALTER LINES)

Le lettere possono essere scritte in minuscolo oppure in maiuscolo.

Tramite ALTER UREAD <opzioni>               (per messaggi privati)

oppure  ALTER IREAD <opzioni>               (per bollettini)

potr essere impostato un default di tutte le opzioni (vedi anche

HELP ALTER). Questa impostazione di default viene scavalcata dall'

impostazione contenuta nel comando READ. Per disattivare una opzione

attivata di default bisogna aggiungere il simbolo "-" dietro l' opzione.

Il parametro <da - a> limita i numeri dei messaggi da leggere.

Nel caso che non viene specificato, verr emessa sempre l' ultimo

messaggio e cio quello pi recente.

Esempi:

r -h dl8mbt 1-5

emette i primi 5 Nachrichten per DL8MBT e visualizza le righe del header

di tutti i BBS percorsi in piena lunghezza.

r -p- -f tutti 200

emette il messaggio n. 200 della rubrica TUTTI, NON visualizza il percorso

dei BBS trapassati, ma indica il BBS che ha fornito il messaggio.

:::::::::::

:: REPLY ::

:::::::::::

REPLY

Dopo aver letto un messaggio destinato a se stesso, ci si pu rispondere

semplicemente tramite il comando REPLY. In questo modo tutti dati

necessari (nominativo, indirizzo di forwarding) verranno presi

dal messaggio appena letto.

Come titolo verr usato 'RE:' pi il titolo originale.

::::::::::

:: SEND ::

::::::::::

SEND <Board> [@ <Indirizzo>] [# <Lifetime>] <Oggetto>

Immissione di un messaggio nel BBS.

<Board>     Nominativo del destinatario di un messaggio personale oppure

nome della rubrica, nella quale un bollettino deve essere

memorizzato. Una lista delle rubriche disponibili si ottiene

con DIR BOARDS.

<Indirizzo> Indirizzo di forwarding del messaggio in oggetto. Nel caso che

il messaggio non deve essere spedito oppure l' indirizzo del

nominativo di destinazione  gi noto al BBS, l' impostazione

dell' indirizzo di destinazione potr essere omesso.

Per i messaggi personali viene indicato il nominativo del BBS,

presso il quale il destinatario potr essere raggiunto.

Ci si dovrebbe (specialmente all' estero) specificare

l' indirizzo gerarchico completo. (p.e. DB0AAB.DEU.EU oppure

OE5XBL.AUT.EU) Per i bollettini, invece, si indica una sigla

di distribuzione, dove il bollettino deve essere sparso.

Sigle possibili sono p.e. DL oppure EU - vedi anche HELP FORWARD.

<Lifetime> N. di giorni che il messaggio rimane memorizzato.

Questa impostazione viene passata anche agli altri BBS, in

modo che di norma il messaggio viene realmente cancellato

dopo la scadenza spacificata. Per messaggi che hanno un limitato

interesse, si consiglia di far uso di questa possibilit

(p.e. termini di manifestazioni ecc.).

<Oggetto>   Qui si dovrebbe indicare una indicazione breve, ma significativa

del contenuto del messaggio. Vista la marea di bollettini

in arrivo ogni giorno nei BBS, frasi comuni come "leggere, prego"

di solito hanno solo l' effetto che il bollettino non

verr letto.

Esempi:

s dl8mdw vieni oggi?

s baycom @ tutti #10 Nuova versione pronta

s oe5dxl @ oe5xbl.aut.eu Ciao Chris

::::::::::::

:: STATUS ::

::::::::::::

visualizza dati di statistica.

STATUS FORWARD   visualizza dati del forwarding imminente.       Abbr.: ST F

Vengono evidenziati le seguenti informazioni:

- Nominativo del BBS corrispondente

- Ok: 0 Non era possibile collegare il partner all' ultimo tentativo

1 Era possibile collegare il partner all' ultimo tentativo

2 Ricezione forwarding in corso

3 Il partner sta per essere collegato

4 Trasmissione forwarding in corso

- Login: Intervallo da quando il partner ha eseguito l'ultimo collegamento

- ConOk: Intervallo da quando il partner  stato collegato con successo

(se questa cifra manca, significa che non  stato ancora connesso)

- User:  N. di messaggi privati in attesa di essere trasmessi

- Info:  N. di bollettini in attesa di essere trasmessi

- E/M:   N. di messaggi ERASE/MYBBS in attesa di essere trasmessi

STATUS CPU       visualizza il carico medio del calcolatore             ST C

Il carico del calcolatore viene determinato in intervalli di

5 secondi, le ultime 8 misure vengono memorizzate. In totale quindi

si potr esaminare il carico degli ultimi 40 secondi. Il carico

viene espresso in percento. Si distingue :

Running:  In questo tempo il calcolatore sta lavorando. Questo normal-

mente  servizio BBS.

Screen:   In questo tempo viene scritto il video.

Idle:     In questo tempo il calcolatore o non fa niente oppure

impegnato con operazioni di gestione interna (scheduling)

Se il BBS  molto impegnato qui dovr apparire un valore

basso (possibilmente 0).

La somma di questi 3 valori deve esser e 100%

::::::::::::

:: PAGINA ::

::::::::::::

Per non far "scrollare" le righe ricevute troppo presto fuori di vista, ci

si pu forzare una pausa dopo un certo numero di righe. Il settaggio

delle righe avviene con

ALTER LINES <Righe>                             Abbrev. A L <righe>

Per eliminare il stop di pagina bisogner impostare ALTER LINES 0.

Se l'emissione caratteri viene fermata, questo viene evidenziato al fine

riga con il simbolo +?>. A questo punto si continuer nei seguenti modi :

<Immiss.> continua l'emissione dei caratteri

C         continua l'emissione senza ulteriori pause

S         interrompe l'emissione

Q o B     esce dal BBS (disconnect)

tutto il resto provoca l'interruzione dell'emissione.

Nei comandi DIR LIST READ CHECK con l'opzione -C pu essere forzata

un'emissione continua senza pausa.

Nel caso che sia impostato ALTER LINES 0 oppure il fine pagina sia dis-

abilitato con -C,  possibile interrompere lmissione dei caratteri

tramite <IMMISSIONE>. Prima del <IMMISSIONE> per non ci dev'essere

nessun comando ulteriore. Meglio ancora sarebbe la disconnessione, perch

questa interrompe subito ed il BBS potr essere connesso di nuovo

immediatamente.

::::::::::::::::

:: SEMAPHORES ::

::::::::::::::::

SEMAPHORES           (Comando di Debugging, in pratica senza significato)

lista i files che attualmente sono in uso. Viene visualizzato il nome

del file in oggetto ed il numero degli acccessi, a secondo il loro tipo:

Rd   read       (Accesso sar terminato fra poco)

LRd  long read  (Accesso pu durare a volont)

Ap   append

LAp  long append

Wr   write

LWr  long write

Siccome nel modo "multi-utente" accessi di scrittura si escludono a

vicenda, a secondo il tipo (e quindi la durata) dell' accesso la seconda

richiesta di scrittura verr o sospesa o respinta.

:::::::::::::

:: SETLIFE ::

:::::::::::::

SETLIFE <Board> <da - a> [#] <giorni>

Imposta il lifetime (tempo di durata) momentanea di uno o pi messaggi.

La durata s' intende a partire dal giorno odierno. Il lifetime di un

messaggio pu essere modificata solo dal proprietario del messaggio,

cio dal mittente o dal destinatario - simile quindi al comando ERASE.

Il simbolo "#" non  obbligatorio (per compatibilit al DieBox di DF3AV).

Esempi:

setl baycom 5-10 30

setl dl8mbt 1- # 100

::::::::::

:: TALK ::

::::::::::

TALK <nominativo> <messaggio>

trasmette un messaggio (di una riga) a <nominativo>, la stazione <nominativo>

deve essere connessa con il BBS al momento in cui si da il comando.

T <nominativo>

trasmette tutto il testo che segue a <nominativo>. Si torna al modo

normale con /q.

T ALL <messaggio>

trasmette un messaggio a tutte le stazioni connesse con il BBS in questo

momento.

Al posto di TALK vengono accettati anche i comandi MSG, WRITE, CONVERS, in

modo che ciascuno possa seguire alle sue abitudini.

Attenzione : Per i messaggi trasmessi  disponibile solamente un buffer

di una riga. Nel caso che troppe righe vengano trasmesse in breve scadenza

questo buffer potr riempirsi - in questo caso viene generato un apposito

avviso. (Oggetto di futuro miglioramento).

Esempi:

t dl8mdw Ciao Christian

w all Il BBS verr spento entro 5 minuti!

m dg3rbu

::::::::::

:: TIME ::

::::::::::

TIME oppure TI visualizza l' ora attuale di sistema.

::::::::::::::

:: TRANSFER ::

::::::::::::::

TRANSFER <Board> <da-a> [>] <Board di dest.> [@ <bbs>] [# <life>] [Titolo]

Trasferisce uno o pi messaggi in un'altra rubrica oppure ad un altro utente.

Con impostazioni adeguate (simile al comando SEND) ci si pu assegnare anche

un nuovo lifetime e/o un nuovo indirizzo.

Nel caso di bollettini il messaggio originale verr cancellato, messaggi

personali invece rimangono "in vita", al messaggio nuovo comunque verr

aggiunto la nota "Transfer ...". Il messaggio potr essere trasferito

solo dal proprietario del messaggio, cio dal mittente o dal destinatario

- simile quindi al comando ERASE. Il simbolo ">" non  obbligatorio

(per compatibilit al DieBox di DF3AV).

ATTENZIONE: Non  possibile il trasferimento da un board (o nominativo)

a se stesso. Per modificare l' indirizzo di destinazione si usa il

comando FORWARD, per modificare il lifetime il comando SETLIFETIME.

Esempi:

tr baycom 5-6 software

tr dl8mbt 1- > dg3rbu @ db0rgb

:::::::::::

:: USERS ::

:::::::::::

USERS oppure U visualizza tutti utenti attualmente connessi con il BBS.

Si vede quindi che cosa sta facendo:

Idle     Utente non fa niente, sta solo guardando il monitor (hi)

Read     Sta leggendo un messaggio dal BBS

Send     Sta trasmettendo un messaggio al BBS

Search   Sta facendo una ricerca con DIR, LIST o CHECK

FwdTX    Trasmissione di traffico forwarding verso un altro BBS

FwdRX    Ricezione di traffico forwarding da un altro BBS

You      Tu stesso

Utenti che sono 'Idle' possono essere contattati tramite il comando TALK.

U <nominativo>

visualizza i parametri settati di <nominativo> in forma abbreviata.

Con U <opzione> <stringa> pu essere lanciata una ricerca estesa nella

banca dati degli utenti. Questa ricerca per potr durare pi a lungo,

in quanto un file molto grande dovr essere controllato linearmente.

Perci si hanno le seguenti possibilit:

Opzioni per la ricerca di utenti:

-a   visualizzare tutto (fa solo senso se non specificato altro)

-c   emettere solo numero di righe trovate, non visualizzarle

-f   cercare solo fino prima riga trovata, non continuare oltre

-h   utente ha impostato livello di aiuto 0

-l   utente era connesso al sistema almeno una volta

-m   utente ha settato lui stesso il suo Mybbs

-n   il Mybbs dell' utente  noto, ma non impostato da lui stesso

-o   non c' stato ancora nessun login dell' utente in oggetto

-p   utente ha attivato una password

-r   i messaggi personali dell' utente non possono essere letti da altri

-s   stato dell' utente  maggiore di 0

-t   utente ha attivato una password TTY

-u   il Mybbs dell' utente non  noto al BBS

Per visualizzare una riga deve corrispondere il realtivo criterio.

stringhe:

... call    c=... call   n=... name

@=... mybbs   v=... via    s=... sprache

Tutte le opzioni e criteri di ricerca vengono combinati in modo AND,

cio TUTTI criteri specificati devono corrispondere per emettere

la relativa riga.

Esempi:

u -lh @=aab

emette tutte le righe di chi

- ha avuto almeno un login al BBS

- ha livello di aiuto 0 e

- il suo Mybbs contiene i caratteri "AAB".

Ulteriori esempi:

u mbt

u -c dl

u -l n=gianni

Formato delle righe:

Call   Mybbs               Nome         Logs Last via      PTHLRS Spr

DL8MBT @DB0AAB.#BAY.DEU.EU Flori        1250  26h DB0AAB   000100 DL

Il significato dei singoli campi  il seguente:

Call:  nominativo dell' utente

Mybbs: BBS di appoggio dell' utente

@: mybbs settato

?: mybbs stimato

Nome:  nome dell' utente

Logs:  n. di login da quando gira il BBS

Last:  durata sin dall' ultimo login in sec/min/h/d (a secondo della cifra)

via:   Nominativo di digipeater di provenienza dell' ultimo login

P:     1: utente ha attivato una password

0: nessuna password

(Questa funzione  prevista ma non ancora realizzata)

T:     1: attivata password TTY (solo per collegamento a filo)

0: nessuna password TTY

H:     livello di aiuto impostato

L:     n. di righe impostato

R:     0: messaggi privati possono essere letti da tutti

1: solo messaggi letti dal destinatario possono essere letti da tutti

2: messaggi privati non possono essere letti da tutti

S:     0: utente normale

1: nessuna limitazione di quota

2: disabilitato

Spr:   Lingua impostata, p. e. DL oder GB

:::::::::::::

:: UNERASE ::

:::::::::::::

UNERASE <Board> <da - a>

fa riapparire messaggi cancellati. Solo una volta al giorno (di solito

alle 4:00 del mattino) i messaggi cancellati vengono rimossi fisicamente.

Dopo ci anche con UNERASE non potranno pi essere richiamati.

Fino a quel momento per sono ancora presenti, ma vengono solo "nascosti".

Con LIST -V oppure DIR -V anche messaggi cancellati possono essere listati.

Dopo il n. corrente verr visualizzata la causa del cancellamento:

E  - cancellato tramite ERASE oppure il prompt "cancellare messaggio?"

K  - cancellato dal sysop tramite comando a distanza

F  - messaggio spedito tramite forwarding e quindi cancellato

L  - cancellato a disatanza (Erase-Forwarding)

T  - messaggio trasferito in un' altra rubrica

Per richiamare i messaggi cancellati (e farli riapparire quindi col DIR/LIST

normale, bisogna usare il comando UNERASE. L' impostazione <da - a> avviene

ugualmente come con DIR, READ ecc.

Esempio: un dl8mbt 1-             richiama tutti messaggi cancellati

:::::::::::::

:: VERSION ::

:::::::::::::

Visualizza n. versione e relativa data nonch l' ammontare della memoria

libera nella RAM e su disco.

L'indicazione 'Runtime' visualizza il tempo in giorni, ore e minuti trascorso

dall'ultima partenza del BBS.

L'indicazione 'CPUindex' rende un' idea grossolana della velocit del

processore del calcolatore del BBS. Questa indicazione per  da ritenersi

poco precisa e non dovrebbe essere sopravalutata.

:::::::::::

:: WRITE ::

:::::::::::

la stessa cosa come TALK, vedi HELP TALK.NEED >