T A B E L L A           C O N T E N U T I

Introduzione       ________________________________      2

Intrefaccia Hardware ______________________________      3

Configurazione Programma _________________________       4

Partenza del programma         _____________________    10

Avviamento del  Programma ________________________      11

Ricezione in FAX  _________________________________     12

Il modo Editor ____________________________________     16

Date driven FAX reception and date editor ____________  18

Visualizza e trasmette immagini ______________________  22

Opzione Movie ____________________________________      23

SSTV ____________________________________________       25

Chiarimenti sulla trasmissione FAX __________________   27

Altre informazioni sulla trasmissione FAX ______        28

Come lavora l'ATC ________________________________      28

Caratteri di controllo per interfaccie gestite via

software _____________________________________________  28

SVGA e VGA-VESA compatibili _____________________       29

MODIFICATO ED AGGIORNATO DA HB9OAB - Franco Borsa - JN46ME

Indirizzo Internet: hb9oab@alphanet.ch

Indirizzo packet  : hb9oab @ hb9ok

Indirizzo Fidonet : 2:301/342 - Franco Borsa

Indirizzo TelBit  : +41-92-265651   28800Baud/v34

+41-92-265653   ISDN 64000Baud

+41-92-265654   ISDN 64000Baud + VOICE_BBS

+41-92-265655   ISDN 64000Baud + FAX + VOICE_BBS

+41-92-265656   NORMAL PRIVAT FAMILLY (!!) VOICE

Introduzione

JVFAX.EXE e' un programma per la ricezione di carte meteo e foto fax.  Per i radioamatori c'e' anche la possibilita' di trasmissione e una semplice implementazione di ricezione SSTV. La ricezione fax puo' essere completamente automatizzata, con l'abilitazione della programmazione oraria. Se il vostro computer possiede una scheda grafica VGA/SVGA si possono creare immagini in movimento quando si ricevono i satelliti geostazionari.In relazione all'interfaccia video ed alla sua risoluzione si possono ottenere fino a 256 livelli di grigio. La risoluzione, che dipende dall'indice di cooperazione selezionato, puo' arrivare fino a 1900 dots per linea. Disponibilita' dell'Automatic Tunig Control (ATC) quando si ricevono le immagini FM-FAX, che facilitando  enormemente la sintonia, compensa automaticamente l'eventuale deriva di frequenza dei ricevitori.

JVFAX gira su IBM PC o 100% compatibili e con versioni DOS maggiori della 3.0. Si puo' configurare con tutte le schede grafiche come CGA, EGA, Hercules, VGA fino alla SVGA con 256 colori. Sono inclusi Driver per stampanti a 8/9 o 24 aghi e HP-Laserjet. Le immagini si possono visualizzare, memorizzare o stampare durante la ricezione.  Le Immagini memorizzate possono essere viste ingrandite e  ritrasmesse. L'ingrandimento ed il rapporto Altezza/Larghezza puo' essere scelto a piacere.    L'ingrandimento di una porzione d'immagine puo' essere salvato come file. Per la registrazione delle immagini e' usato il Formato GIF ed e' disponibile una routine di export di immagini in formato TIFF. Se il programma viene avviato in SVGA, le immagini meteo possono essere viste a colori.

Sono disponibili i seguenti IOC e LPM per la ricezione FAX:

IOC     da 255 a 576             (Indice di Cooperazione)

LPM     48, 60, 120, 180*, 240*  (Linee Per Minuto)

LPM contrassegnate da asterisco, vengono visualizzate con risoluzione ridotta, su computer lenti.

Le operazioni APT sono totalmente accessibili, compreso il riconoscimento automatico dell'IOC nella trasmissione delle carte meteo. In modo APT si puo' scegliere la modalita' chiamata "Squelch mode" per la ricezione dei satelliti con orbita bassa. Il Phasing automatico delle immagini e' possibile sia in modo normale che in modo inverso. Per la ricezione di differenti trasmissioni FAX (carte meteo, immagini meteo agenzie stampa ...) possono essere predefiniti 10 modi. Questi modi memorizzeranno IOC, LPM, toni APT, Numero delle tonalita' dei grigi ecc..  Nella visualizzazione delle immagini sullo schermo, sara' usato sempre lo schermo pieno per raggiungere la massima risoluzione possibile. Comunque, internamente, il programma usera' per default la massima  risoluzione calcolandola in questo modo:

risoluzione ( in dots per linee) = IOC * Pi.

Cosi si potranno avere ingrandimenti delle immagini memorizzate che mostrino dettagli normalmente non riconoscibili sullo schermo. Alternativamente si potra' scegliere la risoluzione, per ogni modo,  individualmente. La perdita di tempo del programma per compiere i calcoli necessari alla ricezione FAX cresce proporzionalmente con la risoluzione*LPM ed e' calcolata in questo modo:

(punti per linea) * Pi * LPM /60 [Hz].

Nei PC lenti (4,77 o 7 Mhz) e' strettamente necessario mettere un limite ai punti per clock (conosciuto anche come "frequenza d'interruzione") in modo da far girare il programma correttamente, per questo motivo la frequenza massima d'interrupt e' settata nel menu' di configurazione.

Per questi limiti, le immagini ricevute con alti valori di LPM ed IOC saranno visualizzate con risoluzione ridotta. Sia con le schede grafiche a bassa risoluzione che con la stampante e' usata la tecnica del "Dithering".

Con la scheda SVGA a 256 colori, possono venire visualizzati fino a 64 o 256 livelli differenti di colore, con il minimo di 2. La riduzione del numero dei colori riduce considerevolmente lo spazio  richiesto sul disco per la memorizzazione.

Interfaccia Hardware

Per poter utilizzare questo programma c'e' bisogno di una interfaccia, lo scopo di questa interfaccia e' di convertire il segnale audio analogico del ricevitore in un segnale digitale che sia comprensibile al computer.

JFAX usa in input sia la porta seriale (es. COM1:) che la porta parallela. L'indirizzo della porta puo' essere scelto liberamente. Tuttavia quando si avvia il programma con la porta seriale, non sono usati i segnali d'ingresso (DCD, RI, DSR e RTS) di questa porta in modo standard  ma vengono utilizzati come una specie di porta parallela a 4 bit.  In questo modo si riduce il costo dell'interfaccia hardware. Se l'interfaccia "serial port" verra' predisposta per visualizzare 16 livelli di grigio, verra' utilizzata la tecnica multiplexing:

Se l'RTS e' a potenziale + il programma aspetta i 4 bits  significativi del segnale per metterli nelle linee di handshake. Se l'RTS e' nullo, i rimanenti bits del segnale verranno letti da sinistra.

Ho sviluppato 2 interfacce che possono essere utilizzate insieme con questo programma.  Una e' molto semplice e visualizza fino a 16 livelli di grigio, APT quindi per la ricezione FM-FAX, l'altra e' piu' complessa, APT sia  alla ricezione AM-FAX che alla FM-FAX, con visualizzazione di 64 livelli di grigio (trasferimento a 7 bits con ATC). Gli schemi di entrambe le interfacce sono disponibili inviando SAE + IRC al mio indirizzo. Vi sarei molto grato se includeste un piccolo contributo  per le spese di fotocopia. Comunque sono disponibili in commercio numerosi kits, ed una lista di questi, disponibili in Germania, segue nella parte finale di questa documentazione. Un semplice metodo alternativo e' quello di aplificare il segnale audio e renderlo compatibile alla linea RS232 utilizzando un semplice circuito comparatore. Questo metodo e' disponibile solo se il comparatore e' collegato alla porta seriale che utilizza l'IRQ3 e l'IRQ4 ed il computer  e' abbastanza veloce.  Quando si utilizza questa interfaccia, alcuni programmi di gestione della memoria come EMM386, possono interferire con questa semplice soluzione e  quindi dovrebbero essere disabilitati, per ottenere risultati accetabili. Comunque i risultati sono peggiori di quelli ottenuti con altre interfacce piu' sofisticate.

Per la trasmissione si puo' scegliere fra output parallelo, seriale oppure utilizzare il segnale di uscita dell'altoparlante interno al vostro PC. Il segnale dell'altoparlante puo' essere applicato direttamente in trasmissione dopo aver attraversato alcuni stadi di filtri passa-basso.  In tutti i modi di trasmissione la massima risoluzione e' di 64 livelli di grigio.

(JV)-FAX 7.0 configuration screen

Demodulator: 7 bits serial port  addr: 03F8  IRQ: -   LSB-SSTV-sync: yes                                                                                                                        Modulator:        6   bits on speaker              addr:     0000       Bdrate: 57600              Dtarate: 4800

__________________________________________________________________________________

Graphics:      VESA 800x600x256                                        HIRES-movie:                   yes

TC-graph.     VESA 800x600x64k (HiColor)                       Enable scrolling:                yes

Printer:          IBM/Epson 8/9-pins                                           Formfeed at end of pict.:   no

__________________________________________________________________________________

Fixed zoom values for show pictures:   yes                    Max. interrupt frequency:        7500

Enable autolock when ATC is on:        yes                       Clock-timer frequency:        1193181

__________________________________________________________________________________

Default picture directory:                     C:\JVFAX\PICS

Max. number of pictures per save name: 50

Store pictures in GIF89a:                              yes             UTC time diff.                                  0

Store true color pioctures in TIF              yes             Miscellaneoum settings:

Callsign:                         DK8JV                                         program starter config:

Set intensity resolution of demodulator using <+>. <-> or <space>

Hit <Ctrl>+<Enter> to terminate configuration session

Potrete passare da un campo all'altro utilizzando i tasti cursore oppure il tasto TAB.  I parametri di ogni campo possono essere modificati utilizzando i tasti +, - o la barra spazio, altri semplicemente digitando il nuovo valore. Per uscire dal menu di configurazione premere contemporaneamente  <Ctrl>+<Enter>. Nella terz'ultima linea dello schermo e' disponibile un breve help.

Significato dei vari Campi

Demodulator:   (Demodulatore)

Si possono definire differenti livelli di colori in relazione al numero dei bits scelti. Selezione      della porta da utilizzare in ingresso fra parallela seriale oppure comparatore (sulla seriale).

Address:        (Indirizzo)

Seleziona l'indirizzo della porta dove la vostra interfaccia e' collegata, quando si utilizza la        porta seriale bisogna specificare l'ndirizzo base della vostra  scheda come 03F8h per la COM1:.

IRQ:

Seleziona i differenti IRQ che dipendono dalla porta seriale in uso.

LSB-SSTV-sync: yes/no

E' utilizzato solo nella ricezione SSTV. Potete, se la vostra interfaccia e' in  grado di farlo,        rivelare il segnale di sincronismo, oppure abilitare la ricezione con deviazione a 800 Hz.

Modulator:      (Modulatore)

In trasmissione sceglie fra altoparlante, porta parallela o porta seriale.

Il campo che segue indica l'indirizzo della porta utilizzata.

Bdrate:         (Velocita' di trasmissione)

E' importante solo se si e' scelta la porta seriale nel campo Modulatore. Il formato dei dati e'        sempre di 8 bit dati, 1 di stop e 1 di start.  I 6 bit che trasportano l'informazione sull'intensita'   sono allineati a destra.  Il campo Baud rate e' usato anche quando l'interfaccia di ricezione e' in     grado di essere controllata dal computer tramite la porta seriale.  I caratteri per il controllo        dell'interfaccia sono spiegati sempre in questa documentazione.

Btarate:

Seleziona la velocita di trasmissione per i comandi da mandare all'interfaccia, sempre che      questa sia in grado di leggere ed eseguire comandi inviati da computer.

Graphics:       (Grafica)

Seleziona la modalita' grafica del vostro computer, se si sceglie la SVGA dovrete impostare     alcuni  parametri addizionali, da definire in un sotto menu  attivabile con la pressione del tasto      <ESC>.

Il menu e'il seguente:

+-- customise SVGA parameters -----+

|                                                               |

| Chipset:                                              |

|              Tseng ET 4000                    |

|                                                               |

| AH:00h AL:30h BH:00h BL:00h   |

|                                                               |

| Dots per line:                       800      |

| Number of lines:                  600         |

| Screen aspect ratio:         10000    |

+---------------------------------------------+

Il campo Chipset e' necessario solo se avete selezionato la modalita' 256 colori. Se non conoscete il settaggio per la vostra scheda grafica dovrete scegliere la modalita' 16 colori. Normalmente i valori dei registri possono essere rintracciati nel manuale della vostra scheda grafica. Nel 99% dei casi solo il registro AL deve essere predisposto correttamente mentre gli altri devono essere a 0. Di seguito viene impostato il rapporto fra punti orizzontali e verticali, questo rapporto viene moltiplicato per 10000 e immesso nell'apposito campo.

Giacche' il monitor ha un rapporto Altezza/larghezza di 3:4 si ottiene per un monitor 800x600:

600 / (800 * �) = 1

in questo caso dovrete immettere 100000.

Utilizzando invece una visualizzazione 800*560 si ha:

560 / (800 * �) = 0,9333,

immettere quindi il valore 93333.

Quando si usa la SVGA in modalita' 16 colori la massima risoluzione e' limitata a 800X600, non c'e' questa limitazione per la modalita' 256 colori.

Per uscire da questo sotto-menu premere <Ctrl>+<Enter>

HIRES-movie:

Se si pone a YES questo parametro, la funzione Movie lavorera con una risoluzione di    640x480x256 anziche' a 640x350x16. Al momento questa funzione e' abilitata solo con schede      grafice tipo ET4000 o schede VESA compatibili.

Enable scrolling:

Se settato a YES man mano che si ricevono delle immagini, queste verranno visualizzate sullo    schermo una di seguito all'altra, mentre se messo a no l'immagine nuova sovrascrivera quella    vecchia.

TC-graph:

Selezionare una delle varie schede video per ricevere a colori. Per questo parametro tutte le   spiegazioni date nel campo "GRAPHICS" sono valide. Questo parametro permette anche la   selezione dei 16 o 256 colori nella  ricezione in alta risoluzione.

Printer:

Seleziona il driver appropriato alla vostra stampante, se avete dei dubbi  scegliete IBM 8/9    aghi. Se la vostra stampante non e' compatibile con uno dei modi predefiniti, potete richiamare         un sotto-menu, con la pressione del tasto ESC. Contattatemi se avete dei  problemi a far andare         la stampante con  questo programma.

Fixed zoom ratios for show pictures:

Quando e' settato a no, JVFAX usera' sempre l'ampiezza dello schermo piena per mostrare le      immagini. Questo puo' causare alcuni difetti sui bordi nell'immagine che corre. Quando e'       settato a YES, JVFAX visualizzera le immagini in proporzione alle dimensioni ed alla    risoluzione dell'immagine stessa. Quando e' settato a si, l'immagine verra' tagliata per la     trasmissione in  SSTV in proporzione alla dimensione reale, in quanto lo standard di    trasmissione per la SSTV, e' di 340 pixel per linea.

Max. interrupt frequency:

Definisce, insieme all'LPM ed allo IOC il limite massimo di risoluzione ottenibile (Punti per   linea).         Le carte meteo trasmesse con IOC 576 hanno una risoluzione maggiore di 1810 punti       per linea. Supponendo una velocita' di 120 linee per minuto si ha come risultato una frequenza  di interrupt di         3620 Hz. Se durante la ricezione di immagini FAX vi accorgete di strani effetti                         probabilmente il vostro computer e' troppo lento per funzionare con valori di  interrupt molto  alti. Non si dovra' fare altro che ridurre il valore indicato in questo campo per dar tempo al  computer di respirare. Se il clock del vostro computer e' a 12 MHz o maggiore, non e'   normalmente necessario ridurre  questo valore.

Enable auto lock when ATC is on:

Se e' settato a YES l'ATC (Controllo automatico della sintonia) viene bloccato dalla fine della         sequenza di phasing, alla fine dell'immagine.

Questo e' vantaggioso, perche' quando si ricevono forti segnali di disturbo o rumori, questi    possono interferire con l'ATC producendo una variazione d'intensita' di colore nell'immagine.

Clock timer frequency:

In una tipica trasmissione FAX bisogna assicurarsi che sia chi trasmette che chi riceve abbia   una estrema costanza nella velocita' di scansione.

Non solo questa velocita' deve essere molto costante ma e' anche necessario che sia     esattamente la stessa sia per chi trasmette che per chi riceve, questo per impedire inclinazioni        nell'immagine ricevuta.

Il programma utilizza l'oscillatore interno del computer, che controlla l'orologio interno del PC.

Poiche' il clock puo' variare leggermente da un PC all'altro, vi accorgerete quando riceverete la       prima   immagine FAX che questa avra' una certa inclinazione.

Potrete correggere il difetto con l'opzione "oblique skew", descritta piu' avanti.

Se conoscete la frequenza di lavoro del vostro computer, potrete immetterla direttamente qui    (la precisione fino a 10 Hz e' assolutamante necessaria).

Se siete in dubbio lasciate pure il valore trovato in questo campo, sara' poi cambiato  automaticamente dall'opzione di correzione dell'inclinazione.

Default picture directory:

Directory dove andranno memorizzate le immagini ricevute, se la directory specificata non       esiste,         verra' creata automaticamente.

Store pictures in GIF89a:

Fino a questo momento ci sono due formati GIF: 87a e 89a.

Sfortunatamente, alcuni programmi non sono in grado di elaborare le immagini in formato         GIF89a.

Se intendete usare programmi per la elaborazione delle immagini che non riconoscono il  formato GIF89a mettete NO in questo campo.

Negli altri casi lasciate sempre YES.

Store pictures in TIF:

Se e' settato a YES, memorizza le immagini ricevute senza elaborare i colori in formato TIF     con un massimo di 256 colori. Se e' settato a NO, l'immagine ricevuta verra' salvata dopo essere        stata elaborata nel formato GIF  con lo svantaggio che qualche volta peggiora nella qualita' ed         il vantaggio di essere salvata in modo compresso.

Callsign:

Se siete radioamatori ed intendete trasmettere delle immagini con questo programma dovrete      scrivere il vostro nominativo. Se questo campo viene lasciato vuoto la trasmissione non viene   abilitata.

Miscellaneous settings:

Con il cursore posizionato su questo campo, e schiacciando il tasto <ESC> si aprira' un nuovo   sotto-menu dove e' possibile mettere alcuni parametri di default.

Il sotto-menu e' il seguente:

+--------------------------------- MISC. SETTINGS ----------------------------+

| Start delay APT squelch:      5               Ctrl strings for R/C demodulators       |

| Stop delay APT squelch :      15                              Nrm:               ATC: |

| Squelch threshold:                    300      FM 150 Hz:     41              43              |

| NOAA-sync thr.:               7.0       FM 200 Hz:    42              45              |

| METEOR-"  thr.:            	12.0     FM 300 Hz: 	43          	47	|

| TX start tone length:         4               FM 350 Hz:      44              47      |

| TX stop tone length:          4               FM 400 Hz:      45              48      |

| TX phasing sig. length:       5               FM 500 Hz:      46              48      |

| TX white bef. phasing:        0               AM 1:           49              49      |

| Quicksave:                            yes      AM 2:          4A              4A      |

| Thumbnail catalog:            yes      SSTV:          4B                              |

| Initial RX mode:      5   Ham 288b  SSTV-DOS-CMD:             |

| Ini-TX mode B/W:      5   Ham 288b                                    |

| Ini-TX mode Col:      4   HamColor                 off:               on :    |

| Ini-SSTV mode:        29 Martin 1    TRANSMIT:                                    |

| Max. # of pict./movie:        30        RX-HW-filt:         52             53         |

| Pause at movie end (s):       2          RX-HW-filt:         50             51       |

| TX text heading:              no        Use EMS instead of XMS          no    |

+---------------------------------------------------------------------------------------+

Start delay APT squelch:

Il tempo e' espresso in secondi.

Se si ha selezionato "squelch mode" nella ricezione FAX, la ricezione dell'immagine avra'       inizio quando   per un periodo di tempo identico a quello immesso in questo campo, il   programma rileva un cambio nell'ampiezza del segnale.

Stop delay APT squelch:

Il tempo e' espresso in secondi. Come per il parametro sopra citato, quando il segnale subira'  una variazione in ampiezza per un periodo di tempo uguale a quello espresso, la ricezione si    arrestera'.

Squelch threshold:

Setta il limite della soglia dello squelch.  Normalmente non necessita di nessuna variazione.

NOAA and METEOR sync threshold:

Questo parametro fissa la soglia dello squelch per il satellite orbitale per il riconoscimento  dello scoppiettio iniziale che presede l'immagine. Normalmente non ha bisogno di essere         variato. Naturalmente lo squelch non si apre se non si ricevono i segnali di sincronismo iniziali       dell'immagine.

TX start tone length:

Durata in secondi del tono di START nella trasmissione dell'immagine.

TX stop tone length:

Durata in secondi del tono di STOP nella trasmissione dell'immagine.

TX phasing sig. length:

Durata in secondi del segnale di phasing.

Quick save:

Se e' settato a YES, ogni immagine ricevuta, sara' memorizzata in un file provvisorio nel caso  cHe entrambi i parametri "Store to disk" e "Stampante" siano posizionati ad OFF

Alla fine della trasmissione dell'immagine avete la possibilita' di memorizzarla, premendo il   tasto "F2".

Questa opzione molto utile verra' disabilitata nel caso ci sia poco spazio sull'Hardisk.

Thumbnail catalog:

Se e' settato a YES, le immagini ricevute potranno essere ritrasmesse con l'opzione "quick-tx" e        verranno aggiunte ad un album fino ad un massimo di 16 fotografie.

Se e' settatto a YES, si puo' creare anche un'album con le immagini per poter essere    successivamente trasmesse senza la necessita' di ricordarsi il nome di ogni singola immagine.

Initial RX mode:

Modo di default della ricezione in FAX

Initial b/w TX mode:

Modo di default della trasmissione in B/W

Initial color TX mode:

Modo di defautl della trasmissione in FAX a colori.

Initial SSTV mode:

Modo di default per la ricezione in SSTV.

Max. # of pict./movie:

Se state usando il programma per la generazione autoamtica di immagini meteo in movimento,      si potra' limitare il numero delle immagini memorizzabili, in questo campo. e il numero delle   immagini supera nello impostato qui, sara' troncato a questo valore meno uno per dar modo di    memorizzarne una nuova. Il troncamento tagliera' le immagini piu' vecche nel film, in questo    modo verra' visualizzata la     situazione meteorologica sempre aggiornata.

Control codes for R/C demodulators:

Abilita il programma a controllare la porta seriale della vostra interfaccia JVFA, ogni comando         potra'  inviare fino a 10 caratteri di controllo all'interfaccia. Questi caratteri indicano     alli'interfaccia  a quale deviazione o maniera (E/ FM/ SSTV) l'interfaccia  deve essere         commutata. Ciascun carattere dovrebbe essere di 7th bit, altrimenti l'interfaccia potrebbe      perdere il controllo dei caratteri e dei dati del immagine. Questa variazione e' stata apportata        per rendere compatibile il software alla famosa interfaccia "Easyfax" di Ulrich Bangert.

SSTV-DOS-CMD:

Per vedere il funzionamento di DOSCMD in modo FAX (vedere Mode editor)

Uso EMS invece di XMS:

Specialmente quando gira sotto DR-DOS, la gestione della memoria XMS da parte di JVFAX  qualche volta puo causare problemi su alcuni computer.

Usare EMS invece di XMS potrebbe risolvere il problema, ma non ho ancora fatto esperienze       in questo senso.

Per uscire da questo sotto-menu premere <Ctrl>+<Enter>.

Avviamento del programma

Tutte le interfaccie usate da questo programma assumono che la piu' alta frequenza audio corrisponda al "Bianco". Per questo motivo il vostro ricevitore dovra' essere posizionato in USB quando riceverete le trasmissioni FM-FAX. Se state ricevendo nella banda laterale sbagliata noterete i seguenti difetti:

Il phasing automatico dell'immagine non funzionera'

L'immagine sara' ricevuta in negativo.

Se vi capiteranno questi difetti controllate in che banda laterale state ricevendo.

Alcune basilari differenze nella trasmissione FAX saranno spiegate nei prossimi capitoli.

Avvio del Programma.

Avviate il programma scrivendo JVFAX.

Vi apparira il seguente menu:

�����

��

��                     �������      ���       ��        ��     �������        �������

��    ��                    ��                 ��    ��     ��    ��                     ��        ��        ��

����    ��    ��    �������   ��    ��          ��                         ��         ��        ��

��    ��    ��                ������      �� ��                    ��           ��        ��

��  ��     ��                ��      ��   ��       ��               ��    ��   �������

����

The   FAX   program   for   IBM   PCs   and   compatibles   Rev: 940831  �   DK8JV,   1994

__________________________________________________________________________________

Demodualtor: Serial port                                                     Conv. memory               301 k

Modulator:   Serial port                                                     EMS memory:                   0 k

Graphics:    VESA 800x600x256                                        XMS memory:             4531 k

Printer:     IBM/Epson 8/9-pins                                              Overl./Buffers:     XMS/XMS

Save-name:   JVFAX                                                           Hot keys:             <Alt><F10>

Viewer:      JPG,GIF,TIF                                                                              <Alt><X>

__________________________________________________________________________________

F) FAX                                                  N) Change name for save files

S) SSTV                                                 M) Mode editor

H) Show and send pictures                       T) Screen test

O) Movie options                                P) Printer test

D) Date driven FAX reception            Q) Quit

E) Edit date files                              C) Change configuration

Nella parte superiore dello schermo viene visualizzata la configurazione del programma, che puo' essere cambiata come gia' descritto.  Nella parte inferiore c'e' il menu principale del programma, ogni voce puo' essere selezionata semplicemente digitando il carattere posto a sinistra di ")", o posizionarsi con il cursore sulla voce desiderata premendo poi "ENTER", oppure con un doppio clicl del mouse.

Spiegazione delle voci sul menu principale:

N)      Cambia il nome del file di memorizzazione:

Il nome e' quello che il programma usera' per memorizzare le immagini.

La lunghezza del nome non deve eccedere i 5 caratteri perche al nome verra' aggiunto un         numero e l'estensione .GIF

C)      Cambia configurazione:

Gia descritto precedentemente.

T)      Test schermo:

Semplice test per verificare la geometria delle immagini sul monitor e verificare il driver     grafico.

P)      Test stampante:

Verifica il driver di stampa e cambia i pattern di stampa. Apparira' un grafico con 16 dei 64   possibili pattern selezionati corrispondenti ai 16 livelli di grigio. Le selezioni possono essere       cambiate utilizzando i tasti cursore. Per vedere l'effetto delle selezioni, attivate la stampante       premendo il tasto "P". Una linea continua di grigi sara' stampata mostrando il risultato delle  vostre scelte, premendo ancora la "P" la stampa sara' interrotta. Terminate questa procedura    premendo "Q", vi sara' chiesto se volete salvare i cambiamenti.

Q)      Uscita:

Questo e' l'unico tasto che permette di uscire dal programma.

Hot key Alt-X:

Esce istantaneamente da JVFAX.

Hot key Alt-<F10>:

Accesso ai sottoprogrammi

Con questa opzione si possono lanciare fino a 9 programmi esterni o al DOS shell.

Quando in JVFAX, premete Alt-< F10> si aprira' una finestra dalla quale si potra' selezionare   uno dei 9 programmi definiti in tale finestra. Questa finestra puo' essere configurata nel menu         della   configurazione. Quando un programma esterno e' lanciato, JVFAX verra' rimosso   completamente dalla memoria cosi che il programma esterno possa usare tutta la memoria del      computer. Uscendo dal programma esterno, JVFAX si ricaricera' nella memoria rimuovendo  quello esterno.

Ricezione in FAX

F) Ricezione in FAX, Attivato premendo la lettera "F"

Apparira' uno schermo vuoto con una piccola finestra:

+--------------------------------------------------------------+

| M):1) Wefax576        L)pm: 120/576  L/R: ->) |

| A)pt:       waiting           D)ev: 150                                 |

| P(h):      N)ormal    R)oll                  T/B:  ^)  |

+--------------------------------------------------------------+

| G)rey              64        J)Vcolor:         off              |

| A(T)C            off         <F9>     quick TX                     |

| P)rinter:        off         <F2>     quick save                   |

| S)stv                        <F3>     save:  off                     |

+--------------------------------------------------------------+

| Q)uit                        JV-FAX 7.0      18:10      |

+--------------------------------------------------------------+

|                                                                         |

|                                                                         |

|                                                                         |

|                                                                         |

|                                                                         |

+-+---------------------------------------------------------+-+

|  B                                                                    W  |

+--------------------------------------------------------------+

*) Risoluzione dell'immagine corrente

Tutti i parametri visualizzati in questo schermo possono essere variati premendo il carattere prima della parentesi ")".  Il cambiamento di alcuni parametri e' disponibile quando F3 Save e P)rint sono attivi.

Lo stato di P)rint e di F3 Save puo' essere modificato solo quando A)PT e' in waiting oppure quando SQ. e' in off.

Il significato dei parametri:

M):

0..9), Alt-0..Alt-9):

Selezione del modo di ricezione.

Fino a 20 modi di ricezione possono essere definiti usando l'Editor Mode descritto piu' avanti.

L)pm

Velocita' di Trasmissione espressa in linee per minuto.

Molte stazioni usano la velocita' di 120 LPM mentre altre stazioni Europee in onde corte        trasmettono con velocita' di 90 LPM.

I satelliti Geostazionari come il Meteosat trasmettono con la velocita' di 240 LPM.

Il numero alla destra della velocita' LPM indica la selezione corrente dell'IOC.

P)rinter, <F3> save to file:

Per selezionare rispettivamente l'ouptut su stampante o su disco.

Questi parametri come gia' detto possono essere modificati soltanto quando l'APT e' in modo     "Waiting". Per avere l'Ouptut su stampante dovrete mettere P)rint ON prima che la       trasmissione abbia inizio. Non si potra' attivare la stampa e la memorizzazione su disco        contemporaneamente.

<F2> quick save:

Se 'Quick save' e' stato messo a YES, verra' salvata ogni immagine non appena cessera' la       ricezione e l'APT sara in waiting.

Questo comando permette di entrare immediatamente nell'archivio delle immagini, permettendo la trasmissione immedata dell'immagine selezionata.

S)stv:

Permette di passare in mdo ricezione SSTV in modo immediato.

P(h):

Per far partire o abortire la routine di phasing autoamticamente.

Il segnale di "phasing" o sincronizzazione viene inviato per alcuni secondi prima di ogni       immagine, serve a identificare il margine sinistro dell'immagine trasmessa e a far in modo che  in ricezione questa inizi perfettamente  sul lato sinistro dello schermo.

Normalmente questo segnale consiste in linee con il 95% di nero ed il 5% di bianco.

La sbarra bianca verticale serve come segno per il margine dell'immagine.

Alcune stazioni emettono un segnale invertito con il 95% di bianco ed il 5% nero.

Il programma utilizza questo segnale per il correto posizionamento dell'immagine sullo  schermo e per riconoscerne l'inizio.

I Satelliti orbitali non hanno questo segnale all'inizio dell'immagine, perche lo emettono      continuamente durante tutta la trasmissione dell'immagine.

N), I):

Per impostare il phasing normale o invertito.

Se e' visualizzata la "N" il programma riconosce il segnale di pahsing normale, viceversa la "I".

A)pt:

Riconoscimento automatico delle immagini trasmesse.

La maggior parte di emittenti FAX commerciali usano l'APT per abilitare il riconoscimento       automatico dell'immagine trasmessa nei ricevitori.

Prima della trasmissione del segnale di phasing viene inviato per alcuni secondi un tono di     start, questo viene riconosciuto dalla stazione ricevente che cambia il suo stato di attesa in  quello operativo, aspettando il segnale di phasing.

Alla fine della trasmissione, dell'immagine vine inviato il tono di stop che riporta l'unita'   ricevente in statto di attesa.

I differenti IOC della stazione trasmittente sono riconosciuti a seconda del tono di start emesso.

La trasmissione delle immagini in APT utilizza il seguente protocollo:

APT e' in stato di attesa e nulla sara' scritto sullo schermo.

Quando viene riconosciuto il tono di start, APT cambia il suo stato e si avvia, elaborando il   segnale di phasing (correggendo eventualmente l'IOC, che viene ricavato da tono di start        ricevuto), detrminado cosi il corretto inizio dell'immagine sullo schermo.

Quando il segnale di phasing e' terminato l'immagine comincia a visualizzarsi sullo schermo,    sul disco o mandata alla stampante.

Ricevuto il tono di stop, l'APT chiude il file su disco e si pone nuovamente in stato di attesa.

L'immagine ricevuta rimane sullo schermo fino a quando non ne viene trasmessa un'altra.

La pressione del tasto "A" abilita manualmente la ricezione delle immagini APT, puo' essere              quando la stazione trasmittente non trasmette in modo standard.

Se volete ricevere stazioni che trasmettono il segnale di phasing ma non in modo APT si dovra'  premere prima il tasto "H" di P(h)ase e mettere poi A)PT su running.

E' possibile disabilitare completamante il modo APT tone con la pressione del tasto "X" e       predisporvi in modo "squelch" descritto piu' avanti.

A(T)C:

Per inserire il controllo automatico di sintonia.

Le funzioni principali dell'ATC saranno descritte piu' avanti.

Q)uit:

Per terminare la ricezione FAX e ritornare al menu principale.

R)oll:

Se non avete ricevuto il segnale di phasing dell'immagine che state ricevendo, usate questa     opzione per far si che l'immagine venga posizionata correttamente sullo schermo.

Mettete l'APT su running e Phase su off e guardate l'immagine che state ricevendo.

Dopo alcune linee, se il margine dell'immagine non inizia sul lato sinistro o su quello premete         il tasto "R". Ora muovete il cursore che vi apparira' su un lato dell'immagine, il resto di questa      sara' posizionata correttamente sullo schermo. Utilizzando questa procedura non         compromettete minimamente la memorizzazione dell'immagine sul disco.

G)rey:

Determina con quanti livelli grigo un immagine sara' visualizzata e memorizzata.

->),<-):

Per cambiare la direzione di scansione.

Si puo' scegliere fra normale (sinistra verso destra) oppure in modo inverso (destra verso      sinistra).

Scegliendo la direzione di scansione sbagliata, l'immagine sara' visualizzata come riflessa in  uno specchio.

v),^):

Come sopra, ma l'inizio della scansione puo' cominciare da sopra a sotto o viceversa.

In combianzione con la funzione sopra descritta si puo' ottenere la rotazione dell'immagine di  180 gradi.

D)ev:

Seleziona l'appropriata deviazione della stazione che si sta ricevendo, la scelta e' fra 150, 300,      400 e   AM. Ad eccezione dell'interfaccia con comparatore, la modifica della deviazione e'      passata all'interfaccia collegat, con appositi caratteri di controllo. Molte stazioni in onde corte     itilizzano la deviazione a 400 Hz, mentre i satelliti polari o geostazionari    utilizzano l'AM. Se     l'ATC e' ad on, l'interfaccia dovra essere predisposta sulla stessa deviazione della stazione   trasmittente.

La finestra del piccolo analizzatore visualizza le frequenze  audio del bianco e del nero.

I seguenti comandi non sono visualizzati sullo schermo.

Barra dello spazio:

Attiva/disattiva la piccola finestra dell'analizzatore.

X):

Cambia la ricezione APT in modo squelch:

Quando il modo squelch e' attivo, "SQ.on" oppure "SQ.off" verra' visualizzato nella piccola     finestra invece di "waiting" e "running". Se ci sono variazioni nel segnale d'ingresso, per un  periodo pari a  quello specificato, questo viene interpretato dal programma come segnale di     start dell'APT.

Se per lo stesso periodo, non ci sono variazioni del segnale il programma interpretera' la fine         della   trasmissione. Il modo squelch puo' essere usato, se il vostro ricevitore possiede il    circuito di squelch, per la ricezione dei satelliti polari.

Nota: in modo squelch, la procedura phasing viene saltata.

F):

Attiva/disattiva frequenzimetro:

Se premete la "F" al posto della risoluzione, verra' visualizzata la frequenza, preceduta da una        F, dei  toni APT. E' utile per trovare la frequenza dei toni start e stop della stazione che si sta     ricevendo.

C):

Abilita/disabilita la calibrazione:

Lavora esattamente come l'opzione "F" ma invece di mostrare la frequenza, visualizza il livello         d'intensita reso dalla interfaccia. E' utile per l'allineamento delle interfacce.

O):

Blocco/sblocco:

Nella ricezione delle immagini, usando l'ATC, e' conveniente che questo sia sbloccato soltanto  durante la procedura di trasmissione del phasing.  Potete abilitare questa funzione alla voce   "Enable auto lock when ATC is on" nel menu di configurazione. Se l'ATC e' bloccato, il  messaggio "autol(o)ck" apparira' sotto la finestra dell'indicatore di sintonia.

<F6>

Attiva il modo Editor, descritto piu' avanti, e' attivabile solo se l'indicatore APT e' in waiting.

Ha la stessa funzione del tasto "M" del menu principale.

/:

Correzione dellinclinazione:

Se limmagine ricevuta e' inclinata su un lato, seguire questa procedura:

Ricevere un'immagine in modo che il suo margine sia completamente visibile sullo schermo,       premere "A" per far tornare l'APT in stato di waiting, subito dopo premere il tasto "/" per     attivarela correzione   dell'inclinazione. Apparira' una linea verticale al centro dello schermo.       Con i tasti cursore si potra'   inclinarla verso destra o verso sinistra, ora con la pressione dei      tasti <Control> + tasti cursore, fare in modo di allineare la linea su un margine       dell'immagine   a alla fine premere <Enter>.

Da questo momento in poi tutte le immagini si riceveranno correttamente.

Questa procedura puo' essere ripetuta a piacere, ma normalmente e' sufficente una volta sola.

M) Mode editor:

La pressione del tasto "M" nel menu principale fara' apparire questa schermata:

(JV)-FAX 7.0 mode editor screen

Mode: 5   Ham 288b                                                             Alternate mode: 4       HamColor

IOC:                 288       LPM:            240             Resolution:                             905

Deviation:           400       ATC:            off                     Intensity levels:                       64

TX-HW-filt:         off                                                RX-HW-filt:                             off

__________________________________________________________________________________

APT-Mode:     tone     Phasing signal:         normal                  Scan direction:                 ->

APT start tone frequency (Hz)  675 +/- 15                      Min. duration (lines):                  5

APT stop tone frequency (Hz)   450 +/- 10              Min. duration (lines):                  3

__________________________________________________________________________________

Display width usage: (%)       100                             Printer width usage: (%)                100

Receive pictures inverted:             off                             Print pictures inverted:                off

Use color palette/sched. files:        STANDARD                JV-Color mode:                  off

Switch:                                 off

Execute DOS command:                                                   Timestamp:                              off

Digital header:                         off

Use <+>, <-> or <space> to select the mode you want to edit

Hit <Ctrl>+<Enter> to terminate mode editor session

Per cambiare un modo, selezionatelo posizionandovi con il cursore sul campo mode, premere spazio finche' non apparira' a lato di questo il modo desiderato. Per crearne uno nuovo, premete spazio finche' il campo mode sraa' vuoto. Ora si potra' mettere un nome al modo desiderato.

Gli altri campi hanno il seguente significato:

Alternate mode:

Seleziona il numero del modo alternativo, alla ricezione dello start il programma controlla se la       frequenza dei toni corrisponda al modo prescelto o a quello alternativo impostandosi in         conseguenza     del tono ricevuto. Utile per il riconoscimento automatico dell'IOC.

IOC:

Indice di corrispondenza.

L'IOC deve essere impostato allo stesso valore della stazione trasmittente, altrimenti  l'immagine non sara' visualizzata con un corretto rapporto di altezza/larghezza.

LPM:

Scelta della velocita' espressa in linee per minuto.

Intensity levels:

Determina con quanti colori l'immagine sara' visualizzata o memorizzata su disco.

APT mode:

Scelta fra APT tone oppure APT squelch.

Phasing signal:

Normalmente e' settato su normal. Per alcune stazioni come il meteosat dovra' essere messo su   inverted.

Scan direction:

Determina come l'immagine dovra' essere visualizzata sullo schermo.

Per default la scansione avviene da sinistra verso destra a dall'alto verso il basso, ma        modificando     questi campi si potra' avere una rotazione dell'immagine di 180 gradi.

APT start tone Frequency, min duration,  APT stop tone Frequency, min duration:

Nel primo campo scrivere il valore della frequenza in Hz mentre nel secondo l'entita' di errore         sempre in Hz. Il campo "min duartion" determina per quante linee deve essere presente il tono   per poter essere riconosciuto.

Display width usage:

Se si ricevono immagini che sono alte piu' di � della loro larghezza, queste non ptranno essere         visualizzate completamente sullo schermo. Per evitare questo, si puo' ridurre l'ampiezza di     visualizzazione in modo da far apparire l'immagine completa nello schermo.

Se si sceglie per esempio 75%, le immagini quadrate del Meteosat appariranno perfette sullo     schermo.

Printer width usage:

Come sopra, solo che la stampanye non ha limitazioni in altezza. Puo' essere usato per ridurre  la dimensione dell'immagine sulla stampante.

Which colour palette shall be used:

Mettete qui' il nome della "palette" definita nel menu "sow an send pictures" .

Funziona solo se il programma e' configurato per lavorare con una SVGA a 256 colori.

La palette di colori scelta sara' usata quando si riceveranno le immagini.

Execute DOS command:

Nome del comando DOS eventualmente da eseguire prima che il programma si predisponga in         questo  modo . Il programma da eseguire dovra' essere veloce e non richiedere molta memoria.

Per terminare il Mode editor premere i tasti < Ctrl>+< Entra>

Ricordate che potete correggere una procedura alla volta, se passate ad un'altra le modifiche   apportate non verranno memorizzate.

D) Date driven FAX reception and E) Edit date files:

Con questo menu a' possibile decidere selettivamente quali immagini ricevere.

Prima di tutto si dovra' definire quale sara' il file dove andranno memorizzati i dati per le   immagini da     ricevere. Ogni file dati puo' contenere fino a 96 programmazioni. Per redigere il       file dati premere il tasto "E" nel menu principale.

Apparira' uno schermo come questo:

(JV)-FAX 7.0: date file editor

Select one of the date files below to be modified.

Press <ENTER> to accept or <F2> to create a new one.

+-- C:\JVFAX\*.T--+

|    d2.tim                  |

|    hugo.tim              |

|    test.tim                |

+------------------------+

Hit <CTRL>+<ENTER> to terminate date editor session

Se esistono gia' file di programmazione potrete sceglierne uno per modificarlo.

Per crearne uno nuovo premere il tasto <F2>.

Questa e' la schermata:

(JV)-FAX 7.0: date file editor

File being processed: D2

+--yy/mm/dd hh:mm ------mode--- dur --APT--- ovp file --+

|    everyday 00:30 3    Meteosat   5     active    2 D2            |

|    everyday 00:58 3    Meteosat   5     active    2 D2            |

|    everyday 01:30 3    Meteosat   5     active    2 D2            |

|    everyday 01:58 3    Meteosat   5     active    2 D2            |

|    everyday 02:30 3    Meteosat   5     active    2 D2            |  Select entry with ^,v

|    everyday 02:58 3    Meteosat   5     active    2 D2            |

|    everyday 03:30 3    Meteosat   5     active    2 D2            |  <�� :     edit

|    everyday 03:58 3    Meteosat   5     active    2 D2            |  <F2>:   add/copy

|    everyday 04:30 3    Meteosat   5     active    2 D2            |  <F4>: delete entry

|    everyday 04:58 3    Meteosat   5     active    2 D2            |  <F6>: add from sched

|    everyday 05:30 3    Meteosat   5     active    2 D2            |

|    everyday 05:58 3    Meteosat   5     active    2 D2            |  <Alt><F4>: delete all

|    everyday 06:30 3    Meteosat   5     active    2 D2            |

|    everyday 06:58 3    Meteosat   5     active    2 D2            |

|    everyday 07:30 3    Meteosat   5     active    2 D2            |

+------------------------------------------------------------------------+

Hit <CTRL>+<ENTER> to terminate date editor session

Utilizzando i tasti cursore potrete posizionarvi su una data per cambiarla con <ENTER>, copiarla con <F2> o vancellarla con <F3>. Se non ci sono programmazioni col tasto <F2> potrete aggiungerne una buova.

Quando aggiungete o cambiate una data, una piccola finestra come quella che segue, apparira'.

+--------------Date editor--------------+

| Date:                / / :/ /                |

| Time:                00:37           |

|                                                      |

| Save-mode:  0        Wefax288        |

|                                                      |

| APT routine:         active                  |

| Max. duration:               4       |

| Time overlap:                2       |

| Filename:            JVFAX           |

|                                              |

| Execute DOS command:                 |

| DOSCMD before RX:            no      |

|                                              |

| Exit to DOS:          no             |

| Update clock:   inactive             |

+------------------------------------------+

Il significato dei campi e' il seguente:

Date:

Se l'evento da programmare ricorre una sola volta mettere in questo campo la data nel formato   aa/mm/gg. Per eventi giornalieri tutto questo campo deve essere lasciato vuoto.

Time:

Ora in cui inizia la ricezione dell'immagine.

L'ora dovra' corrispondere a quella del vostro computer, cioe' se il vostro computer e' settato         con l'orario UTC, anche l'ora delle programmazioni dovra' essere UTC.

Save-mode:

Determina la destinazione che dovra' avere l'immagine ricevuta.

Se scegliete "Salva", la immagine ricevuta, sara memorizzata con il nome piu' un numero         progressivo.

Se scegliete "Move" aggiungera' la immagine ricevuta al file Move con il nome configurato nel   data editor. Se un file move contiene piu' immagini e raggiunge il numero massimo concesso,     verranno eliminate quelle piu' vecchie, in questo modo si avra' sempre una situazione meteo     aggiornata.

Mode:

Con i tasti + e - o con lo < spazio>, selezionare il modo di ricezione.

APT routine:

Se lasciate questo campo su "inactive" l'acquisizione dell'immagine partira' immediatamente     dopo aver raggiunto l'ora programmata, tarscurando i toni APT, e il segnale di phasing.

L'acquisizione si fermera' trascorso il tempo specificato nel campo "Max duration".

Max. duration:

Determina la durata di acquisizione di una immagine.

Trascorso questo tempo, che viene calcolato dalla ricezione del tono di start (quando il campo  APT e' su "active") o dall'orario immessonel campo "Time" (quando il campo APT e' su    "inactive") l'acquisizione si fermera' anche se non e' stato ancora ricevut

Time overlap:

Questo campo rende possibile la sovrapposizione della data:

Se l'acquisizione di un immagine precedente terminera' dopo il tempo del immagine seguente,     la routine aspettera' fino all'ora scritta nel parametro Time:

Filename:

Nome del file da usare per memorizzare l'immagine o a quale file "Movies" deve essere   aggiunto.

La massima lunghezza del nome e' limitata a 5 caratteri.

Execute DOS command:

Nome del comando DOS da esguire prima dell'acquisizione dell'immagine.

Si puo', per esmpio, mandare in esecuzione, un programma che predisponga il vostro ricevitore   su una  determinata frequenza. Come gia detto il programma dovra' essere corto e veloce.

DOSCMD before RX:

Se e' settato a YES, il comando DOS sara' eseguito prima dell'acquisizione dell'immagine.

Questo puo' essere usato per spostare la frequenza del ricevitore ecc.

Exit to DOS:

Se mettete a YES questo campo, alla fine dell'acquisizione dell'immagine il programma   JVFAX terminera' tornando al DOS.

Update clock:

Applicabile solo durante ricezione del METEOSAT.

Insieme a queste immagini viene trasmesso molto precisamente l'orario, l'orologio del   computer puo' essere sincronizzato al METEOSAT.

Precisando che solo i secondi verranno sincronizzati mettendo a YES  questo parametro, e che    non ci  sara' sincronizzazione se lo scostamento tra il PC ed il METEOSAT sara' di +/- 30       secondi.

Non attivare questa opzione quando si riceve in altro modo che non sia METEOSAT, o l'orario     del computer verra' regolato con dei valori falsi.

Per uscire dal menu Editor premere <Ctrl>+<Enter>

Per poter abilitare un file di programmazione premere "D" nel menu principale.

Scegliete poi quale sara' il file da prendere in considerazione:

(JV)-FAX 7.0: date driven FAX reception

Select one of the date files below.

Press <ENTER> to accept.

+--C:\JVFAX\*.TIM--+

|  d2.tim                        |

|  hugo.tim                    |

|  test.tim                      |

+----------------------------+

Dopo aver scelto il file, dovrete dire al programma che cosa dovra farne delle immagini ricevute:

(JV)-FAX 7.0: date driven FAX reception

(S)ave, make (M)ovie, (P)rint or (V)eiw pictures?  (S/P/V/M/<ESC):

Se scegliete S)ave, le immagini ricevute srarnno memorizzate come file utilizzando il nome dato nel "date 	ditor" con l'aggiunta di una estensione numerica.

M)ake movie aggiungera' l'immagine al file "Movies" con il nome dato sempre nel "date editor".

Se il numero delle immagini supera quello impostato in "Maximum # of picture" del menu  Miscellanea,    sara' troncato a questo valore meno uno per dar modo di memorizzarne una        nuova.

P)rint ha la stessa funzione di S)ave, la soloa differenza sta nel fatto che le immagini saranno        stampate invece che memorizzate sul disco.

Scegliendo invece V)iew le immagini saranno soltanto visualizzate sullo schermo.

Dopo aver effettuato le vostre scelte, ad eccezione della scelta V)iew, dovrete ritornare nel menu principale. Una linea aggiuntiva sul fondo dello schermo vi avvisera' che la programmazione e' attiva, informandovi dell'ora attuale e dell'ora della prossima programmazione. 20 secondi prima di ogni programmazione, il programma sospende tutto e si predispone per l'acquisizione dell'immagine.

Quando la trasmissione dell'immagine e' terminata il programma ritorna nello stato precedente all'acquisizione. Si puo' far partie il programma JVFAX invocando anche quale file di programmazione deve essere attivato, con il comando:

JVFAX /DM nomeFile

NomeFile sara' il file di programmazione da attivare.

/DM sta per "movies", mentre /DP stampa le immagini, ed ancora /DS memorizza le immagini su un file ed infine /DV visualizzera' semplivemente le immagini ricevute.

Show and send pictures

Questo menu serve per vedre e modificare le immagini memorizzate. Per i radioamatori c'e' l'opzione per la trasmissione. E' possibile ingrandire con rapporto altezza/larghezza a piacere, ingrandire porzioni di immagine e memorizzarle.

Quando si attiva questo menu, apparira' il seguente schermo:

JV-FAX 7.0 show pictures

+----------- C:\JVFAX70\*.* ----------------+

|  ..                      <dir>  5/18/94   23:18      |

|  FARBE           <dir>  5/18/94   23:19      |

|  FAXVORTR <dir>  5/18/94   23:19      |

|  JPG                <dir>  5/18/94   23:19      |

|  SAT                <dir>  5/18/94   23:19      |

|  SPECIAL      <dir>  5/18/94   23:19      |

|  adf.tif               256k  5/22/94   23:24      |

|  jvfax001.tif      256k  5/22/94   23:25      |

|  jvfax002.tif      256k  5/22/94   23:25      |

|  jvfax003.tif      256k  5/20/94   18:41      |

|  jvfax004.tif      256k  5/20/94   18:46      |      F4>:  Delete file

|  jvfax005.tif      256k  5/20/94   18:48      |

|  jvfax006.tif      256k  5/20/94   18:53      |      F5>:  Rename file

|  jvfax007.tif      256k  5/20/94   18:57      |

|  jvfax008.tif      256k  5/20/94   19:05      |      F6>:  Info

|  jvfax009.tif      256k  5/20/94   19:12      |

|  jvfax010.tif      256k  5/20/94   19:21      |      F7>:  Change drive/path

|  jvfax011.tif      256k  5/20/94   19:26      |

+---------------------------------------------------+

Select a file with <ENTER>, <ESC> to abort

Usare i tasti cursore per selezionare un immagine.

Con <Enter> il file verra' visualizzato, mentre con  <F2> vi saranno date alcune informazioni sul

file.

Usare <F7> per cambiare il drive e la directory da cui attingere le immagini.

Con <F4> verra' cancellata l'immagine evidenziata.

Dopo aver premuto <Enter> l'immagine comnciera' a visualizzarsi per interromperla premete       ancora il tasto <Enter>.

Dopo che l'immagine e' visualizzata nello schermo, un piccolo menu apparira' in fondo allo      schermo.

E)dir per cambiare l'orientamento dell'immagine o per esportarla in formato TIF (24 bit non     compressi) o in GIF87a se l'immagine e' stata memorizzata col formato GIF89a.

R)otate per spostare l'immagine orizzontalmente, utile quando queste sono state ricevute senza  phasing.

Z)oom visualizza una piccola cornice che puo' essere, spostata con i tasti cursore e ridimensionata     con i tasti + e -. Posizionadovi su una parte di immagine questa verra' ingrandite a tutto      schermo. Questa porzione d'immagine si puo' trasmettere o memorizzare su un file.

Pa(L)ette:

Se JVFAX gira a 256 colori, con il comando Pa(L)ette potete colorare le vostre immagini.

Si puo' usare il tasto (H) per avere l'istogramma e migliorare la qualita' dell'immagine.

Per i radioamatori c'e' la possibilita' di trasmettere le immagini o parte di esse, la pressione del tasto.

Premendo il tasto <F9> apparira' un piccolo menu che mostrera' tutti i modi di trasmissione.

Dopo avere scelto il modo desiderato potrete sovrapporre allimmagine un piccolo testo, (massimo 24 colonne per 8 linee).  L'immissione del testo puo' essere saltata premendo il tasto <F9>.

Battuto il testo premere <Ctrl>+<Enter> per terminare, potrete ingrandirlo, con i tasti + e - o posizionarlo, con i tasti cursore, su una qualsiasi parte dell'iimagine da trasmettere. Quando tutto e' a posto, premere <Enter> e la trasmissione comincera'. Ogni trasmissione sara' preceduta da un piccolo logo del programma e dal vostro nominativo. Si puo' abortire la trasmissione in qualsiasi momento premendo un tasto qualsiasi.

MOVIE Options

Composto da tre sotto-menu che sono:

"S)how movie", "A)dd pictures to movie" e "D)efine zoomed area for movie".

S)how movie, si dovra scegliere quale file conterra' le sequenze fotografiche da visualizzare.

Per avere una veloce visualizzazione delle immagini, JVFAX creera' dei buffers nella memoria    XMS e in quella convenzionale, (la memoria EMS non viene usata).

Se utilizzate un gestore di memoria come l'HIMEM.SYS dovrete avere un sufficente numero di      Handles. Aggiungete al vostro CONFIG.SYS o modoficatelo se lo avete gia', il seguente   comando:

DEVICE=C:\HIMEM.SYS /numhandle=99

Se il parametro /numhandles viene omesso, HIMEM.SYS provvedera' a crearne soltanto 32,  mentre con il DOS 5.0 e il comando "DOS=UMB" ce ne saranno solo 2.

Dopo aver scelto la sequenza fotografica desiderata, JVFAX controlla se tutte le immagini       entrano nei buffers, se si, la sequenza avra' inizio, altrimenti vi sara' chiesto se vederle in         (Dinamic reload) o vedere solo quelle che sono entrate nei buffers.

Il modo (Dinamic reload) e' molto piu' lento di quello normalmente usato da JVFAX ma e'         l'unica possibilita' per vedere le immagini in movimento su un computer con poca RAM.

Durante la visualizzazione delle immagini, lavelocita' puo' essere variata con i tasti + e - mentre     con il  tasto "Pause" si arrestera' momentaneamente per poi riprendere con la pressione di un   tasto qualsiasi.

La massima velocita' di visualizzazione dipende dal vostro PC e in caso di "Dinamic reload"     dalla   rapidita' del vostro Hardisk.

La sequenza fotografica potra' essere visualizzata anche a colori creando una palette di colori         con lo  stesso nome del movies.

A)dd pictures, aggiunge una immagine manualmente. Tutte le sequenze fotografiche sono   visualizzate con una risoluzione di 650x350 a 16 colori. Se e' stato usato il dithering, sono   disponibili 64 livelli di colore. Questo modo di visualizzazione e' possibile solo con scheda   grafica VGA/SVGA mentre con  le altre non sara' possibile creare delle movies.

D)efine zoomed area for movie:

Questa opzione serve quando si desidera solo una porzione di immagine.

Prima legge una immagine salvata e poi visualizza la sola porzione zoommata dell'immagine.

SSTV:

Quando si preme la S)stv dal menu principale, apparira' uno schermo che assomiglia a questo:

|  D   I   S   P   L   A   Y

| ================

| R)un                   (S)top

|

| Vert. status::

|           wait  vsync

|

| Hor.  status:

|         synchronizing

|

|

|

|

|  ---   ----------------------

|    S    B                      S

|  V(I)S   code:                                                                                                                |                                                                                                                                               |

|

|

|

|

|      Default LPM:

|           134.395

|

---------------------------------------------------------------------------------------------+

8s BW        WR120           Rob. 72C   (V)ertical mode:  normal                |    (F)ax

16s BW         WR180                          (H)orizontal mode: auto free run  |

32s BW         MARTIN 1                                                                             |  (F9) quick TX

WR24/128       MARTIN 2                        (4),(6): slant corr. fine                     | (F10) replay

WR48/128       SCOTT. 1                        (1),(3): slant corr. coarse               |

WR48/256        SCOTT. 2                             (5)  : reset slant correction          |   (F2)save

WR96/256       SC. DX                                                                                 |        (F3)auto save

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se arrow keys to change mode           (Q)uit          16:42       JV-FAX 7.0 |              --off--

Nella meta' in basso a sinistra dell'area del controllo c'e' un'elenco di tutti i modi di trasmissione disponibili in SSTV, scegliere con i tasti cursore il modo che interessa e premere <Enter>.

Nella parte centrale sono disponibili i seguenti comandi:

(V)ertical mode:

E' possibile selezionare tra "normal","auto stop" e "free run"

normal:

Il programma aspettera' finche' non sentira' il segnale di sincronismo della stazione   trasmittente, dopo di che iniziera' a visualizare l'immagine sullo schermo, alla fine   dell'immagine si rimettera' in attesa di un altro segnale di sincronismo per poi riprendere a   visualizzare l'immagine successiva.

auto stop:

Come sopra, ma dopo avere ricevuto una immagine il programma si arrestera' e non ricevera'      piu' nessuna immagine fino a quando non si dara' il comando � [un].

run free:

Qualsiasi segnale di sincronismo verra' ignorato, e la ricezione sara' attiva continuamente.

(H)orizontal mode:

normal: Il segnale orizzontale sara' valutato ed usato per sincronizzare l'iimagine.

auto free run:

Se il sincronismo orizzontale sara' captato in modo preciso, il programma commutera' in         "running free" ed ignorera' qualsiasi altro segnale di sincronismo.

Questo risulta comodo in caso di forte QRM, in quanto non ci sara' perdita di sincronismo in    presenza di disturbi sulla frequenza.

free run:

Nessun sincronismo sara' preso in considerazione. Utile per scopi di prova.

(S)top:

Premendo questo tasto si interrompera' la ricezione dell'immagine.

Nulla sara' piu' ricevuto finche' non verra' pigiato il tasto (S)top, il tasto �un.

Quando il programma e' stato arrestato, appare un messaggio nell'area del controllo II.

Se sara' visualizzato il messaggio "Stopped!", premendo (S)top il programma aspettera' il       prossimo segnale di sincronismo;  se invece si preme �un iniziera' immediatamente a     visualizzare sullo schermo l'immagine che si sta ricevendo.

�un:

Quando viene pigiato durante la ricezione di un'immagine, ricomincera' dall'inizio dello        schermo.

<F3> auto save and <F2> quick save:

Premendo <F3> auto save l'immagine verra' salvata su disco ogni volta che sara ricevuto il      segnale di stop. Il nome dei file salvati verra' dato automaticamente dal programma     numerandoli     progressivamente.  Premendo <F2>, si puo' salvare qualunque immagine sullo      schermo. Se (A)uto save e' attivo prendera' il nome di default del programma con relativo       numero progressivo, altrimenti verra' chiesto sull'ulima riga in basso "Enter save-filename:", e        quindi gli si potra' dare un qualsiasi nome.

Le immagini in SSTV verranno salvate con una configurazione fissa di 340 x 256 pixel.

Se e' settato  "Store true color pictures in TIF' la risoluzione verra' ridotta a 256 colori.

La funzione Save in SSTV non potra' funzionare se il computer non ha sufficente memoria         XMS o EMS. Tutte le immagini saranno salvate in TIF a meno che non sia stato settato 'Store     true color pictures in TIF' a no.

<F9> quick TX:

Lavora esattamente come il comando analogo in FAX (vedere sopra).

(F)ax:

Commuta il programma in modo FAX in modo immediato.

(4),(6) e (1),3):

Regolazione dell'inclinazione:

Con questi tasti si puo' alterare temporaneamente la frequenza della scansione della linea      orizzontale. Normalmente, non ci sara' bisogno di usare questa opzione, ma permette di  raddrizzare un'immagine temporaneamente per vederla diritta.

Serve per ricevere immagini che alcuni potrebbero trasmettere fuori sincronismo.

Durante la ricezione, usare i tasti sopra descritti altera la frequenza del sincronismo         dell'immagine e le immagini che saranno trasmesse succesivamente con sincronismo corretto,      saranno ricevute inclinate.

Chiarimenti sulla trasmissione FAX:

Tipi di modulazione:

Le immagini FAX in onde corte e lunghe, vengono trasmesse normalmete in FM. Questo significa che il trasmettitore sara' spostato su due frequenze diverse corrispondenti al bianco ed al nero. Quando vengono trasmessi i mezzi toni il trasmettitore verra' spostato di continuo fra la frequenza del nero e quella del bianco. La meta' della differenza fra la frequenza del bianco e quella del nero e' chiamata deviazione. Questa deviazione, che e' standard, e' di 400 Hz in onde corte e 150 in onde lunghe, mentre alcune agenzie stampa usano la deviazione di 300 Hz. La piu' alta frequenza trasmessa  corrisponde sempre al bianco. Questa modulazione viene effettuata modulando in frequenza direttamente il trasmettitore o una sottoportante audio (normalmente a 2400 Hz) Il modo migliore per ricevere il segnale FM-FAX e' quello di usare un ricevitore in SSB, il segnale rivelato sara'poi mandato ad una  interfaccia che converte le differenti frequenze audio in informazioni digitali elaborate poi dal computer. Per ogni colore l'interfaccia dovra' fornire un valore in codice binario calcolato in questo modo:

(n= numero dei colori che l'interfaccia deve dare)

n

Intensit� := (Freq. audio - freq. nero) * ---------------------------------------

(freq. bianco - freq. nero)

Se utilizzate l'interfaccia con comparatore, la frequenza dei toni viene calcolata dal software. Il programma conta la lunghezza dei periodi delle frequenze audio. Con alcuni programmi per gestione di memoria come EMM386 in alcuni computer si possono ricevere immagini particolarmente disturbate, in  questo caso l'unica soluzione e' disabilitare il programma quando si avvia JVFAX. I satelliti polari come pure quelli geostazionari usano un'altro metodo di modulazione. Il trasmettitore FM e' modulato con una sottoportante audio a 2400 Hz, modulata in ampiezza dal segnale video, questo metodo di trasmissione viene chiamato AM-FAX.

Nel ricevere questo tipo di trasmissione con un ricevitore FM, il segnale audio dovra' essere rivelato per riavere  l'informazione originale ed applicato ad un convertitore A/D collegato al computer.

Come lavora l'ATC

Il controllo automatico di sintonia (ATC), implementato in questo programma per la ricezione FM-FAX, e' stato realizzato completamente dal software. Dall'hardware e' richiesto soltanto che l'interfaccia sia in grado di fornire il segnale nel range delle due frequenze, bianco e nero, del segnale che si sta ricevendo. Cosi' se si vuole ricevere una stazione che trasmette con una deviazione di 400 Hz, la vostra interfaccia dovra' essere predisposta con una larghezza di 800 Hz. Quando l'ATC e' ad on, il programma calcola automaticamente il centro banda del segnale  che si sta ricevendo. Eventuali derive di frequenza del trasmettitore sono automaticamente compensate.

Caratteri di controllo per interfacce gestite via software

JVFAX e' in grado di controllare, tramite l'apposita porta, l'interfaccia a cui e' collegata, mandandogli appositi caratteri di controllo. Questi codici comunicano all'interfaccia la deviazione, ed il modo di ricezione (AM/FM/SSTV) in cui si deve predisporre.

I carattere di controllo sono a 7 bit e sono i seguenti:

Lista dei caratteri di controllo:

41h:  FM, 150 Hz deviazione

42h:  FM, 300 Hz deviazione

43h:  FM, 400 Hz deviazione

44h:  FM, 600 Hz deviazione

48h:  FM, 800 Hz deviazione

45h:  AM

46h:  SSTV

SVGA

Per facilitare la configurazione della vostra scheda grafica con JVFAX, eccovi i registri di alcune schede SVGA:

XP   = punti per linea.

YP   = linee per l'immagine.

ASP = aspetto altezza/larghezza.

A: Modalit� a 16 colori

AH      AL      BH      BL      XP       YP     ASP

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GENOA Super-EGA Hires                   0       79h     0       0       800             600     10000

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SAMPO-Mira VGA   (Taiwan)               0       64h     0       0       800     600      10000

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATI-VGA WONDER                          0       54h     0       0       800     600      10000

"      "                                               0       53h     0       0       800     560      10714

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELT VGA PLUS 16                         0       58h     0       0       800     600      10000

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Paradise Professional VGA               0       58h     0       0       800     600      10000

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VIDEO 7 FASTWRITE                       6Fh             05h     0       62h             800     600      10000

(and other Video-                               6Fh             05h     0       61h             720     540      10000

seven/VEGA cards)                              6Fh             05h     0       60h             752     410      13756

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EIZO MDB10                                      0       29h     0       0       800             600      10000

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MVGA/TVGA                                       0       5Bh     0       0       800     600      10000

B)modalita' 256 colori:

Chipset                                         AH      AL      BH      BL      XP      YP      ASP

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TSVGA               ET4000                      0       30h     0       0       800     600             10000

(and others          ET4000      "          	0    	2Eh    	0     	0    	640    	480     10000

based cards)                           "    		0    	38h    	0     	0   	1024    768     10000

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VIDEO 7 FASTWRITE   Video seven         6Fh     05h     0       67h     640     480     10000

(and other Video-         "      		6Fh   	05h    	0    	69h   	800    	600     10000

seven/VEGA cards)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Paradise Profess.   Paradise                    0       5Fh     0       0       640     480     10000

"        "          "          			0    	5Ch    	0     	0    	800    	600     10000

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cards with Trident  Trident                     0       5Dh     0       0       640     800     10000

chipset (TVGA,         "          		0    	5Eh    	0     	0    	800    	600     10000

MVGA...)                  "         			0    	62h    	0     	0   	1024    768     10000

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Genoa cards         Genoa                       0       5Ch     0       0       640     480     10000

"         			0    	5Eh    	0     	0    	800    	600     10000

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cards with OAK      OAK 067                     0       53h     0       0       640     480     10000

chipset                       "         			0    	54h    	0     	0    	800    	600     10000

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VESA                VESA                                4fh     02h     01h*)   01h*)   640*)   480*)   10000

"         			4fh   	02h   	01h*) 	03h*) 	800*)  	600*)   10000

*) Per le schede VESA controllate il manuale fornito dalla casa.

16